- ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июня 2017 года № 62 Об утверждении аукционной документации строительство объекта: «Водоснабжение центральной усадьбы пос. Коммунар, Беловского района,

Просмотров: 2318

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОММУНАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2017 года № 62

Об утверждении аукционной документации.

В связи с проведением электронного аукциона, предметом которого является строительство объекта: «Водоснабжение центральной усадьбы пос. Коммунар, Беловского района Курской области» в порядке, предусмотренном статьями 59-71 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Администрация Коммунаровского сельсовета Беловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить аукционную документацию регламентирующую порядок проведения электронного аукциона предметом которого является строительство объекта: «Водоснабжение центральной усадьбы пос. Коммунар, Беловского района Курской области» в порядке, предусмотренном статьями 59-71 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

Коммунаровского сельсовета

Беловского района Ченцов А.П.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Регламентирующая порядок проведения электронного аукциона предметом, которого является строительство объекта: «Водоснабжение центральной усадьбы пос. Коммунар, Беловского района, Курской области» в порядке, предусмотренном статьями 59-71 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Курская область,

Беловский район,

п. Коммунар

2017 год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА: Администрация Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ: Российская Федерация, 307921, Курская обл., Коммунар п., ул. Комсомольская, 2 А.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: Российская Федерация, 307921, Курская обл., Коммунар п., ул. Комсомольская, 2 А.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: adm_kommss@rambler.ru.

НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ: +7 (47149) 24124, +7 (471) 2531367.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ЗАКАЗЧИКА: Ченцов Александр Петрович.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА: Строительство объекта: «Водоснабжение центральной усадьбы пос. Коммунар, Беловского района, Курской области».

НАИМЕНОВАНИЕ, СОСТАВ, СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

1.1. Работы по строительству объекта необходимо выполнить по адресу: пос. Коммунар, Беловского района, Курской области.

1.2. Срок выполнения работ: с даты регистрации Контракта в Единой информационной системе по 30.09.2018 г.

1.3. Победитель электронного аукциона обязан:

1.3.1. Выполнить комплекс работ в соответствии с условиями контракта и приложениями к нему, действующими нормативными документами и СНиП, с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.

1.3.2. Работы выполнять в рабочие дни. В выходные дни возможно выполнение работ только по согласованию с Заказчиком.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1. Работы должны быть выполнены с учетом использования высококачественных современных (импортных или отечественных) материалов. Предлагаемые для выполнения работ материалы должны соответствовать или превосходить по своим техническим, функциональным и качественным характеристикам материалы, перечисленные в разделе «Описание объекта закупки».

2.2. Все применяемые при строительстве объекта строительные материалы и изделия должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ, быть новыми, ранее не используемыми и не эксплуатировавшимися. Строительные материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

2.3. Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения строительства объекта, возможность нормальной эксплуатации всех зданий и сооружений, не относящихся к объекту строительства и функционирования всех коммуникаций.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места установки техники, грузоподъемных механизмов (при необходимости), места расположения контейнеров-накопителей под мусор.

3.2. Персонал подрядной организации должен иметь российское гражданство или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т.п.).

3.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при проведении работ, за выполнение правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное выполнение работ.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить Заказчику приказ(ы) о назначении ответственных за электробезопасность, пожарную безопасность, технику безопасности, а также удостоверения о проверки знаний норм и правил работы на электроустановках. Все работы связанные с повышенной опасностью оформлять наряд - допусками с предоставлением соответствующих удостоверений и талонов.

3.4. Подрядчик при выполнении работ обязан предоставлять по требованию Заказчика исполнительную документацию, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта завода-изготовителя на используемые материалы.

3.5. Возможность выполнения работ связанных с повышенным уровнем шума, запылением, нагрузками на электросети производить во время в отдельно согласованное с заказчиком.

3.6. При производстве скрытых работ Подрядчику необходимо осуществлять их выполнение с оформлением в установленном порядке актов сдачи-приемки скрытых работ с вызовом представителя Заказчика.

3.7. Приемка работ по завершению строительства объекта осуществляется по акту сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается полномочными представителями Подрядчика и Заказчика.

3.8. При строительстве данного объекта необходимо эффективно использовать энергетические ресурсы. Строительство необходимо вести в светлое время суток. Продукцию применять с наивысшим классом энергетической эффективности, характеризуемого интервалом значений показателей экономичности энергопотребления.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1. При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику их стоимость в размере балансовой стоимости.

4.2. Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять 5 лет с момента приемки работ. Срок гарантии на оборудование и материалы использованные (применённые) подрядчиком при производстве работ должен быть не менее срока установленного заводами – изготовителями.

4.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, за которые отвечает Подрядчик и которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта (части Объекта), то гарантийный срок прерывается с момента их обнаружения, до момента устранения обнаруженных дефектов. Новый гарантийный срок начинает действовать с момента устранения таких дефектов.

4.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки или дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

4.5. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

5. РАЗДЕЛ «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»:

В посёлке Коммунар предусматривается:

- строительство водозаборной скважины на юго-западе центральной усадьбы п. Коммунар;

- водонапорной башни высотой 15 м емкостью бака 25 м3 по типовому проекту 901-5-29 системы Рожновского;

- подземной насосной станции по ТП 901-2-117.91;

- ограждение площадки ЗСО 1 – го пояса;

- замена водопроводных сетей протяжённостью 3546,5 м с установкой водоразборных колонок, пожарных гидрантов, колодцев переключения и сбросных колодцев.

5.1. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| РАЗБИВКА ТРАССЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разбивка трассы | км | 0,28 |
| РЕКУЛЬТИВАЦИЯ |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с), 1 группа грунтов | 1000 м3 | 0,16 |

| ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с), 1 группа грунтов | 1000 м3 | 3,07 |
| 2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с), 1 группа грунтов | 1000 м3 | 0,43 |
| 3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, 2 группа грунтов | 1000 м3 | 10,46 |
| 4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, 2 группа грунтов | 1000 м3 | 0,24 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 1,6 |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,2 |
| 7 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 10 м3 | 12 |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 1,4 |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 10,46 |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 3,5 |
| 11 | Водоотлив из траншей | 100 м3 | 0,15 |
| ВОДОПРОВОД |  |  |  |
| 12 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 100 мм | 1 врезка | 5 |
| 13 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км | 2,721 |
| 14 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм | 1 км | 0,807 |
| 15 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км | 0,019 |
| 16 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружным диаметром 108 мм | м | 19,08 |
| 17 | Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции | 1 км | 0,019 |
| 18 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм (футляр) | 1 км | 0,033 |
| 19 | Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции | 1 км | 0,033 |
| 20 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 1 футляр | 3 |
| 21 | Укладка асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм | 1 км | 0,02 |
| 22 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка | 17 |
| 23 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 33 |
| 24 | Установка колонок водоразборных | 1 шт. | 20 |
| 25 | Установка гидрантов пожарных | 1 шт. | 8 |
| 26 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 | 4,672 |
| 29 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 | 0,36 |
| 30 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей | 10,2 |
| 31 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км | 0,807 |
| 32 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км | 2,74 |
| 33 | Устройство упоров бетонных | 100 м3 | 0,022 |
| 34 | Устройство подстилающих слоёв щебёночных | 1 м3 | 11,9 |
| 35 | Устройство бетонных отмосток толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,19 |
| ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ГАЗОПРОВОДОМ |  |  |  |
| 36 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,18 |
| 37 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 1,22 |
| 38 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 1,4 |
| ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КАБЕЛЕМ |  |  |  |
| 39 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,12 |
| 40 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,35 |
| 41 | Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм (футляр) | 1 км | 0,012 |
| 42 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,47 |
| ВАНТУЗ |  |  |  |
| 43 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,01 |
| 44 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 шт. | 2 |
| 45 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 шт. | 1 |
| 46 | Установка вантузов одинарных | 1 шт. | 1 |
| 47 | Установка колец диаметром до 1000 мм | 100 м3 | 0,002 |
| ДОРОЖНО ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 48 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 | 0,016 |
| 49 | Разборка покрытий и оснований щебёночных | 100 м3 | 0,062 |
| 50 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка | 100 м3 | 0,074 |
| 51 | Устройство оснований толщиной 15 мм из щебня однослойных | 1000 м2 | 0,041 |
| 52 | Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей | 1000 м2 | 0,041 |

| БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ 285 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,01 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,23 |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,02 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,02 |
| 5 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,01 |
| 6 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы 1 долотом диам. 490 мм | 100 м | 0,01 |
| 7 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах групп 2 долотом диам. 490 мм | 100 м | 0,35 |
| 8 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы 3 долотом диам. 490 мм | 100 м | 0,04 |
| 9 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1 | 10 м | 0,3 |
| 10 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м | 0,1 |
| 11 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м | 1 колонна | 1 |
| 12 | Сварка труб, наружным диаметром до 426 мм | 1 сварка | 5 |
| 13 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах групп 3 долотом диам. 191 мм | 100 м | 0,6 |
| 14 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах групп 3 долотом диам. 394 мм | 100 м | 1,64 |
| 15 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м | 22,4 |
| 16 | Сварка труб, наружным диаметром до 325 мм | 1 сварка | 26 |
| 17 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 400 м при трубах 325 мм | 1 колонна | 1 |
| 18 | Разбуривание цементного стакана долотом диам. 295 мм | 100 м | 0,03 |
| 19 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах групп 3 | 100 м | 0,21 |
| 20 | Свободный спуск в трубах большого диаметра | 10 м | 4 |
| 21 | Установка фильтра | м | 2.7 |
| 22 | Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины до 500 м | 1 сутки | 4 |
| 23 | Геофизические работы | скв. | 1 |

| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона | 10 м3 | 0,429 |
| 2 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона | 10 м3 | 0,303 |
| 3 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | шт | 2 |
| 4 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0194 |
| 5 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей | 0,5 |

| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ НС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,08 |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,094 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,02 |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,088 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,088 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,12 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 0,76 |
| 9 | Устройство грунтовой обсыпки вокруг горловины колодца с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 | 0,008 |
| 10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 0,08 |
| 11 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 3,51 |
| 12 | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | 100 м2 | 0,234 |
| 13 | Возращение из временного кавальера грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 | 0,08 |
| 14 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,003 |
| 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,003 |
| КАМЕРА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ |  |  |  |
| 16 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100 м3 | 0,01 |
| 17 | Устройство бетонных фундаментов | 100 м3 | 0,0223 |
| 18 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,018 |
| 19 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 100 м3 | 0,0009 |
| 20 | Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм | 100 м3 | 0,0107 |
| 21 | Установка плит перекрытия | 100 м3 | 0,0027 |
| 22 | Установка люка | 1 шт. | 1 |
| 23 | Установка деревянной крышки | 100 м2 | 0,0038 |
| 24 | Заделка отверстий в стенах камеры бетоном | 100 м3 | 0,003 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,207 |
| 26 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) стен | 100 м2 | 0,113 |
| 27 | Устройство фундамента с замоноличиванием металлических стоек навеса для ящика управления | 100 м3 | 0,0026 |
| 28 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 0,02 |
| 29 | Монтаж металлической рамы МР-1 | 1 т | 0,108 |
| 30 | Масляная окраска металлических поверхностей рамы за 2 раза | 100 м2 | 0,05 |

| ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ СТАНЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм | 1 дефлектор | 1 |
| 2 | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,007 |
| 3 | Прокладка воздуховодов из тонколистовой стали) толщиной 0,5 мм диам.200х315 мм | 100 м2 | 0,002 |
| 4 | Укладка воздуховода из асбестоцементной трубы диаметром 200 мм | 1 км | 0,002 |
| 5 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм | м2 | 0,05 |
| 6 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (переход диам. 200х 315 мм) | м2 | 0,063 |
| 7 | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0,033 |

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ НС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-110 | 1 шт. | 1 |
| 2 | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. | 1 шт. | 1 |
| 3 | Установка крана трехходовой | 1 шт. | 1 |
| 4 | Установка задвижки 30ч6бр диам. 50 мм | 1 шт. | 3 |
| 5 | Установка клапана обратного поворотного 19ч21бр диам.50 мм | 1 шт. | 1 |
| 6 | Установка счетчика турбинного холодной воды | 1 шт. | 1 |
| 7 | Установка манометра показывающего | 1 шт. | 1 |
| 8 | Установка вантуза | 1 шт. | 1 |
| 9 | Трубы стальные диам. 60х5 мм | 100 м | 0,7154 |
| 10 | Трубы стальные диам. 76х3,5 мм | 100 м | 0,01 |
| 11 | Трубы стальные диам. 57х3 мм | 100 м | 0,025 |
| 12 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 60 мм | 100 м | 0,7154 |
| 13 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 57 мм | 100 м | 0,025 |
| 14 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 76 мм | 100 м | 0,01 |
| 15 | Установка оголовка герметичного | 1 т фасонных частей | 0,056 |
| 16 | Окраска оголовка труб и арматуры за 2 раза | 100 м2 | 0,05 |

| ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,06 |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,006 |
| 3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0,1 |
| 4 | Прокладка кабеля до 35 кв в готовых траншеях | 100 м | 0,1 |
| 5 | Прокладка кабеля до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением | 100 м | 0,1 |
| 6 | Прокладка рукава металлического наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,15 |
| 7 | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям диаметром до 25 мм | 100 м | 0,075 |
| 8 | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям диаметром до 40 мм | 100 м | 0,065 |
| 9 | Прокладка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали | 100 м | 0,1 |
| 10 | Устройство заземлителя горизонтального из стали полосовой | 100 м | 0,03 |
| 11 | Прокладка провода по установленным конструкциям | 100 м | 0,1 |

| СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж ящика управления | шт | 1 |
| 2 | Монтаж датчика в комплекте с каскадом | шт | 1 |
| 3 | Монтаж манометра | шт | 1 |
| 4 | Монтаж реле РПГ | шт | 1 |
| 5 | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 |

| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ ЕМК. 25 М3 Н=15 М |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,2 |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,06 |
| 3 | Перемещение грунта бульдозером на расстояние до 30 м | 1000 м3 | 0,014 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (для устройства насыпи) | 1000 м3 | 0,24 |
| 5 | Перевозка грунта, расстояние перевозки 1 км | 1 т груза | 415 |
| 6 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов в насыпь на 30 м | 1000 м3 | 0,218 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,4 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 2,18 |
| 9 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,17 |
| 10 | Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой | 100 м | 1,22 |
| 11 | Устройство деревянной лестницы | 1 м2 | 3,1 |
| 12 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 | 0,132 |
| 13 | Устройство монолитного фундамента | 100 м3 | 0,097 |
| 14 | Подливка цементным раствором | 100 м2 | 0,096 |
| 15 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 | 0,152 |
| 16 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,261 |
| 17 | Монтаж стальных конструкций водонапорной башни | 1 т | 4,964 |
| 18 | Монтаж лестниц прямолинейных | 1 т | 0,245 |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 | 1,166 |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | 100 м2 | 1,166 |
| 21 | Окраска внутренней поверхности башни за 2 раза | 100 м2 | 1,017 |

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ ЕМК.25 М3 Н=15 М |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж трубопровода из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм | 100 м | 0,02 |
| 2 | Монтаж трубопровода из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм | 100 м | 0,02 |
| 3 | Монтаж трубопровода из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм | 100 м | 0,04 |
| 4 | Монтаж задвижки с ручным приводом 30ч6бр. Диаметр условного прохода 100 мм | 1 шт. | 1 |
| 5 | Монтаж адвижки с ручным приводом 30ч6бр. Диаметр условного прохода.80 мм | 1 шт. | 1 |
| 6 | Установка вентилей пожарных диам. 50 мм | 1 шт. | 2 |
| 7 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км | 0,006 |
| 8 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм | 1 км | 0,006 |
| 9 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм | 1 км | 0,006 |
| 10 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм | 1 км | 0,006 |
| 11 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1 км | 0,004 |
| 12 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм | 1 км | 0,004 |
| 13 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 108 мм | 100 м | 0,08 |
| 14 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 89 мм | 100 м | 0,08 |
| 15 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 15-38 мм | 100 м | 0,06 |
| 16 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,021 |

| КИП И АВТОМАТИКА ВБ 25 М3 Н=15 М |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка вентиля 15кч18р диам.15 мм | 1 шт. | 1 |
| 2 | Установка вентиля 15кч18р диам.25 мм | 1 шт. | 1 |
| 3 | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,04 |
| 4 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,04 |

| ПРОТИВОПЫЛЬНЫЙ ФИЛЬТР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,015 |
| 2 | Kладка столбов из кирпича | 1 м3 | 0,02 |
| 3 | Установка каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,053 |
| 4 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 | 0,001 |
| 5 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,012 |
| 6 | Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой | 100 м2 | 0,0105 |
| 7 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен | 100 м2 | 0,078 |
| 8 | Устройство опорных брусков для фильтра | 1 м3 | 0,06 |
| 9 | Устройство стенок фильтра из досок с устройством каркаса | 100 м2 | 0,018 |
| 10 | Обшивка стенок рейкой | 100 м2 | 0,0048 |
| 11 | Обшивка стенок рулонными материалами | 100 м2 | 0,036 |
| 12 | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком | 100 м3 | 0,002 |
| 13 | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием | 100 м3 | 0,0008 |
| 14 | Устройство дыхательной трубки диам. 25 мм | 100 м | 0,2218 |
| 15 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 50 мм | м | 18 |
| 16 | Монтаж лотков, решеток, затворов из листовой стали | 1 т | 0,059 |
| 17 | Клапан-захлопка | 1 т фасонных частей | 0,0011 |
| 18 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 2 |
| 19 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм | 1 т фасонных частей | 0,0022 |
| 21 | Установка клапана 15Б3р | 1 шт. | 2 |

| ЗСО 60х60 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка металлических оград по железобетонным столбам из колючей проволоки | 100 м ограды | 2,35 |
| 2 | Устройство ворот распашных | 100 шт. | 0,01 |
| 3 | Устройство покрытий толщиной 15 см однослойных | 1000 м2 | 0,26 |
| 4 | Планировка участка механизированным способом | 100 м2 | 36 |
| 5 | Посадка деревьев саженцев | 10 дер. | 1,5 |
| 6 | Посев многолетних трав | 100 м2 | 0,44 |

| СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-0,4 КВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка железобетонных опор с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 3 |
| 2 | Установка железобетонных опор с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 5 |
| 3 | Подвеска неизолированных проводов с помощью механизмов | 1 км линии | 1,21 |
| 4 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 1 м | 3,3 |
| 5 | Установка муфты мачтовой концевой металлической | шт | 1 |
| 6 | Развозка конструкций и материалов опор по трассе одностоечных опор | 1 опора | 7 |
| 7 | Развозка конструкций и материалов опор по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 5 |
| 8 | Развозка конструкций и материалов опор по трассе материалов оснастки оснастки опор | 1 опора | 3 |
| 9 | Установка счётчика | шт. | 1 |

5.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

| 1. | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | Дренажный насос для перекачивания загрязненной воды, плотностью до 1100 кг/м3, и температурой до 35°С (Т- до 60°С), с содержанием механических примесей (песок, цемент, глина) массовой концентрацией до 10%, размером частиц до 5 мм. Материалы исполнения - рабочее колесо - чугун СЧ 15, Композитные материалы. Отвод - композитные материалы, износостойкая резина; корпусные детали - сплав АЛ9, сталь 20Х13Л – 1. Полипропилен, вал - сталь 20Х13. Габаритные размеры: высота не более 450 мм; ширина не более 278 мм, диаметр не более 210 мм, масса не более 22 кг., злектродвигатель тип асихронный с короткозамкнутым ротором. Электродвигатель должен изготовляться в климатическом исполнении не хуже чем У категории 5 по ГОСТу 15150-69. Изоляция обмоток двигателя должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 8865-70 класса нагревостойкости А. Обмотка статора должна иметь двухкратную пропитку. Материал для отливок из чугуна должен соответствовать ГОСТ 1412-70, из цветных сплавов - ГОСТ 1583-65. Все крепежные детали должны иметь цинковое покрытие по ГОСТ 9791-68 с последующим пассивированием. Узел уплотнения должен быть проверен на герметичность пневматическим давлением 14,7-16,65 Па (1,5-1,7 кгс/см2) под водой. Негерметичность не допускается. Осевые зазоры между лопатками рабочего колеса и направляющим аппаратом, а также между лопатками рабочего колеса и установочным диском не должны превышать 0,1 мм. Наружные поверхности насоса должны иметь лакокрасочные покрытия по ГОСТ 9894-61, группа А, класс 3. Токоподводящий кабель должен быть водостойким и соответствовать ГОСТ 13497-68. Ресурс насоса до первого капитального ремонта должен быть не менее 6000 ч. В комплект насоса должны входить: выключатель автоматический АП50-ЗМТ - 1 шт.; запасное рабочее колесо - 1 шт. Гарантийный срок насоса - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке 3000 ч. Имеющийся на корпусе болт заземления должен быть оцинкован. Над ним должен быть знак "Заземлено". В электросхеме привода насоса должна быть предусмотрена нулевая защита |
| --- | --- | --- |
| 2. | Кислород технический газообразный | Кислород должен быть 1 или 2 сорта. Показатели 1 сорта должны соответствовать следующим: Объемная доля кислорода не менее 99,7%; объемная доля водяных паров не более 0,007 %; объемная доля водорода не более 0,3 %. Показатели 2 сорта должны соответствовать следующим: Объемная доля кислорода не менее 99,5%; объемная доля водяных паров не более 0,009 %; объемная доля водорода не более 0,5 %. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления продукта. |
| 3. | Электроды | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм2. Тип Э42А. |
| 4. | Ацетилен газообразный технический | Технический газообразный ацетилен должен быть предназначен для использования в качестве горючего газа при газопламенной обработке металлов. Бесцветный газ должен быть плотностью при 0°С и 101,3 кПа (760 мм рт.ст.) - 1,173 кг/м3. Объёмная доля ацетилена должна быть не менее 98,5 %; объёмная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов должно быть не более 1,4 %; объёмная доля фосфористого водорода должна быть не более 0,08 %; объёмная доля сероводорода должна быть не более 0,05 %. Гарантийный срок хранения ацетилена в баллонах - шесть месяцев со дня изготовления. |
| 5. | Трубы | Стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм. Рябизна, забоины, вмятины, мелкие риски, слой окалины и следы зачистки допускаются при условии, если они не выводят толщину стенки и диаметр трубы за предельные отклонения. Допускается смещение кромок до 10% от номинальной толщины стенки. Поверхность труб, термически обработанных в защитной атмосфере, не должна иметь окалины. Допускается наличие окисной пленки. Непровары швов должны быть заварены, место заварки зачищено. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Допускается образование фаски. Косина реза для труб не должна превышать 1,0 мм. Трубы должны выдерживать испытательное гидравлическое давление 3,0 МПа (30 кгс/см2). Трубы должны быть герметичными. |
| ВОДОПРОВОД |  |  |
| 6. | Рубероид | Материал гидроизоляционный, должен быть на картонной основе, с крупнозернистой посыпкой или с чешуйчатой посыпкой или с мелкозернистой посыпкой или с пылевидной посыпкой. Полотно материала не должно иметь трещин, дыр, разрывов, складок. На кромках (краях) полотна рулона не допускается более двух надрывов длиной более 30 мм. Покровный состав должен быть нанесен по всей поверхности полотна равномерным слоем, без пузырей и просветов. Материал, должен обладать биостойкостью. |
| 7. | Трубы | Трубы должны быть изготовлены из композиций полиэтилена минимальной длительной прочностью 10,0 МПа. Трубы должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому и гигиеническому контролю. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб - черный, черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно расположенных по окружности трубы или синий. Относительное удлинение при разрыве не менее 350 %. Изменение длины после прогрева не более 3%. Термостабильность при 200 °С не менее 20 минут. Трубы должны иметь маркировку нанесённую на поверхность трубы методом термотиснения, с окрашиванием наносимого тиснения, методом цветной печати или другим способом, не ухудшающим качество трубы, с интервалом не более 1 м. Маркировка должна включать последовательно: наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак, условное обозначение трубы без слова "труба", месяц и год изготовления. В маркировку допускается включать другую информацию, например, номер партии. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. При нанесении маркировки методом печати цвет маркировки должен отличаться от основного цвета трубы. Размер шрифта и качество нанесения маркировки должны обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. В условиях эксплуатации трубы из полиэтилена не должны выделять в окружающую среду токсичных веществ и не оказывать при непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не должна требовать применения специальных средств индивидуальной защиты. Размер 110 мм х 6,6 мм. |
| 8. | Трубы | Трубы должны быть изготовлены из композиций полиэтилена минимальной длительной прочностью 10,0 МПа. Трубы должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому и гигиеническому контролю. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб - черный, черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно расположенных по окружности трубы или синий. Относительное удлинение при разрыве не менее 350 %. Изменение длины после прогрева не более 3%. Термостабильность при 200 °С не менее 20 минут. Трубы должны иметь маркировку нанесённую на поверхность трубы методом термотиснения, с окрашиванием наносимого тиснения, методом цветной печати или другим способом, не ухудшающим качество трубы, с интервалом не более 1 м. Маркировка должна включать последовательно: наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак, условное обозначение трубы без слова "труба", месяц и год изготовления. В маркировку допускается включать другую информацию, например, номер партии. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. При нанесении маркировки методом печати цвет маркировки должен отличаться от основного цвета трубы. Размер шрифта и качество нанесения маркировки должны обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. В условиях эксплуатации трубы из полиэтилена не должны выделять в окружающую среду токсичных веществ и не оказывать при непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не должна требовать применения специальных средств индивидуальной защиты. Размер 63 мм х 3,8 мм. |
| 9. | Ткань | Плотная льняная или полу-льняная или х/б ткань, произведенная из толстой пряжи, обработана противогнилостными, огне- и водоупорными составами. Вид сырья лен – 52 %, хлопок – 48 %. Поверхностная плотность не менее 465 гр./кв.м. (Водоупорность: не менее 100 мм вод. Столба). |
| 10. | Ткань | Выработанная из лубяной пряжи в смеси с химическими волокнами. Ткань должна быть повышенной прочности. Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50х200 мм по основе и утку не менее 656 Н. Влажность ткани должна быть не более 14 %. Ткань должна быть первого или второго сорта. Общее количество пороков, допускаемых с ограничением для первого сорта, на 30 м условной длины куска ткани, должно быть не более 10. Общее количество пороков, допускаемых с ограничением для второго сорта, на 30 м условной длины куска ткани должно быть не более 27. Гарантийный срок хранения ткани - пять лет со дня изготовления |
| 11. | Грунтовка | Наносимая на металлические поверхности для защиты от возникновения и развития коррозионных процессов и обеспечения повышения адгезии покрывных слоев лакокрасочных материалов к окрашиваемой поверхности. Массовая доля нелетучих веществ не менее 13,0 %. Эластичность пленки при изгибе не более 3 мм. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, при температуре (20+2) °С не менее 24 ч. |
| 12. | Мастика | Гидроизоляционная, предназначенная для устройства мастичных слоев гидроизоляции. По внешнему виду мастика должна быть однородной - без видимых посторонних включений. Прочность сцепления с основанием не менее 0,1(1,0) МПа (кгс/см2). Мастика должна быть водонепроницаемая. |
| 13. | Лесоматериалы | Круглые хвойных пород сосна или ель, сорт 1 или 2 или 3, для строительства диаметром не менее 14 см. В материалах не допускаются наружная трухлявая гниль, сучки и пасынок. |
| 14. | Стеклохолст | Представляет собой рулонный нетканный материал из хаотически расположенных штапельных стеклянных волокон, скрепленных между собой синтетическим связующим. В качестве связующего при изготовлении холста должна применяться дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная по ГОСТ 18992 в композиции с карбамидоформальдегидными смолами. Допускается применение других композиций связующего не снижающих качества холста. Стеклохолст должен иметь неворсистую, ровную поверхность и не должен расслаиваться. Стеклохолст должен соответствовать следующим требованиям: Средний диаметр волокна не более 18 мкм. Влагостойкость (разрывная нагрузка после 24-х часов выдержки в условиях 98 % влажности) не менее 3,5 кгс. Разрывная нагрузка в сухом состоянии не менее 8 кгс. Количество изгибов до появления трещин не менее 10. Устойчивость холста в расплавленных битумных мастиках при температуре 180 °С не менее 5 минут. Гарантийный срок хранения материала - 12 месяцев со дня изготовления. |
| 15. | Проволока | Проволока диаметром 3 мм, марки Св-08А, предназначенная для сварки (наплавки), с неомедненной поверхностью. Поверхность проволоки должна быть чистой и гладкой, без трещин, расслоений, плен, закатов, раковин, забоин, окалины, ржавчины, масла и других загрязнений. На поверхности проволоки допускаются риски (в том числе затянутые), царапины, местная рябизна и отдельные вмятины. На поверхности низкоуглеродистой и легированной проволоки не допускается наличие технологических смазок, за исключением следов мыльной смазки без графита и серы. |
| 16. | Флюсы | Плавленные, применяемые для автоматической и механизированной электродуговой сварки и наплавки стали, Флюсы должны изготовляться в виде однородных зерен. Строение зерен - пемзовидное. Цвет зерен - от темно-коричневого до черного всех оттенков. Содержание инородных частиц (не растворившихся частиц сырьевых материалов, футеровки, угля, графита, кокса, металлических частиц и др.) должно быть не более 0,3 %. Насыпная плотность флюса должна быть не менее 1,4 г/см3 и не более 1,8 г/см3. При изготовлении флюса должны применяться окисные марганцевые концентраты 1-го сорта. Влажность флюсов не должна превышать - 0,10 % от массы флюса. |
| 17. | Трубы | Стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6,0 мм. Рябизна, забоины, вмятины, мелкие риски, слой окалины и следы зачистки допускаются при условии, если они не выводят толщину стенки и диаметр трубы за предельные отклонения. Допускается смещение кромок до 10% от номинальной толщины стенки. Поверхность труб, термически обработанных в защитной атмосфере, не должна иметь окалины. Допускается наличие окисной пленки. Непровары швов должны быть заварены, место заварки зачищено. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Допускается образование фаски. Косина реза для труб не должна превышать 1,0 мм. Трубы должны выдерживать испытательное гидравлическое давление 3,0 МПа (30 кгс/см2). Трубы должны быть герметичными. |
| 18. | - Битумы нефтяные строительные | Строительные нефтяные битумы полученные путём окисления остаточных продуктов прямой перегонки нефти и их смесей с асфальтами и экстрактами масляного производства марки БН 90/10. Растворимостью не менее 99,5 %. Температура вспышки не ниже 240 0С. Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления. |
| 19. | Каболка | Должна быть произведена из каната тросовой свивки и пропиточного состава по ГОСТ 6617-76 на битумной основе. Не должна оставлять следов при соприкосновении, не протекать и обладать большой плотностью. |
| 20. | Трубы | Композиционная труба, сформованная на основе хризотила и цемента. Внутренний диаметр не более 286 мм и не менее 279 мм. Трубы не должны иметь трещин, сколов и расслоений. Торцы труб должны быть чисто обрезаны перпендикулярно к оси труб. Концы напорных труб должны быть дополнительно обточены. На обточенных поверхностях труб не должно быть сдиров и вмятин. На внутренних поверхностях труб допускаются отпечатки от наката форматных скалок, незначительные сколы торцов труб глубиной не более 2 мм и длиной не более 20 мм вдоль образующей трубы. Трубы должны быть прямыми. Трубы должны быть водонепроницаемыми. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление на водонепроницаемость 1,8 МПа. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление на разрушение 2,7 МПа. Трубы должны выдерживать минимальную нагрузку на раздавливание 14 кН. На наружной поверхности каждой трубы краской должны быть нанесены: товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, класс трубы, условный проход трубы, номер партии, а также надпись "Не бросать!". |
| 21. | Муфты | Композиционная муфта, сформованная на основе хризотила и цемента. Муфты не должны иметь трещин, сколов и расслоений. Муфты должны быть чисто обрезаны перпендикулярно к оси труб. Внутренняя поверхность напорных муфт должна быть дополнительно обточена. На обточенных поверхностях муфт не должно быть сдиров и вмятин. На внутренних поверхностях муфт допускаются следы обточки глубиной до 2 мм. Муфты должны быть водонепроницаемыми. На наружной поверхности каждой муфты краской должны быть нанесены: класс муфты, условный проход трубы, для которой предназначена муфта, и номер партии. |
| 22. | - Кольца | Резиновые для асбестоцементных напорных муфт. Условная прочность при растяжении для первой группы резины не менее 17,2 (175) МПа (кгс/см2). Относительное удлинение при разрыве не менее 500 %. Относительная остаточная деформация после старения при сжатии не более 25 %. Срок службы колец - не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. На нерабочей поверхности колец должна быть нанесена отпечатками от пресс-формы маркировка с указанием товарного знака или товарного знака и наименования предприятия-изготовителя, условного обозначения кольца без слова "кольцо" и года выпуска (две последние цифры). |
| 23. | Задвижки | Тип присоединения к трубопроводу фланцевое, под приварку с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. Условное давление 1,0 (10,0) МПа (кгс/см2). Диаметром 150 мм. Задвижка должна состоять из корпуса, затвора, шпинделя, уплотнительных колец, привода. Затвор может быть выполнен в виде клина с двумя параллельными дисками. Привод является ручным и представляет собой маховик. Корпус задвижки должен быть изготовлен из стали. Уплотнение шпинделя задвижки должно быть выполнено из латуни (сплав на основе меди). |
| 24. | Задвижки | Тип присоединения к трубопроводу фланцевое, под приварку с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. Условное давление 1,0 (10,0) МПа (кгс/см2). Диаметром 150 мм. Задвижка должна состоять из корпуса, затвора, шпинделя, уплотнительных колец, привода. Затвор может быть выполнен в виде клина с двумя параллельными дисками. Привод является ручным и представляет собой маховик. Корпус задвижки должен быть изготовлен из серого чугуна. Уплотнение шпинделя задвижки должно быть выполнено из латуни (сплав на основе меди). |
| 25. | Краски | Масляные цветные густотертые краски после разведения олифой до малярной консистенции предназначенные для окрашивания металлических и деревянных изделий. Массовая доля летучих веществ не более 9,0 %. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 часов. Условная светостойкость пленки не менее 2 часа. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 2 часов. Покрытия красками после высыхания не должны оказывать вредного воздействия на организм человека. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Плотность пленки, полученной после высыхания краски, разведенной олифой до малярной консистенции должна быть в пределе не хуже чем 1,4-2,5 г/см2. |
| 26. | Олифа | Пленкообразующее вещество, представляющее собой продукты переработки растительных масел с введением сиккативов для ускорения процесса высыхания. Растительное масло, применяемое для изготовления олифы должно быть льняное или конопляное. Отстой (по объёму) не более 1 %. Кислотное число не более 7 мг КОН/г. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20±2) °С должна быть полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, не более 24 часов. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. |
| 27. | Очес | Короткое непараллелизованное льняное волокно, получаемое в результате чесания трепаного льна или перечеса чесаного льна и предназначенное для переработки в пряжу. Сорта не ниже 6. Массовая доля костры и сорных примесей не более 7 %. Фактическая влажность льняного очеса не должна быть более 16 %. |
| 28. | Колонки | Колонка водоразборная эжекторная незамерзающая КВ-4 предназначена для отбора воды населением из водопроводной сети. Наличие эжектора должно обеспечивать полный отсос возвратной воды, что должно давать гарантию бесперебойной работы колонки в зимнее время при низких температурах. Колонка водоразборная соответствуют требованиям ГОСТ 15150-69 и климатическому исполнению «У» данного ГОСТа. При нажатии на рукоятку колонки КВ-4 усилием от 8 кг, рычаг должен давить на вилку подающей трубы, которая, в свою очередь, должна толкать муфту эжектора вниз а нижняя часть эжектора должна открывать клапан приемника. Вода из водопроводной сети под давлением через эжектор должна поступать в подающую трубу и поступать к потребителю. При снятии усилия с рукоятки рычага, муфта под воздействием пружины должна возвращаться на место, клапан должен перекрывать подачу воды. Вода, оставшаяся в подающей трубе, через отверстия в муфте должна сливаться в корпус колонки. При повторном нажатии на рукоятку рычага за счет скорости напора воды через эжектор должен происходить отсос жидкости из корпуса колонки. В результате вышеуказанного процесса должен поддерживаться минимальный уровень воды в корпусе колонки и должно достигаться полное отсутствие жидкости в подающей трубе во время отсутствия необходимости отбора воды потребителем, что должно обеспечивать бесперебойную работу колонки в зимнее время при низких температурах. Рабочая среда вода. Рабочее давление минимальное 1 кгс/см2 максимальное не более 6 кгс/см², условный проход подающей трубы 15 мм, условный проход подводящей трубы 20 мм., высота наземной части 1000 мм. Материалы конструкции оборудования не должны оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожаровзрывоопасные ситуации. Конструкция оборудования должна исключать на всех предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы, способные вызвать разрушения, представляющие опасность для работающих. |
| 29. | Щебень | Неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень из гравия и валунов должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80 % по массе. Марка по дробимости щебня из гравия 400. Содержание зерен слабых пород в щебне из изверженных, метаморфических и осадочных горных пород марки 400 должно быть 10 % по массе. Содержание зерен слабых пород в щебне из гравия и валунов марки 400 должно быть 15 % по массе. Щебень по морозостойкости должен быть марки не ниже F25. Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в щебне из осадочных пород должно быть не более 3 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в щебне из гравия должно быть не более 3 % по массе. Содержание глины в комках в щебне из изверженных, осадочных и метаморфических пород не должно быть более 0,25 %. Содержание глины в комках в щебне из гравия не должно быть более 0,25 %. Щебень должен быть стойким к воздействию окружающей среды. Щебень должен обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Щебень должен быть фракцией свыше 20 мм (включительно) до 40 мм (включительно). |
| 30. | Сталь | Арматурная сталь изготовленная из углеродистой и низколегированной стали марок Ст3кп или Ст3пс или Ст3сп или Ст5сп или Ст5пс. Класс стали должен быть А-I (А240) или А-II (А300). Арматурная сталь должна изготовляться горячекатаной. На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов. |
| 31. | Устройство для отбора воды | Рабочее давление не более 1 (10) МПа (кгс·см2). Внутренний диаметр корпуса 125 мм. Ход клапана от 24 до 30 мм (включительно). Число оборотов штанги (штока) до полного открытия гидранта от 12 до 15 (включительно). Люфт шпинделя в опоре по оси не более 0,4 мм. Полный срок службы - не менее 10 лет. Конструкция корпуса гидранта должна обеспечивать прочность при гидравлическом давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее давление. Конструкция гидранта в сборе должна сохранять герметичность соединений и уплотнений при рабочем давлении. При этом не допускаются течи и каплеобразование жидкости через стенки корпусных деталей гидранта и задвижки, а также в местах неподвижных соединений и через уплотнение шпинделя. Конструкцией гидранта должно быть обеспечено его открытие и закрытие во всем рабочем диапазоне давления. Гидрант должен быть оснащен устройством для слива оставшейся после работы воды. При этом количество оставшейся воды в гидранте после работы не должно превышать 100 см3. Органы управления запорными устройствами гидранта должны плавно перемещаться при работе в установленном диапазоне. Усилие открытия (закрытия) клапана гидранта ключом КП (или задвижки специальным ключом) не должно превышать 150 Н (15 кгс). Кольцо клапана гидранта должно быть изготовлено из морозостойкой резины повышенной твердости. На обработанных трущихся поверхностях литых деталей (патрубок, корпус, ниппель, корпус клапана) наличие раковин, шлаковых включений, трещин и других дефектов литья должно отсутствовать. По механическим и антикоррозионным свойствам материал резьбовой части ниппеля не должен уступать свойствам латуни ЛК1 ГОСТ 1020 или бронзы Бр О5Ц5С5 ГОСТ 613. Материал шпинделя гидранта не должен уступать стали марки 30X13 ГОСТ 5632. Седло клапана (посадочное место клапана) должно быть изготовлено из материала с основными свойствами не ниже, чем у латуни марки ЛК1 ГОСТ 1020 или у бронзы марки Бр О5Ц5С5 ГОСТ 613. На деталях гидрантов следы коррозии, забоины, вмятины, трещины и другие механические повреждения и дефекты не допускаются. Острые углы и кромки на деталях должны быть притуплены. Выкрашивания, местные срывы и неровности на поверхности резьб не допускаются, если они по глубине выходят за пределы среднего диаметра резьбы и их общая протяженность по длине превышает половину длины витка. В комплект поставки гидранта должны входить комплектующие изделия, предусмотренные ТД на изделие, паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации или единый документ, их заменяющий, оформленные в соответствии с ГОСТ 2.601. Маркировка должна содержать следующие данные: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение гидранта по системе предприятия-изготовителя; заводской номер; высота гидранта; внутренний диаметр корпуса DN; год выпуска; название страны-изготовителя. Гарантийный срок - 24 месяца со дня ввода гидранта в эксплуатацию. |
| 32. | Кольца | Стеновые кольца рабочей камеры колодца диаметром 700 мм. Конструкции должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015. Конструкции должны быть изготовлены из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 классом прочности не ниже В20. Для армирования конструкций должна применяться арматурная сталь следующих видов и классов: стержневая горячекатанная классов A-l (А240) и A-III (А400) по ГОСТ 5781;. Сварные арматурные и закладные изделия должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14098 и ГОСТ 10922. Ходовые скобы следует изготовлять из стержневой арматурной стали классов A-l (А240) по ГОСТ 5781. Диаметр стержней для ходовых скоб должен быть не менее 16 мм. Установленные ходовые скобы должны быть защищены от коррозии. Качество поверхностей конструкций (за исключением стыковых поверхностей) должно удовлетворять требованиям, установленным для категории А6 по ГОСТ 13015, а стыковых поверхностей - для категории А7. В бетоне конструкций, не должно быть трещин за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм. Открытые поверхности стальных закладных изделий, монтажные петли и строповочные отверстия должны быть очищены от наплывов бетона и раствора. Рабочие камеры должны быть в комплекте с плитами перекрытия. |
| 33. | Люки | Верхняя часть перекрытия смотрового колодца, устанавливаемая на опорную часть камеры и состоящая из корпуса и крышки. Малогабаритный. Номинальной нагрузкой 250 кН. Отливки не должны иметь дефектов, снижающих их прочность. Отливки должны соответствовать требованиям ГОСТ 26358. Трещины не допускаются. Верхние поверхности крышек люков всех типов должны быть рельефными. Конструкция люков должна предусматривать не менее одной впадины или отверстия, предназначенных для возможности открывания крышки. Крышки люков должны свободно входить в соответствующие им корпуса. Зазор между ними по периметру не должен превышать 3 мм на сторону. Крышки люков, должны плотно прилегать к соответствующим опорным поверхностям их корпусов. Допуск плоскостности их опорных поверхностей не должен превышать 2 мм. Опорная поверхность корпуса должна быть сконструирована таким образом, чтобы давление на опорную поверхность при приложении номинальной нагрузки не превышало 7,5 МПа. Корпуса, крышки, ремонтные вставки люков, должны быть изготовлены из серого чугуна марки не ниже СЧ20 по ГОСТ 1412. Допускается замена марки чугуна, обеспечивающая номинальную нагрузку. Внутренние запорные устройства люков должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3 по ГОСТ 380 с антикоррозионным покрытием. На наружной поверхности крышек люков должно быть отлито условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя. На внутренней поверхности крышек люков должно быть отлито месяц и год изготовления. |
| 34. | Электроды | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм2. Тип Э50А. |
| 35. | Бетон | Искусственный камневидный строительный материал, получаемый в результате формования и твердения рационально подобранной и уплотненной бетонной смеси. Класс прочности на сжатие должен быть не ниже чем В10 (М150). По морозостойкости должен быть не хуже чем F75. Пo водонепроницаемости должен быть не ниже чем W4. Материалы входящие в состав должны быть следующие: цементы, крупный и мелкий заполнители, вода и добавки должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий с учетом требований ГОСТ 31384. |
| 36. | Известь | Строительная негашеная комовая, сорт I. |
| 37. | Известь | Внешний вид - порошок белого цвета или слабоокрашенный, с наличием комков 1 или 2 сорт. Массовая доля активного хлора для 1 сорта не менее 25 %. Массовая доля активного хлора для 2 сорта не менее 20 %. Коэффициент термостабильности для 1 сорта не менее 0,90. Коэффициент термостабильности для 2 сорта не менее 0,80. Гарантийный срок хранения хлорной извести 1-го сорта - 3 года со дня изготовления, 2-го сорта - 1 год со дня изготовления. |
| 38. | Проволока | Горячекатаная в мотках. Диаметром 6,5 мм. Овальность катанки не должна превышать 50% суммы предельных отклонений по диаметру. Проволока должна быть изготовлена из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0 или Ст1 или Ст2 или СтЗ всех степеней раскисления по ГОСТ 380. На поверхности катанки не должно быть раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений. Не допускаются отпечатки, рябизна, раскатанные пузыри и риски, отдельные мелкие плены, выводящие размеры катанки за предельные отклонения по диаметру. |
| 39. | Щебень | Неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень из гравия и валунов должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80 % по массе. Марка по дробимости щебня из гравия 1000. Содержание зерен слабых пород в щебне из изверженных, метаморфических и осадочных горных пород марки 1000 должно быть 5 % по массе. Содержание зерен слабых пород в щебне из гравия и валунов марки 1000 должно быть 10 % по массе. Щебень по морозостойкости должен быть марки не ниже F25. Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в щебне из гравия должно быть не более 1 % по массе. Содержание глины в комках в щебне из гравия не должно быть более 0,25 %. Щебень должен быть стойким к воздействию окружающей среды. Щебень должен обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Щебень должен быть фракцией свыше 40 мм (включительно) до 70 мм (включительно). |
| 40. | Трубы | Бурильные трубы должны быть изготовлены с высаженными внутрь концами и муфтами к ним. Наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм. Кривизна труб на концевых участках, равных одной трети длины трубы, не должна превышать 1,3 мм на 1 м. На поверхности труб и муфт (наружной и внутренней) не должно быть плен, раковин, закатов, расслоений, трещин и песочин. С целью предохранения от коррозии наружные поверхности каждой трубы должны быть окрашены. |
| 41. | Кольца | Стеновые кольца рабочей камеры колодца диаметром 1500 мм. Конструкции должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015. Конструкции должны быть изготовлены из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 классом прочности не ниже В25. Для армирования конструкций должна применяться арматурная сталь следующих видов и классов: стержневая горячекатанная классов A-l (А240) и A-III (А400) по ГОСТ 5781;. Сварные арматурные и закладные изделия должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14098 и ГОСТ 10922. Ходовые скобы следует изготовлять из стержневой арматурной стали классов A-l (А240) по ГОСТ 5781. Диаметр стержней для ходовых скоб должен быть не менее 16 мм. Установленные ходовые скобы должны быть защищены от коррозии. Качество поверхностей конструкций (за исключением стыковых поверхностей) должно удовлетворять требованиям, установленным для категории А6 по ГОСТ 13015, а стыковых поверхностей - для категории А7. В бетоне конструкций, не должно быть трещин за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм. Открытые поверхности стальных закладных изделий, монтажные петли и строповочные отверстия должны быть очищены от наплывов бетона и раствора. Рабочие камеры должны быть в комплекте с плитами перекрытия. |
| 42. | Битумы | Вязкие нефтяные дорожные битумы должны быть изготовлены окислением продуктов прямой перегонки нефти и селективного разделения нефтепродуктов (асфальтов деасфальтизации, экстрактов селективной очистки), а также компаундированием указанных окисленных и неокисленных продуктов или в виде остатка прямой перегонки нефти. Растяжимость при температуре 25 0С должна быть не менее 55 см. Растяжимость при температуре 0 0С должна быть не менее 3,5 см. |
| 43. | Щебень | Неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень из гравия и валунов должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80 % по массе. Марка по дробимости щебня из гравия 800. Содержание зерен слабых пород в щебне из изверженных, метаморфических и осадочных горных пород марки 800 должно быть 10 % по массе. Содержание зерен слабых пород в щебне из гравия и валунов марки 800 должно быть 10 % по массе. Щебень по морозостойкости должен быть марки не ниже F25. Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в щебне из гравия должно быть не более 1 % по массе. Содержание глины в комках в щебне из гравия не должно быть более 0,25 %. Щебень должен быть стойким к воздействию окружающей среды. Щебень должен обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Щебень должен быть фракцией свыше 10 мм (включительно) до 20 мм (включительно). |
| 44. | Щебень | Неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень из гравия и валунов должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80 % по массе. Марка по дробимости щебня из гравия 800. Содержание зерен слабых пород в щебне из изверженных, метаморфических и осадочных горных пород марки 800 должно быть 10 % по массе. Содержание зерен слабых пород в щебне из гравия и валунов марки 800 должно быть 10 % по массе. Щебень по морозостойкости должен быть марки не ниже F25. Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в щебне из гравия должно быть не более 1 % по массе. Содержание глины в комках в щебне из гравия не должно быть более 0,25 %. Щебень должен быть стойким к воздействию окружающей среды. Щебень должен обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Щебень должен быть фракцией свыше 40 мм (включительно) до 70 мм (включительно). |
| 45. | Мастика | Битумная кровельная горячая мастика, представляющая собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя и используемая в горячем состоянии. Мастика должна быть одной из следующих марок: МБК-Г-55 или МБК-Г-65. Теплостойкость в течение 5 ч, для мастики марки МБК-Г-55 должна быть не менее 55 0С. Теплостойкость в течение 5 ч, для мастики марки МБК-Г-65 должна быть не менее 65 0С. По внешнему виду мастика должна быть однородной, без посторонних включений. |
| 46. | Листы асбестоцементные | Листы не должны иметь отколов, пробоин и сквозных трещин. Предел прочности при изгибе не менее 16,0 (160) МПа (кгс/кв. см). Плотность не менее 1,60 г/куб. см. Водонепроницаемость не менее 24 часов. На лицевой поверхности перекрываемой части листов должны быть нанесены: товарный знак или наименование предприятия - изготовителя; обозначение профиля листа. Асбестоцементные волнистые листы должны относиться к группе негорючих строительных материалов по ГОСТ 30244. Ширина 980 мм. Толщина 5,8 мм. |
| 47. | Детали к асбестоцементным листам | Детали не должны иметь отколов, пробоин и сквозных трещин. Предел прочности при изгибе не менее 16,0 (160) МПа (кгс/кв. см). Плотность не менее 1,60 г/куб. см. Водонепроницаемость не менее 24 часов. Асбестоцементные волнистые листы должны относиться к группе негорючих строительных материалов по ГОСТ 30244. Номинальная толщина детали 7,5 мм. |
| 48. | - Сталь | Оцинкованная сталь должна быть изготовлена из углеродистой холоднокатаной рулонной стали с качеством поверхности по ГОСТ 16523-97. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием. На листах и полосах с необрезной кромкой должны отсутствовать рванины кромок глубиной, превышающей предельные отклонения по ширине. Толщина не менее 0,7 мм. |
| 49. | Пропан бутан | Объемная доля жидкого остатка при 20°С не более 1,6 %. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не более 0,013 %. |
| 50. | Растворитель | Растворитель должен быть предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС в ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ. Растворитель должен соответствовать требованиям ГОСТ 31089-2003. Массовая доля бутилацетата должно быть не более 12 %. Цвет и внешний вид должны быть в виде бесцветной или слегка желтоватой однородной прозрачной жидкости без видимых взвешенных частиц. Кислотное число не более 0,07 мг КОН/г. Число коагуляции должно быть не менее 24 %. Гарантийный срок растворителя должен быть не менее одного года с даты изготовления. |
| 51. | Грунтовка | Должна представлять собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ. Предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Цвет пленки грунтовки красно-коричневый. Внешний вид пленки - после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой. Степень разбавления грунтовки растворителем не более 20 %. Степень перетира не более 40 мкм. Время высыхания до степени 3, при (20±2) °С, не более 24 часов. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку. Стойкость пленки к статическому воздействию 3 %-ного раствора хлористого натрия не менее 24 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при (20±2) °С не менее 48 часов. Покрытие грунтовкой после высыхания не должно оказывать вредного воздействия на организм человека. |
| 52. | Шнур | Шнур асбестовый общего назначения. На поверхности шнура не должно быть поврежденных наружных нитей. Сердечник не должен выступать из-под наружных нитей. Массовая доля влаги не должна превышать 3% для шнуров на основе хлопка и 4,5% для шнуров на основе вискозы. Массовая доля асбестового волокна в шнурах должна быть не менее 78%. Шнур должен быть устойчивыми к изгибу и при испытании не должен расслаиваться и иметь разрывов нитей. Диаметр шнура должен быть не менее 8 мм. |
| 53. | Мастика | Герметизирующая нетвердеющая мастика, представляющая собой вязкую однородную массу, изготовляемую на основе полиизобутиленового, этиленпропиленового, изопренового и бутилового каучуков, наполнителей и пластификаторов. Относительное удлинение при максимальной нагрузке не менее 35 %. Водопоглощение не более 0,4 %. Стекание мастики при 70 °С (теплостойкость) не более 2,0 мм. Относительное удлинение при температуре минус 50 °С не менее 7,0 %. Гарантийный срок хранения мастики не должен быть больше одного года со дня изготовления. |
| 54. | Лак | Лак представляющий собой раствор битума в органических растворителях с введением синтетических модифицирующих добавок и сиккатива. Лак предназначен для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий. Внешний вид пленки - глянцевая, однородная, ровная, без оспин и морщин черная. Массовая доля нелетучих веществ 39 %. Время высыхания пленки до степени 3 при 20±2 °С не более 24 часов. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20±2 °С не менее 48 часов. Гарантийный срок хранения лака должен быть не менее шести месяцев со дня изготовления. |
| 55. | Лак | Лак представляющий собой раствор в органических растворителях основы, состоящей из смеси препарированных высыхающих, высыхающих и полувысыхающих масел или этерифицированных жирных кислот с добавлением смолы на основе канифоли и сиккатива. Лак предназначен для покрытия электротехнической стали, применяемой для изделий с изоляцией класса нагревостойкости В. Внешний вид лака - однородная жидкость коричневого цвета без посторонних включений. После высыхания лак должен образовывать однородную глянцевую пленку. Наличие сыпи не допускается. Время высыхания лака до степени 3 при (235±5) °С не более 20 минут. Маслостойкость пленки не менее 67,0 Н. Температура вспышки лака не ниже 33 °С, температура самовоспламенения не ниже 232 °С. Гарантийный срок хранения лака должен быть не менее шести месяцев со дня изготовления. |
| 56. | Лента | Изоляционная прорезиненная лента, предназначенная для электроизоляции и применяемая в неагрессивных средах при температуре от минус 30 до плюс 30 °С. Лента должна быть односторонняя обычной липкости. Лента должна иметь равномерное (без пропусков) покрытие поверхности ткани резиновой смесью. Липкость (скорость расклеивания) до и после старения должна быть не более 100 мм/мин. Разрывная нагрузка должна быть не менее 6 (6) кН/м (кгс/см). Лента не должна содержать веществ, изменяющих цвет соприкасающихся с ней металлических поверхностей. Лента должна быть плотно скатана в рулон. Гарантийный срок хранения ленты должен быть не менее 12 месяцев со дня изготовления. |
| 57. | Масло турбинное | Турбинные масла марок Тп-22 или Тп-30 или Тп-46 содержащие присадки, улучшающие антиокислительные, деэмульгирующие, противокоррозионные и антипенные свойства. Турбинное масло марки Тп-30 должно содержать противоизносную присадку. Индекс вязкости для марок Тп-22 и Тп-46 должен быть не менее 90. Индекс вязкости для марки Тп-30 должен быть не менее 95. Кислотное число для марок масла Тп-30 и Тп-46 должно быть не более 0,5 мг KОН на 1 г масла. Кислотное число для марки масла Тп-22 должно быть не более 0,05 мг KОН на 1 г масла. Зольность базового масла должна быть не более 0,005 %. |
| 58. | - Уголок | Размер 50x50x5 мм. Плотность стали - 7,85 г/см3. |
| 59. | Припои | Должны быть оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 30 применяемые для лужения и пайки деталей. |
| 60. | Электрокартон | Картон марок ЭВ или ЭВТ или ЭВС. Картон марки ЭВ должен изготовляться из 100% сульфатной хвойной небеленой целлюлозы или из смеси сульфатной хвойной небеленой целлюлозы и хлопковой целлюлозы или тряпичного волокна; картон марки ЭВТ - из сульфатной хвойной небеленой целлюлозы и не менее 30% хлопковой целлюлозы или тряпичного волокна, картон марки ЭВС - из смеси хвойной сульфатной небеленой целлюлозы и хлопковой целлюлозы или тряпичного волокна. Картон при резке и при изгибе на 90 °С не должен расслаиваться. |
| 61. | Электроды | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм2. Тип Э55А. |
| 62. | Прокладки | Прокладки из паронита. Предельные отклонения наружного и внутреннего диаметра прокладок из паронита должны соответствовать ГОСТ 481-80. |
| 63. | Задвижки | Задвижки - с ручным управлением. Тип присоединения к трубопроводу - под приварку. Климатическое исполнение и условия эксплуатации задвижки должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150. Диаметр 50 мм. |
| 64. | - Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской с наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм |
| 65. | - Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм |
| 66. | - Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |
| 67. | Пемза шлаковая | Материал, получаемый поризацией расплава шлаков металлургического и химического производства. |
| 68. | Кирпич | Изделие в форме прямоугольного параллелепипеда номинальными размерами 250х120х65 мм. Кирпич должен быть полнотелым или пустотелым. По прочности кирпич должен быть марки М100 или М 125. Водопоглощение должно быть не более 6,0 %. Кислотостойкость кирпича должна быть не менее 95,0 %. Марка по морозостойкости кирпича должна быть не ниже F75. |
| 69. | Шпатлевка | Предназначена для заполнения неровностей и исправления дефектов окрашиваемой поверхности в системах покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Состав - смесь пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением органических растворителей. Время высыхания до степени 3 не более 24 часов. Степень перетира не более 90 мкм. Массовая доля нелетучих веществ не менее 75 %. |
| 70. | Фланцы | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм |
| 71. | Фланцы | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм |
| 72. | Проволока | Основа колючей проволоки должна быть изготовлена из термически обработанной проволоки, которая должна иметь временное сопротивление разрыву не менее 350 Н/мм2 (36 кгс/мм2) и выдерживать без разрушения не менее пяти перегибов на 180°. Концы шипов должны быть прямыми и острыми. Диаметр основы проволоки должен быть 2,8 мм. Диаметр шипа должен быть 2,0 мм. Шипы должны сидеть на основе неподвижно. Цинковое покрытие на проволоке, предназначенной для основы, должно быть сплошным. |
| 73. | Смазка | Однородная мазь без комков. Температура каплепадения не ниже 78°С. Массовая доля воды не более 2,5 %. Смазка не должна содержать свободных органических кислот и механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте. Массовая доля кальциевых мыл жирных кислот, входящих в состав естественных жиров должно быть не менее 11 %. Смазка не должна быть пожароопасна и взрывоопасна. Смазка не должна быть токсична. Гарантийный срок хранения смазки должен быть пять лет со дня изготовления. |
| 74. | - Парафины | Внешний вид кристаллическая масса белого цвета. Массовая доля масла не более 1,8 %. Гарантийный срок хранения парафинов два года со дня изготовления. |
| 75. | - Бензин | Бензин должен быть изготовлен из высокооктановых компонентов (алкилата, изомеризата, бензина каталитического риформинга, толуола или других компонентов с высокой химической стабильностью) с добавлением этиловой жидкости, антиокислителя и красителя. Бензин не должен содержать поверхностно-активных веществ и других химических веществ в количестве, ухудшающем их свойства. Содержание тетраэтилсвинца в бензине должно быть не более 2 г/1 кг. Содержание фактических смол не более 3 мг/100 см3 бензина. Массовая доля серы не более 0,03 %. Температура начала кристаллизации не выше – 60 °С. В бензине не должно быть водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды. |
| 76. | Задвижки | Задвижки - с ручным управлением. Тип присоединения к трубопроводу - под приварку. Климатическое исполнение и условия эксплуатации задвижки должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150. Диаметр 100 мм. |
| 77. | - Цемент | Портландцемент тампонажный с минеральными добавками сульфатостойкий для низких и нормальных температур. Содержание клинкера в цементе должно быть от 80 до 94 %. Водоотделение не более 8,7 мл. Массовая доля оксида серы не менее 1,5 % и не более 3,5 %. Массовая доля оксида магния в клинкере не должна быть более 5,0 %. Содержание трехкальциевого алюмината не более 5 %. Сумма трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита не более 22 %. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в цементе не должна быть более 740 Бк/кг. |
| 78. | - Глина комовая | Природная огнеупорная глина каолинитового и каолинитогидрослюдистого состава, поставляемая с карьерной влажностью. Потеря массы при прокаливании не более 18 %. Коллоидальность не менее 8,0 %. Концентрация обменных катионов не менее 7,0 мг·экв/100 г сухой глины. Массовая доля глинистой составляющей должна быть не менее 65 %. |
| 79. | - Фланцы | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм |
| 80. | - Отвод | Деталь, предназначенная для плавного изменения направления трубопровода. На наружной и внутренней поверхностях отвода должны отсутствовать трещины, надрывы и расслоения. 90 градусов диаметром условного прохода 50 мм., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм. |
| 81. | - Тройник | Деталь, предназначенная для присоединения к магистральному трубопроводу боковых ответвлений. На наружной и внутренней поверхностях тройника должны отсутствовать трещины, надрывы и расслоения. Равнопроходный диаметром условного прохода 50 мм., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм |
| 82. | - Переходы | Деталь, предназначенная для плавного изменения диаметра трубопровода. На наружной и внутренней поверхностях перехода должны отсутствовать трещины, надрывы и расслоения. Концентрические диаметром условного прохода 65х50 мм. |
| 83. | - Клапан | Тип присоединения к трубопроводу фланцевое, под приварку. Диаметром 50 мм. |
| 84. | Манометр | Показывающий. Манометр должен выдерживать воздействие 20000 циклов переменного избыточного давления. Средняя наработка на отказ должна быть 80000 часов. Полный средний срок службы прибора должен быть не менее 10 лет. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха и атмосферного давления приборы должны соответствовать ГОСТ Р 52931-2008. По защищенности от воздействия окружающей среды прибор должен быть защищен от проникания твердых частиц, пыли и воды. Регулирующее устройство должно соответствовать требованиям ГОСТ 9988. Диаграммные ленты и диски должны соответствовать требованиям ГОСТ 7826. Стекло приборов не должно иметь дефектов, препятствующих правильному отсчету показаний. |
| 85. | - Счётчик | Турбинный счетчик холодной воды с отсчетным устройством, имеющим магнитную связь с турбиной, предназначенный для измерения объема питьевой воды по ГОСТ 2874-82 температурой от 5 до 40 °С, протекающей по трубопроводу. По устойчивости к воздействию окружающей среды счетчик должен соответствовать обыкновенному исполнению по ГОСТ 12997-84. Счетчик должен быть герметичным и выдерживать избыточное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2). По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха счетчик должен соответствовать исполнению В4 по ГОСТ 12997-84. Счетчик должен иметь регулирующее устройство, обеспечивающее возможность изменения показаний счетчика не менее чем на 6%. Счетчик должен иметь отсчетное устройство со стрелочно-роликовым указателем и индикатором работы счетчика. Конструкцией счетчика должна быть обеспечена возможность опломбирования регулирующего и отсчетного устройств. Присоединение счетчиков к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 12817-80. Средняя наработка на отказ не менее 100000 ч. Установленная безотказная наработка не менее 10000 ч. Полный средний срок службы не менее 12 лет. Диаметр условного прохода 65 мм. |
| 86. | - Кран | Кран должен быть трёхходовой диаметром 25 мм. Эффективный диаметр полнопроходного крана должен быть не менее 95% диаметра входного отверстия патрубка корпуса. Кран должен быть стойким к воздействию климатических факторов. Климатическое исполнение и категория размещения крана должна соответствовать ГОСТ 15150. Материалы основных деталей крана, в том числе прокладочные, должны быть стойкими по отношению к рабочей среде и внешним воздействиям. На поверхности резьбы не допускаются вмятины и заусенцы, препятствующие навинчиванию проходного калибра. Фланцы должны соответствовать ГОСТ 12816. Кран должен быть герметичен по отношению к внешней среде по разъемным соединениям и сальниковым уплотнениям. Уплотнительные поверхности корпусов и пробок перед сборкой должны быть осушены и покрыты тонким слоем бескислотной смазки. В кране должно быть предусмотрено устройство, обеспечивающее непрерывную электропроводимость между штоком и корпусом. В комплект поставки должны входить - один кран, ЗИП и материалы в соответствии с ЗИ на конкретный кран, эксплуатационные документы. |
| 87. | - Головка | Пожарная соединительная головка для крепления пожарных рукавов диаметром 50 мм. Головка должна иметь четыре равномерно расположенные по окружности выступа с ограничительным буртиком, обеспечивающие надежный захват ключом по ГОСТ 14286. Поверхность головки должна быть без трещин, посторонних включений и раковин. Острые кромки наружных поверхностей должны быть притуплены. На поверхностях спиральных выступов раковины, включения и дефект формы должны отсутствовать. Головка должна быть изготовлена из алюминиевых сплавов не выше II группы по ГОСТ 1583 или латуни по ГОСТ 17711. В комплект поставки должны входить: головка и паспорт. |
| 88. | - Рукав | Гибкий трубопровод, предназначенный для транспортирования огнетушащих веществ под избыточным давлением. Рукав состоит из тканого или тканевязанного каркаса и внутреннего гидроизоляционного покрытия. При изготовлении каркаса рукава должны быть использованы нити из химических и натуральных волокон. Внутреннее гидроизоляционное покрытие должно быть изготовлено из полимерных материалов. Условный проход 50 мм. По климатическому исполнению в соответствии с ГОСТ 15150 для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом категории размещения 1 (УХЛ1). Толщина внутреннего гидроизоляционного покрытия рукава должна быть не менее 0,30 мм. Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении должно быть не более 10 %. Относительное удлинение при рабочем давлении должно быть не более 5 %. Стойкость к абразивному износу не менее 20 циклов. |
| 89. | - Головка | Пожарная соединительная головка с внутренней присоединительной резьбой для оборудования трубопровода диаметром 50 мм. В паз головки должно быть установлено и надежно удерживаться в пазу резиновое кольцо, соответствующее ГОСТ 6557. Конструкция головки должна обеспечивать герметичность соединения с головками одного условного прохода, а также прочность и плотность материала при воздействии максимального гидравлического давления. Поверхность головки должна быть без трещин, посторонних включений и раковин. Острые кромки наружных поверхностей должны быть притуплены. На поверхностях спиральных выступов раковины, включения и дефект формы должны отсутствовать. Головка должна быть изготовлена из алюминиевых сплавов не выше II группы по ГОСТ 1583 или латуни по ГОСТ 17711. |
| 90. | - Фланцы | Стальные плоские приварные фланцы трубопроводов диаметром условного прохода 20 мм |
| 91. | - Фланцы | Стальные плоские приварные фланцы трубопроводов диаметром условного прохода 50 мм |
| 92. | - Фланцы | Стальные плоские приварные фланцы трубопроводов диаметром условного прохода 65 мм |
| 93. | - Кабели | Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами в количестве 4 штук, сечением 2,5 мм2. Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Кабели должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 26411. Медные и алюминиевые токопроводящие жилы кабелей должны быть однопроволочными и соответствовать классу 1 по ГОСТ 22483-2012. Защитные покровы кабелей должны соответствовать ГОСТ 7006. Кабели должны быть стойкими к монтажным изгибам. Срок службы кабелей должен быть не менее 15 лет. |
| 94. | - Кабель | Силовой. Токопроводящие жилы должны быть алюминиевые в количестве 4 штук, сечением 2,5 мм2. Электрическое сопротивление токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °C должно соответствовать ГОСТ 22483. Кабели должны быть стойкими к навиванию. Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50 °C. Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до 35 °C. Кабели должны быть стойкими к старению при воздействии температуры, превышающей на (10±2) °C длительно допустимую температуру нагрева жилы. Кабели должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.14. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабеля в эксплуатацию |
| 95. | - Провод | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией с жилой сечением 1,0 мм2. Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483. На изоляции провода не должно быть проминов. Максимальный наружный диаметр 2,8 мм. Расцветка должна быть сплошная или выполнена нанесением двух продольных полос на изоляции натурального цвета, расположенных диаметрально. Изоляция должна плотно прилегать к токопроводящей жиле и удаляться без повреждения. Провода после 24 ч пребывания в воде должны выдержать в течение 15 мин испытание переменным напряжением 2500 В, частотой 50 Гц. Провод должен быть стойкими к воздействию плесневых грибов. Провод не должен распространять горение. Провод должен быть стойким к изгибу на угол 90° вправо и влево от исходного положения. Число циклов должно быть не менее 10 при радиусе изгиба, равном пятикратному наружному диаметру провода или толщине плоских проводов. Срок службы провода не менее 15 лет. |
| 96. | - Водонапорная башня 25 м3 Н-11 м | Бак с люком для осмотра должен быть изготовлен из листового металла толщиной 4 мм. Водонапорная опора должна быть изготовлена из листового металла толщиной 4 мм. Вместимость бака 25 куб/м. Высота опоры 11 м. Диаметр бака, 2600 мм. Диаметр опоры 1020 мм. Для наполнения водонапорной башни должна быть предусмотрена подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети должно осуществляться с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба должна быть выведена на наивысший уровень воды в баке. В колодце на подводящей и отводящей трубах должны быть установлены задвижки с ручным приводом и обратные клапаны, а на переливной трубе должен быть установлен гидрозатвор с электродным датчиком верхнего уровня. При полностью наполненном баке вода через переливную трубу должна поступать в гидрозатвор и замыкать контакты электродного датчика, в результате чего должна выключаться насосная установка. Включение насосной установки должно производиться автоматически по сигналу датчика нижнего уровня, который должен быть установлен внутри водонапорной башни. В крыше водонапорной башни должен быть смотровой люк и люк для установки датчика нижнего уровня. Внутри опоры башни должна быть лестница, для осмотра и профилактического ремонта. Подъём на крышу водонапорной башни должен осуществляться по наружной лестнице, снабжённой предохранительным ограждением. На высоте 3,4 м от уровня земли в опоре должен быть герметический смотровой люк. Для улучшения водообмена и уменьшения льдообразования в нижней части опоры должен быть установлен конус, под который выведена разводящая труба. На отводящей трубе должен быть предусмотрен отвод с задвижкой и головкой муфтовой для сброса воды при производстве пробных откачек, а также, при необходимости для непосредственной подачи воды в передвижные ёмкости. |
| 97. | - Кабели | Кабели контрольные с медными жилами в количестве 4 штук, сечением 0,75 мм2. Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Кабели должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 26411. Медные токопроводящие жилы кабелей должны быть однопроволочными и соответствовать классу 1 по ГОСТ 22483-2012. Защитные покровы кабелей должны соответствовать ГОСТ 7006. Кабели должны быть стойкими к монтажным изгибам. Срок службы кабелей должен быть не менее 15 лет. |
| 98. | - Изоляторы штыревые | Изоляторы должны изготовляться из электротехнического фарфора по ГОСТ 20419 или электроизоляционного стекла. Требования к качеству поверхности фарфоровых изоляторов по ГОСТ 13873, требования к стеклу и качеству поверхности стеклянных изоляторов по ГОСТ 18328. Изоляторы должны выдерживать воздействие переменного тока частоты 50 Гц напряжением такого значения, при котором на поверхности изолятора образуется непрерывный поток электрических искр, не переходящих в электрическую дугу. Фарфор изоляторов в изломе не должен иметь открытой пористости. Изоляторы должны быть термомеханически прочными. Изоляторы в сухом состоянии и под дождем должны выдерживать без перекрытия и пробоя воздействие электрического напряжения частоты 50 Гц. Гарантийный срок эксплуатации изоляторов 4 года со дня ввода в эксплуатацию. |
| 99. | - Провод | Провод, скрученный из алюминиевых проволок сечением 25 мм2. В проводе не должно быть перехлестывания, выпирания, разрывов и надломов отдельных проволок. В месте окончания стального сердечника провод должен быть разрезан с наложением бандажей. Скрутка повивов должна быть произведена в противоположные стороны, причем наружный повив должен иметь правое направление скрутки. Заполнение проводов смазкой и наложение смазки на сердечник провода должно быть произведено без пропусков. Срок службы должен быть не менее 45 лет. Гарантийный срок эксплуатации 4 года с момента ввода проводов в эксплуатацию. |
| 100. | - Муфта 4 КМ-1 | Для оконцевания кабелей на открытом воздухе при переходе с кабельной линии на воздушную линию электропередачи |
| 101. | - Счётчик электрический | Счетчик для измерения и многотарифного учета активной и реактивной электроэнергии (в том числе и с учетом потерь), ведения массивов профиля мощности нагрузки с программируемым временем интегрирования (в том числе и с учетом потерь), фиксации максимумов мощности, измерения параметров трехфазной сети и параметров качества электроэнергии. Электросчетчик должен иметь три интерфейса связи. Счетчик должен конфигурироваться для работы в однонаправленном режиме (без учета направления тока в каждой фазе сети, три канала учета) и учитывать: активную электроэнергию прямого и обратного направления, как активную электроэнергию прямого направления (учет по модулю); реактивную электроэнергию первого и третьего квадранта, как реактивную электроэнергию прямого направления (индуктивная нагрузка); реактивную электроэнергию четвертого и второго квадранта, как реактивную электроэнергию обратного направления (емкостная нагрузка). Технические особенности электросчетчика: Цифровая обработка сигналов. Расширенный диапазон по напряжению 3×(57,7-115)/(100-200) или 3×(120-230)/(208-400) В. Улучшенные показатели надежности. Отсутствие электролитических конденсаторов. Резервное питание от источника переменного или постоянного тока напряжением от 100 до 265 В. Независимые равноприоритетные каналы связи: два RS-485 и оптический интерфейс (ГОСТ Р МЭК 61107-2001). ModBus-подобный. Четыре конфигурируемых изолированных испытательных выхода. Два конфигурируемых цифровых входа. Встроенные часы реального времени с высокой точностью хода. Функциональные возможности электросчетчика: Ведение архивов тарифицированной учтенной электроэнергии и не тарифицированной энергии с учетом потерь в линии электропередачи и силовом трансформаторе (активной, реактивной прямого и обратного направления и 4-х квадрантной реактивной – восемь каналов): всего от сброса (нарастающий итог); за текущие и предыдущие календарные сутки; на начало текущих и предыдущих календарных суток; за каждые предыдущие календарные сутки глубиной до 30 дней; на начало каждых предыдущих календарных суток глубиной до 30 дней. за текущий месяц и двенадцать предыдущих календарных месяцев; на начало текущего месяца и двенадцати предыдущих календарных месяцев; за текущий и предыдущий календарный год; на начало текущего и предыдущего календарного года. Тарификатор: восемь тарифов (Т1-Т8), восемь типов дней (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресение, праздник), двенадцать сезонов (на каждый месяц года), дискрет тарифной зоны должен составлять 10 минут, чередование тарифных зон в сутках до 144; использование расписания праздничных дней и список перенесенных дней. Измерение параметров электрической сети и вспомогательных параметров по каждой фазе и сумме фаз: активной, реактивной и полной мощности; активной и реактивной мощности потерь в линии электропередачи и силовом трансформаторе; коэффициента мощности; частоты сети; фазных, межфазных напряжений и напряжения прямой последовательности; коэффициентов искажения синусоидальности кривой фазных и межфазных напряжений; коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям; коэффициентов искажения синусоидальности кривой токов; коэффициентов несимметрии тока по нулевой и обратной последовательностям; текущего времени, даты и температуры. Измерение параметров качества электроэнергии: установившееся отклонение фазных, межфазных напряжений, напряжения прямой последовательности и частоты сети с нормированными метрологическими характеристиками в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97; коэффициентов искажения синусоидальности кривой фазных и межфазных напряжений, коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям с не нормированными метрологическими характеристиками. Автоматический контроль и регистрация выхода параметров сети за установленные пределы. Счетчик должен иметь четыре независимых испытательных выхода. Каждый выход должен конфигурироваться для формирования: импульсов телеметрии одного из каналов учета энергии (активной, реактивной, прямого и обратного направления, и четырехквадрантной реактивной, в том числе и с учетом потерь); сигнала превышения установленного порога мощности; сигнала телеуправления; сигнала контроля точности хода часов. Счетчик электроэнергии должен иметь два цифровых входа, каждый из которых должен конфигурироваться: как вход для управления режимами телеметрии от внешнего напряжения; как счетный вход для счета импульсов от внешних датчиков по переднему, заднему или обоим фронтам с фиксацией в архивах (аналогично архивам учтенной электроэнергии); как вход телесигнализации с ведением журнала измененного состояния входа. Счетчик должен вести журнал событий, журнал показателей качества электричества, журнал превышения порога мощности и статусный журнал. Счетчик должен позволять производить программирование, перепрограммирование, управление и считывание параметров и данных через интерфейсы связи RS-485 и оптический порт. Технические характеристики электросчетчика. Номинальное (максимальное) значение тока 1(2) или 5(10) А. Рабочий диапазон измеряемых напряжений от 0,8 Uном до 1,15 Uном В. Номинальное значение напряжения резервного питания 230 (постоянного или переменного тока) В. Рабочий диапазон напряжений резервного питания от 100 до 265 (постоянного или переменного тока) В. Номинальная частота сети 50 Гц. Класс точности при измерении в прямом и обратном направлении: активной электроэнергии 0,2 S или 0,5 S, реактивной электроэнергии 0,5 или 1,0. Защита информации два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов. Самодиагностика счетчика должна быть циклическая, непрерывная. Счётчик должен иметь межповерочный интервал 12 лет. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев. Средняя наработка счетчика электроэнергии на отказ 140000 часов. |

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: Российская Федерация, 307921, Курская обл., Коммунар п.;

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: с даты регистрации Контракта в Единой информационной системе по 30.09.2018 г.;

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА: 10 455 243 рублей 00 копеек.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства местного бюджета.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ: 173460100038746010100100360014221414.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ): электронный аукцион.

ОГРАНИЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ): Заказчик устанавливает ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации;

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ): электронный аукцион.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ: Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Указанные электронные документы подаются одновременно.Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион будет признан несостоявшимся.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Размер обеспечения заявок на участие в закупке составляет 2 % от НМЦ. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке установлен статьёй 44 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, при проведении электронного аукциона перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в определении подрядчика, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения подрядчика, которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;

2) отмена определения подрядчика;

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении подрядчика после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника закупки от участия в определении подрядчика или отказ от заключения контракта с победителем определения подрядчика в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным подрядчиком, а в случае проведения электронного аукциона получение оператором электронной площадки от заказчика указанного решения, направляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты получения заказчиком указанного решения.

РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ КОНТРАКТА: Размер обеспечения исполнения контракта установлен в размере 30 % от НМЦ и составляет 3136572 (Три миллиона сто тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 90 копеек. Порядок предоставления обеспечения контракта установлен статьёй 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счёт заказчика.

Банковское сопровождение контракта установлено статьёй 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на два месяца. В случае если обеспечением исполнения контракта являются денежные средства вносимые участником закупки, то такие денежные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Банковские реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

УФК по Курской области (Администрация Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области) р/сч 40302810638073000071 ОКТМО 38602430 Отделение Курск г. Курск БИК 043807001 ИНН 4601000387 КПП 460101001 л/ч 05443000830 Отделение Курск. В тексте платежного поручения указывать: - «Обеспечение исполнения контракта по строительству объекта: «Водоснабжение центральной усадьбы пос. Коммунар, Беловского района, Курской области».

Документом подтверждающим перечисление средств в качестве обеспечения обязательств по контракту является платёжное поручение оформленное в соответствии с требованиями «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П).

Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на два месяца;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

В случае, если при проведении электронного аукциона цена Контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Если победителем электронного аукциона или участником электронного аукциона, с которыми заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется.

В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ: http://www.etp-ets.ru.

ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: 24 июля 2017 года.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: 27 июля 2017 года.

РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: 209104 рубля 86 копеек.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы: не предоставляются.

Организациям инвалидов: не предоставляются.

Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированных: предоставляются.

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы являющейся объектом закупки.

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией.

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯ И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 И ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»:

1. О соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы являющейся объектом закупки.

Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Под копиями документов, которые должны быть представлены участником закупки в подтверждении соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы являющейся объектом закупки понимается:

Документом, подтверждающим членство участника закупки в саморегулируемой организации, является выписка из реестра членов саморегулируемой организации. В соответствии с частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действующей с 01.07.2017 г.) срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи.

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯ И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»: При осуществлении данной закупки заказчик устанавливает следующие дополнительные требования к участникам закупки: наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих (работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства; работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки)) работ строительных за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость такого исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка. Документами которые должны быть представлены участником аукциона являются копия исполненного контракта (договора); копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»: установлено.

УСЛОВИЯ, ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ИЛИ ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, РАБОТ, УСЛУГ, СООТВЕТСТВЕННО ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ: не установлено.

I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА: Администрация Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области.;

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Российская Федерация, 307921, Курская обл., Коммунар п., ул. Комсомольская, 2 А.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: Российская Федерация, 307921, Курская обл., Коммунар п., ул. Комсомольская, 2 А.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: adm_kommss@rambler.ru;

НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА: +7 (47149) 24124, +7 (471) 2531367.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ЗАКАЗЧИКА: Ченцов А. П.;

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: пос. Коммунар, Беловского района, Курской области

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: с даты регистрации Контракта в Единой информационной системе по 30.09.2018 г.

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА: 10 455 243 рублей 00 копеек;

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства местного бюджета;

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ: 173460100038746010100100360014221414;

ОГРАНИЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ): Заказчик устанавливает ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации;

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ): электронный аукцион.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ: Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Указанные электронные документы подаются одновременно.Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион будет признан несостоявшимся.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Размер обеспечения заявок на участие в закупке составляет 2 % от НМЦ. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке установлен статьёй 44 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, при проведении электронного аукциона перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в определении Подрядчика, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения Подрядчика, которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;

2) отмена определения Подрядчика;

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении Подрядчика после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника закупки от участия в определении Подрядчика или отказ от заключения контракта с победителем определения Подрядчика в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным Подрядчиком, а в случае проведения электронного аукциона получение оператором электронной площадки от заказчика указанного решения, направляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты получения заказчиком указанного решения.

РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ КОНТРАКТА: Размер обеспечения исполнения контракта установлен в размере 30 % от НМЦ и составляет 3136572 (Три миллиона сто тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 90 копеек. Порядок предоставления обеспечения контракта установлен статьёй 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счёт заказчика.

Банковское сопровождение контракта установлено статьёй 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на два месяца. В случае если обеспечением исполнения контракта являются денежные средства вносимые участником закупки, то такие денежные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Банковские реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

УФК по Курской области (Администрация Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области) р/сч 40302810638073000071 ОКТМО 38602430 Отделение Курск г. Курск БИК 043807001 ИНН 4601000387 КПП 460101001 л/ч 05443000830 Отделение Курск. В тексте платежного поручения указывать: - «Обеспечение исполнения контракта по строительству объекта: «Водоснабжение центральной усадьбы пос. Коммунар, Беловского района, Курской области».

Документом подтверждающим перечисление средств в качестве обеспечения обязательств по контракту является платёжное поручение оформленное в соответствии с требованиями «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П).

Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на два месяца;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

В случае, если при проведении электронного аукциона цена Контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Если победителем электронного аукциона или участником электронного аукциона, с которыми заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется.

В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ: http://www.etp-ets.ru.

РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: составляет 209104 рубля 86 копеек.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы: не предоставляются.

Организациям инвалидов: не предоставляются.

Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированных: предоставляются.

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы являющейся объектом закупки.

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией.

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯ И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 И ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»:

1. О соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы являющейся объектом закупки.

Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Под копиями документов, которые должны быть представлены участником закупки в подтверждении соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы являющейся объектом закупки понимается:

Документом, подтверждающим членство участника закупки в саморегулируемой организации, является выписка из реестра членов саморегулируемой организации. В соответствии с частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действующей с 01.07.2017 г.) срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи.

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯ И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»: При осуществлении данной закупки заказчик устанавливает следующие дополнительные требования к участникам закупки: наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих (работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства; работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки)) работ строительных за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость такого исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка. Документами которые должны быть представлены участником аукциона являются копия исполненного контракта (договора); копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»: установлено.

УСЛОВИЯ, ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ИЛИ ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, РАБОТ, УСЛУГ, СООТВЕТСТВЕННО ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ: не установлено.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ, УСЛОВИЯ КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

НАИМЕНОВАНИЕ, СОСТАВ, СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

1.1. Работы по строительству объекта необходимо выполнить по адресу: пос. Коммунар, Беловского района, Курской области.

1.2. Срок выполнения работ с даты регистрации Контракта в Единой информационной системе по 30.09.2018 г.

1.3. Победитель электронного аукциона обязан:

1.3.1. Выполнить комплекс работ в соответствии с условиями контракта и приложениями к нему, действующими нормативными документами и СНиП, с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.

1.3.2. Работы выполнять в рабочие дни. В выходные дни возможно выполнение работ только по согласованию с Заказчиком.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1. Работы должны быть выполнены с учетом использования высококачественных современных (импортных или отечественных) материалов. Предлагаемые для выполнения работ материалы должны соответствовать или превосходить по своим техническим, функциональным и качественным характеристикам материалы, перечисленные в разделе «Описание объекта закупки».

2.2. Все применяемые при строительстве объекта строительные материалы и изделия должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ, быть новыми, ранее не используемыми и не эксплуатировавшимися. Строительные материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

2.3. Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения строительства объекта, возможность нормальной эксплуатации всех зданий и сооружений, не относящихся к объекту строительства и функционирования всех коммуникаций.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места установки техники, грузоподъемных механизмов (при необходимости), места расположения контейнеров-накопителей под мусор.

3.2. Персонал подрядной организации должен иметь российское гражданство или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т.п.).

3.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при проведении работ, за выполнение правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное выполнение работ.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить Заказчику приказ(ы) о назначении ответственных за электробезопасность, пожарную безопасность, технику безопасности, а также удостоверения о проверки знаний норм и правил работы на электроустановках. Все работы связанные с повышенной опасностью оформлять наряд - допусками с предоставлением соответствующих удостоверений и талонов.

3.4. Подрядчик при выполнении работ обязан предоставлять по требованию Заказчика исполнительную документацию, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта завода-изготовителя на используемые материалы.

3.5. Возможность выполнения работ связанных с повышенным уровнем шума, запылением, нагрузками на электросети производить во время в отдельно согласованное с заказчиком.

3.6. При производстве скрытых работ Подрядчику необходимо осуществлять их выполнение с оформлением в установленном порядке актов сдачи-приемки скрытых работ с вызовом представителя Заказчика.

3.7. Приемка работ по завершению строительства объекта осуществляется по акту сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается полномочными представителями Подрядчика и Заказчика.

3.8. При строительстве данного объекта необходимо эффективно использовать энергетические ресурсы. Строительство необходимо вести в светлое время суток. Продукцию применять с наивысшим классом энергетической эффективности, характеризуемого интервалом значений показателей экономичности энергопотребления.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1. При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику их стоимость в размере балансовой стоимости.

4.2. Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять 5 лет с момента приемки работ. Срок гарантии на оборудование и материалы использованные (применённые) подрядчиком при производстве работ должен быть не менее срока установленного заводами – изготовителями.

4.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, за которые отвечает Подрядчик и которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта (части Объекта), то гарантийный срок прерывается с момента их обнаружения, до момента устранения обнаруженных дефектов. Новый гарантийный срок начинает действовать с момента устранения таких дефектов.

4.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки или дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

4.5. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

5. РАЗДЕЛ «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»:

В посёлке Коммунар предусматривается:

- строительство водозаборной скважины на юго-западе центральной усадьбы п. Коммунар;

- водонапорной башни высотой 15 м емкостью бака 25 м3 по типовому проекту 901-5-29 системы Рожновского;

- подземной насосной станции по ТП 901-2-117.91;

- ограждение площадки ЗСО 1 – го пояса;

- замена водопроводных сетей протяжённостью 3546,5 м с установкой водоразборных колонок, пожарных гидрантов, колодцев переключения и сбросных колодцев.

5.1. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| РАЗБИВКА ТРАССЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разбивка трассы | км | 0,28 |
| РЕКУЛЬТИВАЦИЯ |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с), 1 группа грунтов | 1000 м3 | 0,16 |

| ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с), 1 группа грунтов | 1000 м3 | 3,07 |
| 2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с), 1 группа грунтов | 1000 м3 | 0,43 |
| 3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, 2 группа грунтов | 1000 м3 | 10,46 |
| 4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, 2 группа грунтов | 1000 м3 | 0,24 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 1,6 |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,2 |
| 7 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 10 м3 | 12 |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 1,4 |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 10,46 |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 3,5 |
| 11 | Водоотлив из траншей | 100 м3 | 0,15 |
| ВОДОПРОВОД |  |  |  |
| 12 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 100 мм | 1 врезка | 5 |
| 13 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км | 2,721 |
| 14 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм | 1 км | 0,807 |
| 15 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км | 0,019 |
| 16 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружным диаметром 108 мм | м | 19,08 |
| 17 | Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции | 1 км | 0,019 |
| 18 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм (футляр) | 1 км | 0,033 |
| 19 | Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции | 1 км | 0,033 |
| 20 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 1 футляр | 3 |
| 21 | Укладка асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм | 1 км | 0,02 |
| 22 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка | 17 |
| 23 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 33 |
| 24 | Установка колонок водоразборных | 1 шт. | 20 |
| 25 | Установка гидрантов пожарных | 1 шт. | 8 |
| 26 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 | 4,672 |
| 29 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 | 0,36 |
| 30 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей | 10,2 |
| 31 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км | 0,807 |
| 32 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км | 2,74 |
| 33 | Устройство упоров бетонных | 100 м3 | 0,022 |
| 34 | Устройство подстилающих слоёв щебёночных | 1 м3 | 11,9 |
| 35 | Устройство бетонных отмосток толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,19 |
| ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ГАЗОПРОВОДОМ |  |  |  |
| 36 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,18 |
| 37 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 1,22 |
| 38 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 1,4 |
| ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КАБЕЛЕМ |  |  |  |
| 39 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,12 |
| 40 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,35 |
| 41 | Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм (футляр) | 1 км | 0,012 |
| 42 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,47 |
| ВАНТУЗ |  |  |  |
| 43 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,01 |
| 44 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 шт. | 2 |
| 45 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 шт. | 1 |
| 46 | Установка вантузов одинарных | 1 шт. | 1 |
| 47 | Установка колец диаметром до 1000 мм | 100 м3 | 0,002 |
| ДОРОЖНО ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 48 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 | 0,016 |
| 49 | Разборка покрытий и оснований щебёночных | 100 м3 | 0,062 |
| 50 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка | 100 м3 | 0,074 |
| 51 | Устройство оснований толщиной 15 мм из щебня однослойных | 1000 м2 | 0,041 |
| 52 | Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей | 1000 м2 | 0,041 |

| БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ 285 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,01 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,23 |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,02 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,02 |
| 5 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,01 |
| 6 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы 1 долотом диам. 490 мм | 100 м | 0,01 |
| 7 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах групп 2 долотом диам. 490 мм | 100 м | 0,35 |
| 8 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы 3 долотом диам. 490 мм | 100 м | 0,04 |
| 9 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1 | 10 м | 0,3 |
| 10 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м | 0,1 |
| 11 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м | 1 колонна | 1 |
| 12 | Сварка труб, наружным диаметром до 426 мм | 1 сварка | 5 |
| 13 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах групп 3 долотом диам. 191 мм | 100 м | 0,6 |
| 14 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах групп 3 долотом диам. 394 мм | 100 м | 1,64 |
| 15 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м | 22,4 |
| 16 | Сварка труб, наружным диаметром до 325 мм | 1 сварка | 26 |
| 17 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 400 м при трубах 325 мм | 1 колонна | 1 |
| 18 | Разбуривание цементного стакана долотом диам. 295 мм | 100 м | 0,03 |
| 19 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах групп 3 | 100 м | 0,21 |
| 20 | Свободный спуск в трубах большого диаметра | 10 м | 4 |
| 21 | Установка фильтра | м | 2.7 |
| 22 | Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины до 500 м | 1 сутки | 4 |
| 23 | Геофизические работы | скв. | 1 |

| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона | 10 м3 | 0,429 |
| 2 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона | 10 м3 | 0,303 |
| 3 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | шт | 2 |
| 4 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0194 |
| 5 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей | 0,5 |

| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ НС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,08 |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,094 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,02 |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,088 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,088 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,12 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 0,76 |
| 9 | Устройство грунтовой обсыпки вокруг горловины колодца с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 | 0,008 |
| 10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 0,08 |
| 11 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 3,51 |
| 12 | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | 100 м2 | 0,234 |
| 13 | Возращение из временного кавальера грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 | 0,08 |
| 14 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,003 |
| 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,003 |
| КАМЕРА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ |  |  |  |
| 16 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100 м3 | 0,01 |
| 17 | Устройство бетонных фундаментов | 100 м3 | 0,0223 |
| 18 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,018 |
| 19 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 100 м3 | 0,0009 |
| 20 | Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм | 100 м3 | 0,0107 |
| 21 | Установка плит перекрытия | 100 м3 | 0,0027 |
| 22 | Установка люка | 1 шт. | 1 |
| 23 | Установка деревянной крышки | 100 м2 | 0,0038 |
| 24 | Заделка отверстий в стенах камеры бетоном | 100 м3 | 0,003 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,207 |
| 26 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) стен | 100 м2 | 0,113 |
| 27 | Устройство фундамента с замоноличиванием металлических стоек навеса для ящика управления | 100 м3 | 0,0026 |
| 28 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 0,02 |
| 29 | Монтаж металлической рамы МР-1 | 1 т | 0,108 |
| 30 | Масляная окраска металлических поверхностей рамы за 2 раза | 100 м2 | 0,05 |

| ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ СТАНЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм | 1 дефлектор | 1 |
| 2 | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,007 |
| 3 | Прокладка воздуховодов из тонколистовой стали) толщиной 0,5 мм диам.200х315 мм | 100 м2 | 0,002 |
| 4 | Укладка воздуховода из асбестоцементной трубы диаметром 200 мм | 1 км | 0,002 |
| 5 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм | м2 | 0,05 |
| 6 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (переход диам. 200х 315 мм) | м2 | 0,063 |
| 7 | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0,033 |

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ НС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-110 | 1 шт. | 1 |
| 2 | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. | 1 шт. | 1 |
| 3 | Установка крана трехходовой | 1 шт. | 1 |
| 4 | Установка задвижки 30ч6бр диам. 50 мм | 1 шт. | 3 |
| 5 | Установка клапана обратного поворотного 19ч21бр диам.50 мм | 1 шт. | 1 |
| 6 | Установка счетчика турбинного холодной воды | 1 шт. | 1 |
| 7 | Установка манометра показывающего | 1 шт. | 1 |
| 8 | Установка вантуза | 1 шт. | 1 |
| 9 | Трубы стальные диам.60х5 мм | 100 м | 0,7154 |
| 10 | Трубы стальные диам.76х3,5 мм | 100 м | 0,01 |
| 11 | Трубы стальные диам.57х3 мм | 100 м | 0,025 |
| 12 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 60 мм | 100 м | 0,7154 |
| 13 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 57 мм | 100 м | 0,025 |
| 14 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 76 мм | 100 м | 0,01 |
| 15 | Установка оголовка герметичного | 1 т фасонных частей | 0,056 |
| 16 | Окраска оголовка труб и арматуры за 2 раза | 100 м2 | 0,05 |

| ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,06 |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,006 |
| 3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0,1 |
| 4 | Прокладка кабеля до 35 кв в готовых траншеях | 100 м | 0,1 |
| 5 | Прокладка кабеля до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением | 100 м | 0,1 |
| 6 | Прокладка рукава металлического наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,15 |
| 7 | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям диаметром до 25 мм | 100 м | 0,075 |
| 8 | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям диаметром до 40 мм | 100 м | 0,065 |
| 9 | Прокладка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали | 100 м | 0,1 |
| 10 | Устройство заземлителя горизонтального из стали полосовой | 100 м | 0,03 |
| 11 | Прокладка провода по установленным конструкциям | 100 м | 0,1 |

| СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж ящика управления | шт | 1 |
| 2 | Монтаж датчика в комплекте с каскадом | шт | 1 |
| 3 | Монтаж манометра | шт | 1 |
| 4 | Монтаж реле РПГ | шт | 1 |
| 5 | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 |

| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ ЕМК. 25 М3 Н=15 М |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,2 |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,06 |
| 3 | Перемещение грунта бульдозером на расстояние до 30 м | 1000 м3 | 0,014 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (для устройства насыпи) | 1000 м3 | 0,24 |
| 5 | Перевозка грунта, расстояние перевозки 1 км | 1 т груза | 415 |
| 6 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов в насыпь на 30 м | 1000 м3 | 0,218 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,4 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 2,18 |
| 9 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,17 |
| 10 | Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой | 100 м | 1,22 |
| 11 | Устройство деревянной лестницы | 1 м2 | 3,1 |
| 12 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 | 0,132 |
| 13 | Устройство монолитного фундамента | 100 м3 | 0,097 |
| 14 | Подливка цементным раствором | 100 м2 | 0,096 |
| 15 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 | 0,152 |
| 16 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,261 |
| 17 | Монтаж стальных конструкций водонапорной башни | 1 т | 4,964 |
| 18 | Монтаж лестниц прямолинейных | 1 т | 0,245 |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 | 1,166 |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | 100 м2 | 1,166 |
| 21 | Окраска внутренней поверхности башни за 2 раза | 100 м2 | 1,017 |

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ ЕМК. 25 М3 Н=15 М |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж трубопровода из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм | 100 м | 0,02 |
| 2 | Монтаж трубопровода из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм | 100 м | 0,02 |
| 3 | Монтаж трубопровода из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм | 100 м | 0,04 |
| 4 | Монтаж задвижки с ручным приводом 30ч6бр. Диаметр условного прохода 100 мм | 1 шт. | 1 |
| 5 | Монтаж адвижки с ручным приводом 30ч6бр. Диаметр условного прохода.80 мм | 1 шт. | 1 |
| 6 | Установка вентилей пожарных диам. 50 мм | 1 шт. | 2 |
| 7 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км | 0,006 |
| 8 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм | 1 км | 0,006 |
| 9 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм | 1 км | 0,006 |
| 10 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм | 1 км | 0,006 |
| 11 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1 км | 0,004 |
| 12 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм | 1 км | 0,004 |
| 13 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 108 мм | 100 м | 0,08 |
| 14 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 89 мм | 100 м | 0,08 |
| 15 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 15-38 мм | 100 м | 0,06 |
| 16 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,021 |

| КИП И АВТОМАТИКА ВБ 25 М3 Н=15 М |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка вентиля 15кч18р диам. 15 мм | 1 шт. | 1 |
| 2 | Установка вентиля 15кч18р диам. 25 мм | 1 шт. | 1 |
| 3 | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,04 |
| 4 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,04 |

| ПРОТИВОПЫЛЬНЫЙ ФИЛЬТР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,015 |
| 2 | Kладка столбов из кирпича | 1 м3 | 0,02 |
| 3 | Установка каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,053 |
| 4 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 | 0,001 |
| 5 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,012 |
| 6 | Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой | 100 м2 | 0,0105 |
| 7 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен | 100 м2 | 0,078 |
| 8 | Устройство опорных брусков для фильтра | 1 м3 | 0,06 |
| 9 | Устройство стенок фильтра из досок с устройством каркаса | 100 м2 | 0,018 |
| 10 | Обшивка стенок рейкой | 100 м2 | 0,0048 |
| 11 | Обшивка стенок рулонными материалами | 100 м2 | 0,036 |
| 12 | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком | 100 м3 | 0,002 |
| 13 | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием | 100 м3 | 0,0008 |
| 14 | Устройство дыхательной трубки диам. 25 мм | 100 м | 0,2218 |
| 15 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 50 мм | м | 18 |
| 16 | Монтаж лотков, решеток, затворов из листовой стали | 1 т | 0,059 |
| 17 | Клапан-захлопка | 1 т фасонных частей | 0,0011 |
| 18 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 2 |
| 19 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм | 1 т фасонных частей | 0,0022 |
| 21 | Установка клапана 15Б3р | 1 шт. | 2 |

| ЗСО 60х60 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка металлических оград по железобетонным столбам из колючей проволоки | 100 м ограды | 2,35 |
| 2 | Устройство ворот распашных | 100 шт. | 0,01 |
| 3 | Устройство покрытий толщиной 15 см однослойных | 1000 м2 | 0,26 |
| 4 | Планировка участка механизированным способом | 100 м2 | 36 |
| 5 | Посадка деревьев саженцев | 10 дер. | 1,5 |
| 6 | Посев многолетних трав | 100 м2 | 0,44 |

| СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-0,4 КВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка железобетонных опор с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 3 |
| 2 | Установка железобетонных опор с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 5 |
| 3 | Подвеска неизолированных проводов с помощью механизмов | 1 км линии | 1,21 |
| 4 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 1 м | 3,3 |
| 5 | Установка муфты мачтовой концевой металлической | шт | 1 |
| 6 | Развозка конструкций и материалов опор по трассе одностоечных опор | 1 опора | 7 |
| 7 | Развозка конструкций и материалов опор по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 5 |
| 8 | Развозка конструкций и материалов опор по трассе материалов оснастки оснастки опор | 1 опора | 3 |
| 9 | Установка счётчика | шт. | 1 |

5.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

| 1. | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | Дренажный насос для перекачивания загрязненной воды, плотностью до 1100 кг/м3, и температурой до 35°С (Т- до 60°С), с содержанием механических примесей (песок, цемент, глина) массовой концентрацией до 10%, размером частиц до 5 мм. Материалы исполнения - рабочее колесо - чугун СЧ 15, Композитные материалы. Отвод - композитные материалы, износостойкая резина; корпусные детали - сплав АЛ9, сталь 20Х13Л – 1. Полипропилен, вал - сталь 20Х13. Габаритные размеры: высота не более 450 мм; ширина не более 278 мм, диаметр не более 210 мм, масса не более 22 кг., злектродвигатель тип асихронный с короткозамкнутым ротором. Электродвигатель должен изготовляться в климатическом исполнении не хуже чем У категории 5 по ГОСТу 15150-69. Изоляция обмоток двигателя должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 8865-70 класса нагревостойкости А. Обмотка статора должна иметь двухкратную пропитку. Материал для отливок из чугуна должен соответствовать ГОСТ 1412-70, из цветных сплавов - ГОСТ 1583-65. Все крепежные детали должны иметь цинковое покрытие по ГОСТ 9791-68 с последующим пассивированием. Узел уплотнения должен быть проверен на герметичность пневматическим давлением 14,7-16,65 Па (1,5-1,7 кгс/см2) под водой. Негерметичность не допускается. Осевые зазоры между лопатками рабочего колеса и направляющим аппаратом, а также между лопатками рабочего колеса и установочным диском не должны превышать 0,1 мм. Наружные поверхности насоса должны иметь лакокрасочные покрытия по ГОСТ 9894-61, группа А, класс 3. Токоподводящий кабель должен быть водостойким и соответствовать ГОСТ 13497-68. Ресурс насоса до первого капитального ремонта должен быть не менее 6000 ч. В комплект насоса должны входить: выключатель автоматический АП50-ЗМТ - 1 шт.; запасное рабочее колесо - 1 шт. Гарантийный срок насоса - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной наработке 3000 ч. Имеющийся на корпусе болт заземления должен быть оцинкован. Над ним должен быть знак "Заземлено". В электросхеме привода насоса должна быть предусмотрена нулевая защита |
| --- | --- | --- |
| 2. | Кислород технический газообразный | Кислород должен быть 1 или 2 сорта. Показатели 1 сорта должны соответствовать следующим: Объемная доля кислорода не менее 99,7%; объемная доля водяных паров не более 0,007 %; объемная доля водорода не более 0,3 %. Показатели 2 сорта должны соответствовать следующим: Объемная доля кислорода не менее 99,5%; объемная доля водяных паров не более 0,009 %; объемная доля водорода не более 0,5 %. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления продукта. |
| 3. | Электроды | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм2. Тип Э42А. |
| 4. | Ацетилен газообразный технический | Технический газообразный ацетилен должен быть предназначен для использования в качестве горючего газа при газопламенной обработке металлов. Бесцветный газ должен быть плотностью при 0°С и 101,3 кПа (760 мм рт.ст.) - 1,173 кг/м3. Объёмная доля ацетилена должна быть не менее 98,5 %; объёмная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов должно быть не более 1,4 %; объёмная доля фосфористого водорода должна быть не более 0,08 %; объёмная доля сероводорода должна быть не более 0,05 %. Гарантийный срок хранения ацетилена в баллонах - шесть месяцев со дня изготовления. |
| 5. | Трубы | Стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм. Рябизна, забоины, вмятины, мелкие риски, слой окалины и следы зачистки допускаются при условии, если они не выводят толщину стенки и диаметр трубы за предельные отклонения. Допускается смещение кромок до 10% от номинальной толщины стенки. Поверхность труб, термически обработанных в защитной атмосфере, не должна иметь окалины. Допускается наличие окисной пленки. Непровары швов должны быть заварены, место заварки зачищено. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Допускается образование фаски. Косина реза для труб не должна превышать 1,0 мм. Трубы должны выдерживать испытательное гидравлическое давление 3,0 МПа (30 кгс/см2). Трубы должны быть герметичными. |
| ВОДОПРОВОД |  |  |
| 6. | Рубероид | Материал гидроизоляционный, должен быть на картонной основе, с крупнозернистой посыпкой или с чешуйчатой посыпкой или с мелкозернистой посыпкой или с пылевидной посыпкой. Полотно материала не должно иметь трещин, дыр, разрывов, складок. На кромках (краях) полотна рулона не допускается более двух надрывов длиной более 30 мм. Покровный состав должен быть нанесен по всей поверхности полотна равномерным слоем, без пузырей и просветов. Материал, должен обладать биостойкостью. |
| 7. | Трубы | Трубы должны быть изготовлены из композиций полиэтилена минимальной длительной прочностью 10,0 МПа. Трубы должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому и гигиеническому контролю. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб - черный, черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно расположенных по окружности трубы или синий. Относительное удлинение при разрыве не менее 350 %. Изменение длины после прогрева не более 3%. Термостабильность при 200 °С не менее 20 минут. Трубы должны иметь маркировку нанесённую на поверхность трубы методом термотиснения, с окрашиванием наносимого тиснения, методом цветной печати или другим способом, не ухудшающим качество трубы, с интервалом не более 1 м. Маркировка должна включать последовательно: наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак, условное обозначение трубы без слова "труба", месяц и год изготовления. В маркировку допускается включать другую информацию, например, номер партии. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. При нанесении маркировки методом печати цвет маркировки должен отличаться от основного цвета трубы. Размер шрифта и качество нанесения маркировки должны обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. В условиях эксплуатации трубы из полиэтилена не должны выделять в окружающую среду токсичных веществ и не оказывать при непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не должна требовать применения специальных средств индивидуальной защиты. Размер 110 мм х 6,6 мм. |
| 8. | Трубы | Трубы должны быть изготовлены из композиций полиэтилена минимальной длительной прочностью 10,0 МПа. Трубы должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому и гигиеническому контролю. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб - черный, черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно расположенных по окружности трубы или синий. Относительное удлинение при разрыве не менее 350 %. Изменение длины после прогрева не более 3%. Термостабильность при 200 °С не менее 20 минут. Трубы должны иметь маркировку нанесённую на поверхность трубы методом термотиснения, с окрашиванием наносимого тиснения, методом цветной печати или другим способом, не ухудшающим качество трубы, с интервалом не более 1 м. Маркировка должна включать последовательно: наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак, условное обозначение трубы без слова "труба", месяц и год изготовления. В маркировку допускается включать другую информацию, например, номер партии. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. При нанесении маркировки методом печати цвет маркировки должен отличаться от основного цвета трубы. Размер шрифта и качество нанесения маркировки должны обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. В условиях эксплуатации трубы из полиэтилена не должны выделять в окружающую среду токсичных веществ и не оказывать при непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не должна требовать применения специальных средств индивидуальной защиты. Размер 63 мм х 3,8 мм. |
| 9. | Ткань | Плотная льняная или полу-льняная или х/б ткань, произведенная из толстой пряжи, обработана противогнилостными, огне- и водоупорными составами. Вид сырья лен – 52 %, хлопок – 48 %. Поверхностная плотность не менее 465 гр./кв.м. (Водоупорность: не менее 100 мм вод. Столба). |
| 10. | Ткань | Выработанная из лубяной пряжи в смеси с химическими волокнами. Ткань должна быть повышенной прочности. Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50х200 мм по основе и утку не менее 656 Н. Влажность ткани должна быть не более 14 %. Ткань должна быть первого или второго сорта. Общее количество пороков, допускаемых с ограничением для первого сорта, на 30 м условной длины куска ткани, должно быть не более 10. Общее количество пороков, допускаемых с ограничением для второго сорта, на 30 м условной длины куска ткани должно быть не более 27. Гарантийный срок хранения ткани - пять лет со дня изготовления |
| 11. | Грунтовка | Наносимая на металлические поверхности для защиты от возникновения и развития коррозионных процессов и обеспечения повышения адгезии покрывных слоев лакокрасочных материалов к окрашиваемой поверхности. Массовая доля нелетучих веществ не менее 13,0 %. Эластичность пленки при изгибе не более 3 мм. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, при температуре (20+2) °С не менее 24 ч. |
| 12. | Мастика | Гидроизоляционная, предназначенная для устройства мастичных слоев гидроизоляции. По внешнему виду мастика должна быть однородной - без видимых посторонних включений. Прочность сцепления с основанием не менее 0,1(1,0) МПа (кгс/см2). Мастика должна быть водонепроницаемая. |
| 13. | Лесоматериалы | Круглые хвойных пород сосна или ель, сорт 1 или 2 или 3, для строительства диаметром не менее 14 см. В материалах не допускаются наружная трухлявая гниль, сучки и пасынок. |
| 14. | Стеклохолст | Представляет собой рулонный нетканный материал из хаотически расположенных штапельных стеклянных волокон, скрепленных между собой синтетическим связующим. В качестве связующего при изготовлении холста должна применяться дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная по ГОСТ 18992 в композиции с карбамидоформальдегидными смолами. Допускается применение других композиций связующего не снижающих качества холста. Стеклохолст должен иметь неворсистую, ровную поверхность и не должен расслаиваться. Стеклохолст должен соответствовать следующим требованиям: Средний диаметр волокна не более 18 мкм. Влагостойкость (разрывная нагрузка после 24-х часов выдержки в условиях 98 % влажности) не менее 3,5 кгс. Разрывная нагрузка в сухом состоянии не менее 8 кгс. Количество изгибов до появления трещин не менее 10. Устойчивость холста в расплавленных битумных мастиках при температуре 180 °С не менее 5 минут. Гарантийный срок хранения материала - 12 месяцев со дня изготовления. |
| 15. | Проволока | Проволока диаметром 3 мм, марки Св-08А, предназначенная для сварки (наплавки), с неомедненной поверхностью. Поверхность проволоки должна быть чистой и гладкой, без трещин, расслоений, плен, закатов, раковин, забоин, окалины, ржавчины, масла и других загрязнений. На поверхности проволоки допускаются риски (в том числе затянутые), царапины, местная рябизна и отдельные вмятины. На поверхности низкоуглеродистой и легированной проволоки не допускается наличие технологических смазок, за исключением следов мыльной смазки без графита и серы. |
| 16. | Флюсы | Плавленные, применяемые для автоматической и механизированной электродуговой сварки и наплавки стали, Флюсы должны изготовляться в виде однородных зерен. Строение зерен - пемзовидное. Цвет зерен - от темно-коричневого до черного всех оттенков. Содержание инородных частиц (не растворившихся частиц сырьевых материалов, футеровки, угля, графита, кокса, металлических частиц и др.) должно быть не более 0,3 %. Насыпная плотность флюса должна быть не менее 1,4 г/см3 и не более 1,8 г/см3. При изготовлении флюса должны применяться окисные марганцевые концентраты 1-го сорта. Влажность флюсов не должна превышать - 0,10 % от массы флюса. |
| 17. | Трубы | Стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6,0 мм. Рябизна, забоины, вмятины, мелкие риски, слой окалины и следы зачистки допускаются при условии, если они не выводят толщину стенки и диаметр трубы за предельные отклонения. Допускается смещение кромок до 10% от номинальной толщины стенки. Поверхность труб, термически обработанных в защитной атмосфере, не должна иметь окалины. Допускается наличие окисной пленки. Непровары швов должны быть заварены, место заварки зачищено. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Допускается образование фаски. Косина реза для труб не должна превышать 1,0 мм. Трубы должны выдерживать испытательное гидравлическое давление 3,0 МПа (30 кгс/см2). Трубы должны быть герметичными. |
| 18. | - Битумы нефтяные строительные | Строительные нефтяные битумы полученные путём окисления остаточных продуктов прямой перегонки нефти и их смесей с асфальтами и экстрактами масляного производства марки БН 90/10. Растворимостью не менее 99,5 %. Температура вспышки не ниже 240 0С. Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления. |
| 19. | Каболка | Должна быть произведена из каната тросовой свивки и пропиточного состава по ГОСТ 6617-76 на битумной основе. Не должна оставлять следов при соприкосновении, не протекать и обладать большой плотностью. |
| 20. | Трубы | Композиционная труба, сформованная на основе хризотила и цемента. Внутренний диаметр не более 286 мм и не менее 279 мм. Трубы не должны иметь трещин, сколов и расслоений. Торцы труб должны быть чисто обрезаны перпендикулярно к оси труб. Концы напорных труб должны быть дополнительно обточены. На обточенных поверхностях труб не должно быть сдиров и вмятин. На внутренних поверхностях труб допускаются отпечатки от наката форматных скалок, незначительные сколы торцов труб глубиной не более 2 мм и длиной не более 20 мм вдоль образующей трубы. Трубы должны быть прямыми. Трубы должны быть водонепроницаемыми. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление на водонепроницаемость 1,8 МПа. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление на разрушение 2,7 МПа. Трубы должны выдерживать минимальную нагрузку на раздавливание 14 кН. На наружной поверхности каждой трубы краской должны быть нанесены: товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, класс трубы, условный проход трубы, номер партии, а также надпись "Не бросать!". |
| 21. | Муфты | Композиционная муфта, сформованная на основе хризотила и цемента. Муфты не должны иметь трещин, сколов и расслоений. Муфты должны быть чисто обрезаны перпендикулярно к оси труб. Внутренняя поверхность напорных муфт должна быть дополнительно обточена. На обточенных поверхностях муфт не должно быть сдиров и вмятин. На внутренних поверхностях муфт допускаются следы обточки глубиной до 2 мм. Муфты должны быть водонепроницаемыми. На наружной поверхности каждой муфты краской должны быть нанесены: класс муфты, условный проход трубы, для которой предназначена муфта, и номер партии. |
| 22. | - Кольца | Резиновые для асбестоцементных напорных муфт. Условная прочность при растяжении для первой группы резины не менее 17,2 (175) МПа (кгс/см2). Относительное удлинение при разрыве не менее 500 %. Относительная остаточная деформация после старения при сжатии не более 25 %. Срок службы колец - не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. На нерабочей поверхности колец должна быть нанесена отпечатками от пресс-формы маркировка с указанием товарного знака или товарного знака и наименования предприятия-изготовителя, условного обозначения кольца без слова "кольцо" и года выпуска (две последние цифры). |
| 23. | Задвижки | Тип присоединения к трубопроводу фланцевое, под приварку с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. Условное давление 1,0 (10,0) МПа (кгс/см2). Диаметром 150 мм. Задвижка должна состоять из корпуса, затвора, шпинделя, уплотнительных колец, привода. Затвор может быть выполнен в виде клина с двумя параллельными дисками. Привод является ручным и представляет собой маховик. Корпус задвижки должен быть изготовлен из стали. Уплотнение шпинделя задвижки должно быть выполнено из латуни (сплав на основе меди). |
| 24. | Задвижки | Тип присоединения к трубопроводу фланцевое, под приварку с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. Условное давление 1,0 (10,0) МПа (кгс/см2). Диаметром 150 мм. Задвижка должна состоять из корпуса, затвора, шпинделя, уплотнительных колец, привода. Затвор может быть выполнен в виде клина с двумя параллельными дисками. Привод является ручным и представляет собой маховик. Корпус задвижки должен быть изготовлен из серого чугуна. Уплотнение шпинделя задвижки должно быть выполнено из латуни (сплав на основе меди). |
| 25. | Краски | Масляные цветные густотертые краски после разведения олифой до малярной консистенции предназначенные для окрашивания металлических и деревянных изделий. Массовая доля летучих веществ не более 9,0 %. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 часов. Условная светостойкость пленки не менее 2 часа. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 2 часов. Покрытия красками после высыхания не должны оказывать вредного воздействия на организм человека. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Плотность пленки, полученной после высыхания краски, разведенной олифой до малярной консистенции должна быть в пределе не хуже чем 1,4-2,5 г/см2. |
| 26. | Олифа | Пленкообразующее вещество, представляющее собой продукты переработки растительных масел с введением сиккативов для ускорения процесса высыхания. Растительное масло, применяемое для изготовления олифы должно быть льняное или конопляное. Отстой (по объёму) не более 1 %. Кислотное число не более 7 мг КОН/г. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20±2) °С должна быть полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, не более 24 часов. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. |
| 27. | Очес | Короткое непараллелизованное льняное волокно, получаемое в результате чесания трепаного льна или перечеса чесаного льна и предназначенное для переработки в пряжу. Сорта не ниже 6. Массовая доля костры и сорных примесей не более 7 %. Фактическая влажность льняного очеса не должна быть более 16 %. |
| 28. | Колонки | Колонка водоразборная эжекторная незамерзающая КВ-4 предназначена для отбора воды населением из водопроводной сети. Наличие эжектора должно обеспечивать полный отсос возвратной воды, что должно давать гарантию бесперебойной работы колонки в зимнее время при низких температурах. Колонка водоразборная соответствуют требованиям ГОСТ 15150-69 и климатическому исполнению «У» данного ГОСТа. При нажатии на рукоятку колонки КВ-4 усилием от 8 кг, рычаг должен давить на вилку подающей трубы, которая, в свою очередь, должна толкать муфту эжектора вниз а нижняя часть эжектора должна открывать клапан приемника. Вода из водопроводной сети под давлением через эжектор должна поступать в подающую трубу и поступать к потребителю. При снятии усилия с рукоятки рычага, муфта под воздействием пружины должна возвращаться на место, клапан должен перекрывать подачу воды. Вода, оставшаяся в подающей трубе, через отверстия в муфте должна сливаться в корпус колонки. При повторном нажатии на рукоятку рычага за счет скорости напора воды через эжектор должен происходить отсос жидкости из корпуса колонки. В результате вышеуказанного процесса должен поддерживаться минимальный уровень воды в корпусе колонки и должно достигаться полное отсутствие жидкости в подающей трубе во время отсутствия необходимости отбора воды потребителем, что должно обеспечивать бесперебойную работу колонки в зимнее время при низких температурах. Рабочая среда вода. Рабочее давление минимальное 1 кгс/см2 максимальное не более 6 кгс/см², условный проход подающей трубы 15 мм, условный проход подводящей трубы 20 мм., высота наземной части 1000 мм. Материалы конструкции оборудования не должны оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожаровзрывоопасные ситуации. Конструкция оборудования должна исключать на всех предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы, способные вызвать разрушения, представляющие опасность для работающих. |
| 29. | Щебень | Неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень из гравия и валунов должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80 % по массе. Марка по дробимости щебня из гравия 400. Содержание зерен слабых пород в щебне из изверженных, метаморфических и осадочных горных пород марки 400 должно быть 10 % по массе. Содержание зерен слабых пород в щебне из гравия и валунов марки 400 должно быть 15 % по массе. Щебень по морозостойкости должен быть марки не ниже F25. Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в щебне из осадочных пород должно быть не более 3 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в щебне из гравия должно быть не более 3 % по массе. Содержание глины в комках в щебне из изверженных, осадочных и метаморфических пород не должно быть более 0,25 %. Содержание глины в комках в щебне из гравия не должно быть более 0,25 %. Щебень должен быть стойким к воздействию окружающей среды. Щебень должен обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Щебень должен быть фракцией свыше 20 мм (включительно) до 40 мм (включительно). |
| 30. | Сталь | Арматурная сталь изготовленная из углеродистой и низколегированной стали марок Ст3кп или Ст3пс или Ст3сп или Ст5сп или Ст5пс. Класс стали должен быть А-I (А240) или А-II (А300). Арматурная сталь должна изготовляться горячекатаной. На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов. |
| 31. | Устройство для отбора воды | Рабочее давление не более 1 (10) МПа (кгс·см2). Внутренний диаметр корпуса 125 мм. Ход клапана от 24 до 30 мм (включительно). Число оборотов штанги (штока) до полного открытия гидранта от 12 до 15 (включительно). Люфт шпинделя в опоре по оси не более 0,4 мм. Полный срок службы - не менее 10 лет. Конструкция корпуса гидранта должна обеспечивать прочность при гидравлическом давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее давление. Конструкция гидранта в сборе должна сохранять герметичность соединений и уплотнений при рабочем давлении. При этом не допускаются течи и каплеобразование жидкости через стенки корпусных деталей гидранта и задвижки, а также в местах неподвижных соединений и через уплотнение шпинделя. Конструкцией гидранта должно быть обеспечено его открытие и закрытие во всем рабочем диапазоне давления. Гидрант должен быть оснащен устройством для слива оставшейся после работы воды. При этом количество оставшейся воды в гидранте после работы не должно превышать 100 см3. Органы управления запорными устройствами гидранта должны плавно перемещаться при работе в установленном диапазоне. Усилие открытия (закрытия) клапана гидранта ключом КП (или задвижки специальным ключом) не должно превышать 150 Н (15 кгс). Кольцо клапана гидранта должно быть изготовлено из морозостойкой резины повышенной твердости. На обработанных трущихся поверхностях литых деталей (патрубок, корпус, ниппель, корпус клапана) наличие раковин, шлаковых включений, трещин и других дефектов литья должно отсутствовать. По механическим и антикоррозионным свойствам материал резьбовой части ниппеля не должен уступать свойствам латуни ЛК1 ГОСТ 1020 или бронзы Бр О5Ц5С5 ГОСТ 613. Материал шпинделя гидранта не должен уступать стали марки 30X13 ГОСТ 5632. Седло клапана (посадочное место клапана) должно быть изготовлено из материала с основными свойствами не ниже, чем у латуни марки ЛК1 ГОСТ 1020 или у бронзы марки Бр О5Ц5С5 ГОСТ 613. На деталях гидрантов следы коррозии, забоины, вмятины, трещины и другие механические повреждения и дефекты не допускаются. Острые углы и кромки на деталях должны быть притуплены. Выкрашивания, местные срывы и неровности на поверхности резьб не допускаются, если они по глубине выходят за пределы среднего диаметра резьбы и их общая протяженность по длине превышает половину длины витка. В комплект поставки гидранта должны входить комплектующие изделия, предусмотренные ТД на изделие, паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации или единый документ, их заменяющий, оформленные в соответствии с ГОСТ 2.601. Маркировка должна содержать следующие данные: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; условное обозначение гидранта по системе предприятия-изготовителя; заводской номер; высота гидранта; внутренний диаметр корпуса DN; год выпуска; название страны-изготовителя. Гарантийный срок - 24 месяца со дня ввода гидранта в эксплуатацию. |
| 32. | Кольца | Стеновые кольца рабочей камеры колодца диаметром 700 мм. Конструкции должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015. Конструкции должны быть изготовлены из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 классом прочности не ниже В20. Для армирования конструкций должна применяться арматурная сталь следующих видов и классов: стержневая горячекатанная классов A-l (А240) и A-III (А400) по ГОСТ 5781;. Сварные арматурные и закладные изделия должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14098 и ГОСТ 10922. Ходовые скобы следует изготовлять из стержневой арматурной стали классов A-l (А240) по ГОСТ 5781. Диаметр стержней для ходовых скоб должен быть не менее 16 мм. Установленные ходовые скобы должны быть защищены от коррозии. Качество поверхностей конструкций (за исключением стыковых поверхностей) должно удовлетворять требованиям, установленным для категории А6 по ГОСТ 13015, а стыковых поверхностей - для категории А7. В бетоне конструкций, не должно быть трещин за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм. Открытые поверхности стальных закладных изделий, монтажные петли и строповочные отверстия должны быть очищены от наплывов бетона и раствора. Рабочие камеры должны быть в комплекте с плитами перекрытия. |
| 33. | Люки | Верхняя часть перекрытия смотрового колодца, устанавливаемая на опорную часть камеры и состоящая из корпуса и крышки. Малогабаритный. Номинальной нагрузкой 250 кН. Отливки не должны иметь дефектов, снижающих их прочность. Отливки должны соответствовать требованиям ГОСТ 26358. Трещины не допускаются. Верхние поверхности крышек люков всех типов должны быть рельефными. Конструкция люков должна предусматривать не менее одной впадины или отверстия, предназначенных для возможности открывания крышки. Крышки люков должны свободно входить в соответствующие им корпуса. Зазор между ними по периметру не должен превышать 3 мм на сторону. Крышки люков, должны плотно прилегать к соответствующим опорным поверхностям их корпусов. Допуск плоскостности их опорных поверхностей не должен превышать 2 мм. Опорная поверхность корпуса должна быть сконструирована таким образом, чтобы давление на опорную поверхность при приложении номинальной нагрузки не превышало 7,5 МПа. Корпуса, крышки, ремонтные вставки люков, должны быть изготовлены из серого чугуна марки не ниже СЧ20 по ГОСТ 1412. Допускается замена марки чугуна, обеспечивающая номинальную нагрузку. Внутренние запорные устройства люков должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3 по ГОСТ 380 с антикоррозионным покрытием. На наружной поверхности крышек люков должно быть отлито условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя. На внутренней поверхности крышек люков должно быть отлито месяц и год изготовления. |
| 34. | Электроды | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм2. Тип Э50А. |
| 35. | Бетон | Искусственный камневидный строительный материал, получаемый в результате формования и твердения рационально подобранной и уплотненной бетонной смеси. Класс прочности на сжатие должен быть не ниже чем В10 (М150). По морозостойкости должен быть не хуже чем F75. Пo водонепроницаемости должен быть не ниже чем W4. Материалы входящие в состав должны быть следующие: цементы, крупный и мелкий заполнители, вода и добавки должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий с учетом требований ГОСТ 31384. |
| 36. | Известь | Строительная негашеная комовая, сорт I. |
| 37. | Известь | Внешний вид - порошок белого цвета или слабоокрашенный, с наличием комков 1 или 2 сорт. Массовая доля активного хлора для 1 сорта не менее 25 %. Массовая доля активного хлора для 2 сорта не менее 20 %. Коэффициент термостабильности для 1 сорта не менее 0,90. Коэффициент термостабильности для 2 сорта не менее 0,80. Гарантийный срок хранения хлорной извести 1-го сорта - 3 года со дня изготовления, 2-го сорта - 1 год со дня изготовления. |
| 38. | Проволока | Горячекатаная в мотках. Диаметром 6,5 мм. Овальность катанки не должна превышать 50% суммы предельных отклонений по диаметру. Проволока должна быть изготовлена из углеродистой стали обыкновенного качества марок Ст0 или Ст1 или Ст2 или СтЗ всех степеней раскисления по ГОСТ 380. На поверхности катанки не должно быть раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений. Не допускаются отпечатки, рябизна, раскатанные пузыри и риски, отдельные мелкие плены, выводящие размеры катанки за предельные отклонения по диаметру. |
| 39. | Щебень | Неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень из гравия и валунов должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80 % по массе. Марка по дробимости щебня из гравия 1000. Содержание зерен слабых пород в щебне из изверженных, метаморфических и осадочных горных пород марки 1000 должно быть 5 % по массе. Содержание зерен слабых пород в щебне из гравия и валунов марки 1000 должно быть 10 % по массе. Щебень по морозостойкости должен быть марки не ниже F25. Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в щебне из гравия должно быть не более 1 % по массе. Содержание глины в комках в щебне из гравия не должно быть более 0,25 %. Щебень должен быть стойким к воздействию окружающей среды. Щебень должен обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Щебень должен быть фракцией свыше 40 мм (включительно) до 70 мм (включительно). |
| 40. | Трубы | Бурильные трубы должны быть изготовлены с высаженными внутрь концами и муфтами к ним. Наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм. Кривизна труб на концевых участках, равных одной трети длины трубы, не должна превышать 1,3 мм на 1 м. На поверхности труб и муфт (наружной и внутренней) не должно быть плен, раковин, закатов, расслоений, трещин и песочин. С целью предохранения от коррозии наружные поверхности каждой трубы должны быть окрашены. |
| 41. | Кольца | Стеновые кольца рабочей камеры колодца диаметром 1500 мм. Конструкции должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015. Конструкции должны быть изготовлены из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 классом прочности не ниже В25. Для армирования конструкций должна применяться арматурная сталь следующих видов и классов: стержневая горячекатанная классов A-l (А240) и A-III (А400) по ГОСТ 5781;. Сварные арматурные и закладные изделия должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14098 и ГОСТ 10922. Ходовые скобы следует изготовлять из стержневой арматурной стали классов A-l (А240) по ГОСТ 5781. Диаметр стержней для ходовых скоб должен быть не менее 16 мм. Установленные ходовые скобы должны быть защищены от коррозии. Качество поверхностей конструкций (за исключением стыковых поверхностей) должно удовлетворять требованиям, установленным для категории А6 по ГОСТ 13015, а стыковых поверхностей - для категории А7. В бетоне конструкций, не должно быть трещин за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм. Открытые поверхности стальных закладных изделий, монтажные петли и строповочные отверстия должны быть очищены от наплывов бетона и раствора. Рабочие камеры должны быть в комплекте с плитами перекрытия. |
| 42. | Битумы | Вязкие нефтяные дорожные битумы должны быть изготовлены окислением продуктов прямой перегонки нефти и селективного разделения нефтепродуктов (асфальтов деасфальтизации, экстрактов селективной очистки), а также компаундированием указанных окисленных и неокисленных продуктов или в виде остатка прямой перегонки нефти. Растяжимость при температуре 25 0С должна быть не менее 55 см. Растяжимость при температуре 0 0С должна быть не менее 3,5 см. |
| 43. | Щебень | Неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень из гравия и валунов должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80 % по массе. Марка по дробимости щебня из гравия 800. Содержание зерен слабых пород в щебне из изверженных, метаморфических и осадочных горных пород марки 800 должно быть 10 % по массе. Содержание зерен слабых пород в щебне из гравия и валунов марки 800 должно быть 10 % по массе. Щебень по морозостойкости должен быть марки не ниже F25. Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в щебне из гравия должно быть не более 1 % по массе. Содержание глины в комках в щебне из гравия не должно быть более 0,25 %. Щебень должен быть стойким к воздействию окружающей среды. Щебень должен обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Щебень должен быть фракцией свыше 10 мм (включительно) до 20 мм (включительно). |
| 44. | Щебень | Неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень из гравия и валунов должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80 % по массе. Марка по дробимости щебня из гравия 800. Содержание зерен слабых пород в щебне из изверженных, метаморфических и осадочных горных пород марки 800 должно быть 10 % по массе. Содержание зерен слабых пород в щебне из гравия и валунов марки 800 должно быть 10 % по массе. Щебень по морозостойкости должен быть марки не ниже F25. Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) в щебне из гравия должно быть не более 1 % по массе. Содержание глины в комках в щебне из гравия не должно быть более 0,25 %. Щебень должен быть стойким к воздействию окружающей среды. Щебень должен обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Щебень должен быть фракцией свыше 40 мм (включительно) до 70 мм (включительно). |
| 45. | Мастика | Битумная кровельная горячая мастика, представляющая собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя и используемая в горячем состоянии. Мастика должна быть одной из следующих марок: МБК-Г-55 или МБК-Г-65. Теплостойкость в течение 5 ч, для мастики марки МБК-Г-55 должна быть не менее 55 0С. Теплостойкость в течение 5 ч, для мастики марки МБК-Г-65 должна быть не менее 65 0С. По внешнему виду мастика должна быть однородной, без посторонних включений. |
| 46. | Листы асбестоцементные | Листы не должны иметь отколов, пробоин и сквозных трещин. Предел прочности при изгибе не менее 16,0 (160) МПа (кгс/кв. см). Плотность не менее 1,60 г/куб. см. Водонепроницаемость не менее 24 часов. На лицевой поверхности перекрываемой части листов должны быть нанесены: товарный знак или наименование предприятия - изготовителя; обозначение профиля листа. Асбестоцементные волнистые листы должны относиться к группе негорючих строительных материалов по ГОСТ 30244. Ширина 980 мм. Толщина 5,8 мм. |
| 47. | Детали к асбестоцементным листам | Детали не должны иметь отколов, пробоин и сквозных трещин. Предел прочности при изгибе не менее 16,0 (160) МПа (кгс/кв. см). Плотность не менее 1,60 г/куб. см. Водонепроницаемость не менее 24 часов. Асбестоцементные волнистые листы должны относиться к группе негорючих строительных материалов по ГОСТ 30244. Номинальная толщина детали 7,5 мм. |
| 48. | - Сталь | Оцинкованная сталь должна быть изготовлена из углеродистой холоднокатаной рулонной стали с качеством поверхности по ГОСТ 16523-97. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием. На листах и полосах с необрезной кромкой должны отсутствовать рванины кромок глубиной, превышающей предельные отклонения по ширине. Толщина не менее 0,7 мм. |
| 49. | Пропан бутан | Объемная доля жидкого остатка при 20°С не более 1,6 %. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не более 0,013 %. |
| 50. | Растворитель | Растворитель должен быть предназначен для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС в ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ. Растворитель должен соответствовать требованиям ГОСТ 31089-2003. Массовая доля бутилацетата должно быть не более 12 %. Цвет и внешний вид должны быть в виде бесцветной или слегка желтоватой однородной прозрачной жидкости без видимых взвешенных частиц. Кислотное число не более 0,07 мг КОН/г. Число коагуляции должно быть не менее 24 %. Гарантийный срок растворителя должен быть не менее одного года с даты изготовления. |
| 51. | Грунтовка | Должна представлять собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ. Предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Цвет пленки грунтовки красно-коричневый. Внешний вид пленки - после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой. Степень разбавления грунтовки растворителем не более 20 %. Степень перетира не более 40 мкм. Время высыхания до степени 3, при (20±2) °С, не более 24 часов. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку. Стойкость пленки к статическому воздействию 3 %-ного раствора хлористого натрия не менее 24 часов. Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при (20±2) °С не менее 48 часов. Покрытие грунтовкой после высыхания не должно оказывать вредного воздействия на организм человека. |
| 52. | Шнур | Шнур асбестовый общего назначения. На поверхности шнура не должно быть поврежденных наружных нитей. Сердечник не должен выступать из-под наружных нитей. Массовая доля влаги не должна превышать 3% для шнуров на основе хлопка и 4,5% для шнуров на основе вискозы. Массовая доля асбестового волокна в шнурах должна быть не менее 78%. Шнур должен быть устойчивыми к изгибу и при испытании не должен расслаиваться и иметь разрывов нитей. Диаметр шнура должен быть не менее 8 мм. |
| 53. | Мастика | Герметизирующая нетвердеющая мастика, представляющая собой вязкую однородную массу, изготовляемую на основе полиизобутиленового, этиленпропиленового, изопренового и бутилового каучуков, наполнителей и пластификаторов. Относительное удлинение при максимальной нагрузке не менее 35 %. Водопоглощение не более 0,4 %. Стекание мастики при 70 °С (теплостойкость) не более 2,0 мм. Относительное удлинение при температуре минус 50 °С не менее 7,0 %. Гарантийный срок хранения мастики не должен быть больше одного года со дня изготовления. |
| 54. | Лак | Лак представляющий собой раствор битума в органических растворителях с введением синтетических модифицирующих добавок и сиккатива. Лак предназначен для защиты поверхностей металлических конструкций и изделий. Внешний вид пленки - глянцевая, однородная, ровная, без оспин и морщин черная. Массовая доля нелетучих веществ 39 %. Время высыхания пленки до степени 3 при 20±2 °С не более 24 часов. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20±2 °С не менее 48 часов. Гарантийный срок хранения лака должен быть не менее шести месяцев со дня изготовления. |
| 55. | Лак | Лак представляющий собой раствор в органических растворителях основы, состоящей из смеси препарированных высыхающих, высыхающих и полувысыхающих масел или этерифицированных жирных кислот с добавлением смолы на основе канифоли и сиккатива. Лак предназначен для покрытия электротехнической стали, применяемой для изделий с изоляцией класса нагревостойкости В. Внешний вид лака - однородная жидкость коричневого цвета без посторонних включений. После высыхания лак должен образовывать однородную глянцевую пленку. Наличие сыпи не допускается. Время высыхания лака до степени 3 при (235±5) °С не более 20 минут. Маслостойкость пленки не менее 67,0 Н. Температура вспышки лака не ниже 33 °С, температура самовоспламенения не ниже 232 °С. Гарантийный срок хранения лака должен быть не менее шести месяцев со дня изготовления. |
| 56. | Лента | Изоляционная прорезиненная лента, предназначенная для электроизоляции и применяемая в неагрессивных средах при температуре от минус 30 до плюс 30 °С. Лента должна быть односторонняя обычной липкости. Лента должна иметь равномерное (без пропусков) покрытие поверхности ткани резиновой смесью. Липкость (скорость расклеивания) до и после старения должна быть не более 100 мм/мин. Разрывная нагрузка должна быть не менее 6 (6) кН/м (кгс/см). Лента не должна содержать веществ, изменяющих цвет соприкасающихся с ней металлических поверхностей. Лента должна быть плотно скатана в рулон. Гарантийный срок хранения ленты должен быть не менее 12 месяцев со дня изготовления. |
| 57. | Масло турбинное | Турбинные масла марок Тп-22 или Тп-30 или Тп-46 содержащие присадки, улучшающие антиокислительные, деэмульгирующие, противокоррозионные и антипенные свойства. Турбинное масло марки Тп-30 должно содержать противоизносную присадку. Индекс вязкости для марок Тп-22 и Тп-46 должен быть не менее 90. Индекс вязкости для марки Тп-30 должен быть не менее 95. Кислотное число для марок масла Тп-30 и Тп-46 должно быть не более 0,5 мг KОН на 1 г масла. Кислотное число для марки масла Тп-22 должно быть не более 0,05 мг KОН на 1 г масла. Зольность базового масла должна быть не более 0,005 %. |
| 58. | - Уголок | Размер 50x50x5 мм. Плотность стали - 7,85 г/см3. |
| 59. | Припои | Должны быть оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС 30 применяемые для лужения и пайки деталей. |
| 60. | Электрокартон | Картон марок ЭВ или ЭВТ или ЭВС. Картон марки ЭВ должен изготовляться из 100% сульфатной хвойной небеленой целлюлозы или из смеси сульфатной хвойной небеленой целлюлозы и хлопковой целлюлозы или тряпичного волокна; картон марки ЭВТ - из сульфатной хвойной небеленой целлюлозы и не менее 30% хлопковой целлюлозы или тряпичного волокна, картон марки ЭВС - из смеси хвойной сульфатной небеленой целлюлозы и хлопковой целлюлозы или тряпичного волокна. Картон при резке и при изгибе на 90 °С не должен расслаиваться. |
| 61. | Электроды | Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм2. Тип Э55А. |
| 62. | Прокладки | Прокладки из паронита. Предельные отклонения наружного и внутреннего диаметра прокладок из паронита должны соответствовать ГОСТ 481-80. |
| 63. | Задвижки | Задвижки - с ручным управлением. Тип присоединения к трубопроводу - под приварку. Климатическое исполнение и условия эксплуатации задвижки должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150. Диаметр 50 мм. |
| 64. | - Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской с наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм |
| 65. | - Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм |
| 66. | - Трубы | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |
| 67. | Пемза шлаковая | Материал, получаемый поризацией расплава шлаков металлургического и химического производства. |
| 68. | Кирпич | Изделие в форме прямоугольного параллелепипеда номинальными размерами 250х120х65 мм. Кирпич должен быть полнотелым или пустотелым. По прочности кирпич должен быть марки М100 или М 125. Водопоглощение должно быть не более 6,0 %. Кислотостойкость кирпича должна быть не менее 95,0 %. Марка по морозостойкости кирпича должна быть не ниже F75. |
| 69. | Шпатлевка | Предназначена для заполнения неровностей и исправления дефектов окрашиваемой поверхности в системах покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Состав - смесь пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением органических растворителей. Время высыхания до степени 3 не более 24 часов. Степень перетира не более 90 мкм. Массовая доля нелетучих веществ не менее 75 %. |
| 70. | Фланцы | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм |
| 71. | Фланцы | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм |
| 72. | Проволока | Основа колючей проволоки должна быть изготовлена из термически обработанной проволоки, которая должна иметь временное сопротивление разрыву не менее 350 Н/мм2 (36 кгс/мм2) и выдерживать без разрушения не менее пяти перегибов на 180°. Концы шипов должны быть прямыми и острыми. Диаметр основы проволоки должен быть 2,8 мм. Диаметр шипа должен быть 2,0 мм. Шипы должны сидеть на основе неподвижно. Цинковое покрытие на проволоке, предназначенной для основы, должно быть сплошным. |
| 73. | Смазка | Однородная мазь без комков. Температура каплепадения не ниже 78°С. Массовая доля воды не более 2,5 %. Смазка не должна содержать свободных органических кислот и механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте. Массовая доля кальциевых мыл жирных кислот, входящих в состав естественных жиров должно быть не менее 11 %. Смазка не должна быть пожароопасна и взрывоопасна. Смазка не должна быть токсична. Гарантийный срок хранения смазки должен быть пять лет со дня изготовления. |
| 74. | - Парафины | Внешний вид кристаллическая масса белого цвета. Массовая доля масла не более 1,8 %. Гарантийный срок хранения парафинов два года со дня изготовления. |
| 75. | - Бензин | Бензин должен быть изготовлен из высокооктановых компонентов (алкилата, изомеризата, бензина каталитического риформинга, толуола или других компонентов с высокой химической стабильностью) с добавлением этиловой жидкости, антиокислителя и красителя. Бензин не должен содержать поверхностно-активных веществ и других химических веществ в количестве, ухудшающем их свойства. Содержание тетраэтилсвинца в бензине должно быть не более 2 г/1 кг. Содержание фактических смол не более 3 мг/100 см3 бензина. Массовая доля серы не более 0,03 %. Температура начала кристаллизации не выше – 60 °С. В бензине не должно быть водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды. |
| 76. | Задвижки | Задвижки - с ручным управлением. Тип присоединения к трубопроводу - под приварку. Климатическое исполнение и условия эксплуатации задвижки должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150. Диаметр 100 мм. |
| 77. | - Цемент | Портландцемент тампонажный с минеральными добавками сульфатостойкий для низких и нормальных температур. Содержание клинкера в цементе должно быть от 80 до 94 %. Водоотделение не более 8,7 мл. Массовая доля оксида серы не менее 1,5 % и не более 3,5 %. Массовая доля оксида магния в клинкере не должна быть более 5,0 %. Содержание трехкальциевого алюмината не более 5 %. Сумма трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита не более 22 %. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в цементе не должна быть более 740 Бк/кг. |
| 78. | - Глина комовая | Природная огнеупорная глина каолинитового и каолинитогидрослюдистого состава, поставляемая с карьерной влажностью. Потеря массы при прокаливании не более 18 %. Коллоидальность не менее 8,0 %. Концентрация обменных катионов не менее 7,0 мг·экв/100 г сухой глины. Массовая доля глинистой составляющей должна быть не менее 65 %. |
| 79. | - Фланцы | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм |
| 80. | - Отвод | Деталь, предназначенная для плавного изменения направления трубопровода. На наружной и внутренней поверхностях отвода должны отсутствовать трещины, надрывы и расслоения. 90 градусов диаметром условного прохода 50 мм., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм. |
| 81. | - Тройник | Деталь, предназначенная для присоединения к магистральному трубопроводу боковых ответвлений. На наружной и внутренней поверхностях тройника должны отсутствовать трещины, надрывы и расслоения. Равнопроходный диаметром условного прохода 50 мм., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм |
| 82. | - Переходы | Деталь, предназначенная для плавного изменения диаметра трубопровода. На наружной и внутренней поверхностях перехода должны отсутствовать трещины, надрывы и расслоения. Концентрические диаметром условного прохода 65х50 мм. |
| 83. | - Клапан | Тип присоединения к трубопроводу фланцевое, под приварку. Диаметром 50 мм. |
| 84. | Манометр | Показывающий. Манометр должен выдерживать воздействие 20000 циклов переменного избыточного давления. Средняя наработка на отказ должна быть 80000 часов. Полный средний срок службы прибора должен быть не менее 10 лет. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха и атмосферного давления приборы должны соответствовать ГОСТ Р 52931-2008. По защищенности от воздействия окружающей среды прибор должен быть защищен от проникания твердых частиц, пыли и воды. Регулирующее устройство должно соответствовать требованиям ГОСТ 9988. Диаграммные ленты и диски должны соответствовать требованиям ГОСТ 7826. Стекло приборов не должно иметь дефектов, препятствующих правильному отсчету показаний. |
| 85. | - Счётчик | Турбинный счетчик холодной воды с отсчетным устройством, имеющим магнитную связь с турбиной, предназначенный для измерения объема питьевой воды по ГОСТ 2874-82 температурой от 5 до 40 °С, протекающей по трубопроводу. По устойчивости к воздействию окружающей среды счетчик должен соответствовать обыкновенному исполнению по ГОСТ 12997-84. Счетчик должен быть герметичным и выдерживать избыточное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2). По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха счетчик должен соответствовать исполнению В4 по ГОСТ 12997-84. Счетчик должен иметь регулирующее устройство, обеспечивающее возможность изменения показаний счетчика не менее чем на 6%. Счетчик должен иметь отсчетное устройство со стрелочно-роликовым указателем и индикатором работы счетчика. Конструкцией счетчика должна быть обеспечена возможность опломбирования регулирующего и отсчетного устройств. Присоединение счетчиков к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 12817-80. Средняя наработка на отказ не менее 100000 ч. Установленная безотказная наработка не менее 10000 ч. Полный средний срок службы не менее 12 лет. Диаметр условного прохода 65 мм. |
| 86. | - Кран | Кран должен быть трёхходовой диаметром 25 мм. Эффективный диаметр полнопроходного крана должен быть не менее 95% диаметра входного отверстия патрубка корпуса. Кран должен быть стойким к воздействию климатических факторов. Климатическое исполнение и категория размещения крана должна соответствовать ГОСТ 15150. Материалы основных деталей крана, в том числе прокладочные, должны быть стойкими по отношению к рабочей среде и внешним воздействиям. На поверхности резьбы не допускаются вмятины и заусенцы, препятствующие навинчиванию проходного калибра. Фланцы должны соответствовать ГОСТ 12816. Кран должен быть герметичен по отношению к внешней среде по разъемным соединениям и сальниковым уплотнениям. Уплотнительные поверхности корпусов и пробок перед сборкой должны быть осушены и покрыты тонким слоем бескислотной смазки. В кране должно быть предусмотрено устройство, обеспечивающее непрерывную электропроводимость между штоком и корпусом. В комплект поставки должны входить - один кран, ЗИП и материалы в соответствии с ЗИ на конкретный кран, эксплуатационные документы. |
| 87. | - Головка | Пожарная соединительная головка для крепления пожарных рукавов диаметром 50 мм. Головка должна иметь четыре равномерно расположенные по окружности выступа с ограничительным буртиком, обеспечивающие надежный захват ключом по ГОСТ 14286. Поверхность головки должна быть без трещин, посторонних включений и раковин. Острые кромки наружных поверхностей должны быть притуплены. На поверхностях спиральных выступов раковины, включения и дефект формы должны отсутствовать. Головка должна быть изготовлена из алюминиевых сплавов не выше II группы по ГОСТ 1583 или латуни по ГОСТ 17711. В комплект поставки должны входить: головка и паспорт. |
| 88. | - Рукав | Гибкий трубопровод, предназначенный для транспортирования огнетушащих веществ под избыточным давлением. Рукав состоит из тканого или тканевязанного каркаса и внутреннего гидроизоляционного покрытия. При изготовлении каркаса рукава должны быть использованы нити из химических и натуральных волокон. Внутреннее гидроизоляционное покрытие должно быть изготовлено из полимерных материалов. Условный проход 50 мм. По климатическому исполнению в соответствии с ГОСТ 15150 для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом категории размещения 1 (УХЛ1). Толщина внутреннего гидроизоляционного покрытия рукава должна быть не менее 0,30 мм. Относительное увеличение диаметра при рабочем давлении должно быть не более 10 %. Относительное удлинение при рабочем давлении должно быть не более 5 %. Стойкость к абразивному износу не менее 20 циклов. |
| 89. | - Головка | Пожарная соединительная головка с внутренней присоединительной резьбой для оборудования трубопровода диаметром 50 мм. В паз головки должно быть установлено и надежно удерживаться в пазу резиновое кольцо, соответствующее ГОСТ 6557. Конструкция головки должна обеспечивать герметичность соединения с головками одного условного прохода, а также прочность и плотность материала при воздействии максимального гидравлического давления. Поверхность головки должна быть без трещин, посторонних включений и раковин. Острые кромки наружных поверхностей должны быть притуплены. На поверхностях спиральных выступов раковины, включения и дефект формы должны отсутствовать. Головка должна быть изготовлена из алюминиевых сплавов не выше II группы по ГОСТ 1583 или латуни по ГОСТ 17711. |
| 90. | - Фланцы | Стальные плоские приварные фланцы трубопроводов диаметром условного прохода 20 мм |
| 91. | - Фланцы | Стальные плоские приварные фланцы трубопроводов диаметром условного прохода 50 мм |
| 92. | - Фланцы | Стальные плоские приварные фланцы трубопроводов диаметром условного прохода 65 мм |
| 93. | - Кабели | Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами в количестве 4 штук, сечением 2,5 мм2. Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Кабели должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 26411. Медные и алюминиевые токопроводящие жилы кабелей должны быть однопроволочными и соответствовать классу 1 по ГОСТ 22483-2012. Защитные покровы кабелей должны соответствовать ГОСТ 7006. Кабели должны быть стойкими к монтажным изгибам. Срок службы кабелей должен быть не менее 15 лет. |
| 94. | - Кабель | Силовой. Токопроводящие жилы должны быть алюминиевые в количестве 4 штук, сечением 2,5 мм2. Электрическое сопротивление токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20 °C должно соответствовать ГОСТ 22483. Кабели должны быть стойкими к навиванию. Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50 °C. Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до 35 °C. Кабели должны быть стойкими к старению при воздействии температуры, превышающей на (10±2) °C длительно допустимую температуру нагрева жилы. Кабели должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.14. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабеля в эксплуатацию |
| 95. | - Провод | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией с жилой сечением 1,0 мм2. Токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483. На изоляции провода не должно быть проминов. Максимальный наружный диаметр 2,8 мм. Расцветка должна быть сплошная или выполнена нанесением двух продольных полос на изоляции натурального цвета, расположенных диаметрально. Изоляция должна плотно прилегать к токопроводящей жиле и удаляться без повреждения. Провода после 24 ч пребывания в воде должны выдержать в течение 15 мин испытание переменным напряжением 2500 В, частотой 50 Гц. Провод должен быть стойкими к воздействию плесневых грибов. Провод не должен распространять горение. Провод должен быть стойким к изгибу на угол 90° вправо и влево от исходного положения. Число циклов должно быть не менее 10 при радиусе изгиба, равном пятикратному наружному диаметру провода или толщине плоских проводов. Срок службы провода не менее 15 лет. |
| 96. | - Водонапорная башня 25 м3 Н-11 м | Бак с люком для осмотра должен быть изготовлен из листового металла толщиной 4 мм. Водонапорная опора должна быть изготовлена из листового металла толщиной 4 мм. Вместимость бака 25 куб/м. Высота опоры 11 м. Диаметр бака, 2600 мм. Диаметр опоры 1020 мм. Для наполнения водонапорной башни должна быть предусмотрена подводящая труба, по которой вода от насосной станции поступает в верхнюю часть опоры башни. Питание водопроводной сети должно осуществляться с помощью отводящей трубы из нижней части опоры. Переливная труба должна быть выведена на наивысший уровень воды в баке. В колодце на подводящей и отводящей трубах должны быть установлены задвижки с ручным приводом и обратные клапаны, а на переливной трубе должен быть установлен гидрозатвор с электродным датчиком верхнего уровня. При полностью наполненном баке вода через переливную трубу должна поступать в гидрозатвор и замыкать контакты электродного датчика, в результате чего должна выключаться насосная установка. Включение насосной установки должно производиться автоматически по сигналу датчика нижнего уровня, который должен быть установлен внутри водонапорной башни. В крыше водонапорной башни должен быть смотровой люк и люк для установки датчика нижнего уровня. Внутри опоры башни должна быть лестница, для осмотра и профилактического ремонта. Подъём на крышу водонапорной башни должен осуществляться по наружной лестнице, снабжённой предохранительным ограждением. На высоте 3,4 м от уровня земли в опоре должен быть герметический смотровой люк. Для улучшения водообмена и уменьшения льдообразования в нижней части опоры должен быть установлен конус, под который выведена разводящая труба. На отводящей трубе должен быть предусмотрен отвод с задвижкой и головкой муфтовой для сброса воды при производстве пробных откачек, а также, при необходимости для непосредственной подачи воды в передвижные ёмкости. |
| 97. | - Кабели | Кабели контрольные с медными жилами в количестве 4 штук, сечением 0,75 мм2. Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Кабели должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 26411. Медные токопроводящие жилы кабелей должны быть однопроволочными и соответствовать классу 1 по ГОСТ 22483-2012. Защитные покровы кабелей должны соответствовать ГОСТ 7006. Кабели должны быть стойкими к монтажным изгибам. Срок службы кабелей должен быть не менее 15 лет. |
| 98. | - Изоляторы штыревые | Изоляторы должны изготовляться из электротехнического фарфора по ГОСТ 20419 или электроизоляционного стекла. Требования к качеству поверхности фарфоровых изоляторов по ГОСТ 13873, требования к стеклу и качеству поверхности стеклянных изоляторов по ГОСТ 18328. Изоляторы должны выдерживать воздействие переменного тока частоты 50 Гц напряжением такого значения, при котором на поверхности изолятора образуется непрерывный поток электрических искр, не переходящих в электрическую дугу. Фарфор изоляторов в изломе не должен иметь открытой пористости. Изоляторы должны быть термомеханически прочными. Изоляторы в сухом состоянии и под дождем должны выдерживать без перекрытия и пробоя воздействие электрического напряжения частоты 50 Гц. Гарантийный срок эксплуатации изоляторов 4 года со дня ввода в эксплуатацию. |
| 99. | - Провод | Провод, скрученный из алюминиевых проволок сечением 25 мм2. В проводе не должно быть перехлестывания, выпирания, разрывов и надломов отдельных проволок. В месте окончания стального сердечника провод должен быть разрезан с наложением бандажей. Скрутка повивов должна быть произведена в противоположные стороны, причем наружный повив должен иметь правое направление скрутки. Заполнение проводов смазкой и наложение смазки на сердечник провода должно быть произведено без пропусков. Срок службы должен быть не менее 45 лет. Гарантийный срок эксплуатации 4 года с момента ввода проводов в эксплуатацию. |
| 100. | - Муфта 4 КМ-1 | Для оконцевания кабелей на открытом воздухе при переходе с кабельной линии на воздушную линию электропередачи |
| 101. | - Счётчик электрический | Счетчик для измерения и многотарифного учета активной и реактивной электроэнергии (в том числе и с учетом потерь), ведения массивов профиля мощности нагрузки с программируемым временем интегрирования (в том числе и с учетом потерь), фиксации максимумов мощности, измерения параметров трехфазной сети и параметров качества электроэнергии. Электросчетчик должен иметь три интерфейса связи. Счетчик должен конфигурироваться для работы в однонаправленном режиме (без учета направления тока в каждой фазе сети, три канала учета) и учитывать: активную электроэнергию прямого и обратного направления, как активную электроэнергию прямого направления (учет по модулю); реактивную электроэнергию первого и третьего квадранта, как реактивную электроэнергию прямого направления (индуктивная нагрузка); реактивную электроэнергию четвертого и второго квадранта, как реактивную электроэнергию обратного направления (емкостная нагрузка). Технические особенности электросчетчика: Цифровая обработка сигналов. Расширенный диапазон по напряжению 3×(57,7-115)/(100-200) или 3×(120-230)/(208-400) В. Улучшенные показатели надежности. Отсутствие электролитических конденсаторов. Резервное питание от источника переменного или постоянного тока напряжением от 100 до 265 В. Независимые равноприоритетные каналы связи: два RS-485 и оптический интерфейс (ГОСТ Р МЭК 61107-2001). ModBus-подобный. Четыре конфигурируемых изолированных испытательных выхода. Два конфигурируемых цифровых входа. Встроенные часы реального времени с высокой точностью хода. Функциональные возможности электросчетчика: Ведение архивов тарифицированной учтенной электроэнергии и не тарифицированной энергии с учетом потерь в линии электропередачи и силовом трансформаторе (активной, реактивной прямого и обратного направления и 4-х квадрантной реактивной – восемь каналов): всего от сброса (нарастающий итог); за текущие и предыдущие календарные сутки; на начало текущих и предыдущих календарных суток; за каждые предыдущие календарные сутки глубиной до 30 дней; на начало каждых предыдущих календарных суток глубиной до 30 дней. за текущий месяц и двенадцать предыдущих календарных месяцев; на начало текущего месяца и двенадцати предыдущих календарных месяцев; за текущий и предыдущий календарный год; на начало текущего и предыдущего календарного года. Тарификатор: восемь тарифов (Т1-Т8), восемь типов дней (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресение, праздник), двенадцать сезонов (на каждый месяц года), дискрет тарифной зоны должен составлять 10 минут, чередование тарифных зон в сутках до 144; использование расписания праздничных дней и список перенесенных дней. Измерение параметров электрической сети и вспомогательных параметров по каждой фазе и сумме фаз: активной, реактивной и полной мощности; активной и реактивной мощности потерь в линии электропередачи и силовом трансформаторе; коэффициента мощности; частоты сети; фазных, межфазных напряжений и напряжения прямой последовательности; коэффициентов искажения синусоидальности кривой фазных и межфазных напряжений; коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям; коэффициентов искажения синусоидальности кривой токов; коэффициентов несимметрии тока по нулевой и обратной последовательностям; текущего времени, даты и температуры. Измерение параметров качества электроэнергии: установившееся отклонение фазных, межфазных напряжений, напряжения прямой последовательности и частоты сети с нормированными метрологическими характеристиками в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97; коэффициентов искажения синусоидальности кривой фазных и межфазных напряжений, коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям с не нормированными метрологическими характеристиками. Автоматический контроль и регистрация выхода параметров сети за установленные пределы. Счетчик должен иметь четыре независимых испытательных выхода. Каждый выход должен конфигурироваться для формирования: импульсов телеметрии одного из каналов учета энергии (активной, реактивной, прямого и обратного направления, и четырехквадрантной реактивной, в том числе и с учетом потерь); сигнала превышения установленного порога мощности; сигнала телеуправления; сигнала контроля точности хода часов. Счетчик электроэнергии должен иметь два цифровых входа, каждый из которых должен конфигурироваться: как вход для управления режимами телеметрии от внешнего напряжения; как счетный вход для счета импульсов от внешних датчиков по переднему, заднему или обоим фронтам с фиксацией в архивах (аналогично архивам учтенной электроэнергии); как вход телесигнализации с ведением журнала измененного состояния входа. Счетчик должен вести журнал событий, журнал показателей качества электричества, журнал превышения порога мощности и статусный журнал. Счетчик должен позволять производить программирование, перепрограммирование, управление и считывание параметров и данных через интерфейсы связи RS-485 и оптический порт. Технические характеристики электросчетчика. Номинальное (максимальное) значение тока 1(2) или 5(10) А. Рабочий диапазон измеряемых напряжений от 0,8 Uном до 1,15 Uном В. Номинальное значение напряжения резервного питания 230 (постоянного или переменного тока) В. Рабочий диапазон напряжений резервного питания от 100 до 265 (постоянного или переменного тока) В. Номинальная частота сети 50 Гц. Класс точности при измерении в прямом и обратном направлении: активной электроэнергии 0,2 S или 0,5 S, реактивной электроэнергии 0,5 или 1,0. Защита информации два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов. Самодиагностика счетчика должна быть циклическая, непрерывная. Счётчик должен иметь межповерочный интервал 12 лет. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев. Средняя наработка счетчика электроэнергии на отказ 140000 часов. |

6. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА: определена и обоснована Заказчиком посредством применения проектно-сметного метода.

| Основные характеристики объекта закупки | Работы по строительству объекта: «Водоснабжение центральной усадьбы пос. Коммунар, Беловского района, Курской области» необходимо выполнить не позднее 30.09.2017 года. Размер обеспечения заявки 2,0 %от НМЦК. Размер обеспечения контракта 30 %от НМЦК. Срокгарантии на выполненные работы составляет 5лет смомента приёмки работ. |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием | проектно-сметный |
| Расчет НМЦК | Сметная документация составлена в текущем уровне цен по расчетному индексу на 3 кв. 2007 г. При определении сметной стоимости работ, применена общая система налогообложения. |
| Дата подготовки обоснования НМЦК | Октябрь 2007 года |

ОБОСНОВАНИЕ НМЦК ПО РЕМОНТУ ВОДОПРОВОДА

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  | Т/з осн. раб. Всего |  | Т/з мех. на ед. |  |  | Т/з мех. Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. З/п | Эк. Маш | З/п Мех |  | Осн. З/п | Эк .Маш | З/п Мех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,516 | 3374,88 | 94 | 3280,88 | 384,25 | 1741 | 49 | 1692 | 198 | 12,052 |  | 6,22 |  |  | 28,4625 |  |  | 14,69 |  |
| 2. | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,08 | 1795,79 | 1795,79 |  |  | 144 | 144 |  |  | 230,23 |  | 18,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,52 | 345,94 |  | 345,94 | 59,06 | 180 |  | 180 | 31 |  |  |  |  |  | 4,375 |  |  | 2,28 |  |
| ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ФЕР22-01-011-01 | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1км трубопровода | 0,07 | 3395,1 | 1974,78 | 1420,32 | 159.72 | 238 | 139 | 99 | 11 | 190,8 |  | 13,36 |  |  | 12,372 |  |  | 0.87 |  |
| 5. | ФЕР22-01-021-02 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | 1км трубопровода | 0,25 | 47459,27 | 2218,33 | 3204,16 | 403.24 | 11865 | 555 | 801 | 101 | 238,786 |  | 59,7 |  |  | 30,025 |  |  | 7,51 |  |
| 6. | Прайс-лист | Муфта соединительная 310,75/1, 18/5,5 | шт. | 1 | 47.88 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ФЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,035 | 78606,14 | 4201,58 | 5801,39 | 666,35 | 2751 | 147 | 203 | 23 | 405,95 |  | 14,21 |  |  | 51,575 |  |  | 1,81 |  |
| 8. | ФЕР 22-05-002-08 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 100 мм | 100 м продавливания | 0,2 | 19539,96 | 2887,26 | 16613,1 | 4274,16 | 3908 | 577 | 3323 | 855 | 295,826 |  | 59,17 |  |  | 313,125 |  |  | 62,63 |  |
| 9. | ФССЦ-507-3684 | Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм | м | 20,08 | 41,6 |  |  |  | 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ФЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,27 | 586,26 | 556,2 |  |  | 158 | 150 |  |  | 65,205 |  | 17,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ФЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,035 | 675,93 | 556,2 |  |  | 24 | 19 |  |  | 65,205 |  | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ФЕР22-02-002-03 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой полимерной изоляции еа трубопроводы диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,035 | 6112,68 | 1913,37 | 1851,84 | 1,64 | 214 | 67 | 65 |  | 203,55 |  | 7,12 |  |  | 0,1625 |  |  | 0,01 |  |
| 13. | ФССЦ-101-7429 | Мастика резиново-битумная марка «МГХ-Т АНТИКОР» холодная | кг. | 76,6 | 16,05 |  |  |  | 1231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЛОДЦЫ СУЩЕСТВУЮЩИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ФЕРр66-26-1 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 1 задвижка | 1 | 13,99 | 5,27 | 8,72 |  | 14 | 5 | 9 |  | 0,61 |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ФЕР22-03-006-01 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 1 | 281,48 | 10,29 | 1,09 |  | 281 | 10 | 1 |  | 1,1615 |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1 | 377,88 | 50,07 | 327,81 | 44,05 | 378 | 50 | 328 | 44 | 5,52 |  | 5,52 |  |  | 3,2625 |  |  | 3,26 |  |
| 17. | Прайс-лист | Компрессионный фланец 63/2 904,45/1, 18/5,5 | шт. | 1 | 139,36 |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ФЕР22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 1 | 75,61 | 4,72 | 41,86 | 4,23 | 76 | 5 | 42 | 4 | 0,4255 |  | 0,43 |  |  | 0,3125 |  |  | 0,31 |  |
| 19. | ФЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 | 101,71 | 15,33 | 5,73 |  | 102 | 15 | 6 |  | 1,6905 |  | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ФССЦ-301-7244 | Клапаны обратные В-В размером 2» | шт. | 1 | 267,28 |  |  |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ФЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 1 | 78,78 | 15,33 | 4,64 |  | 79 | 15 | 5 |  | 1,6905 |  | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ФССЦ-302-1832 | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1 диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,68 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ФЕР16-02-006-01 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,005 | 532,74 | 465,91 | 53,26 | 3,21 | 3 | 2 |  |  | 47,7356 |  | 0,24 |  |  | 0,2375 |  |  |  |  |
| 24. | ФССЦ-103-0129 | Трубы сварные электросварные прямощовные со снятой фаской наружным диамером 20 мм толщиной стенки 2 мм | м. | 0,5 | 6,34 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ФЕР46-03-013-56 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром 125 мм | 100 отверстий | 0,01 | 1682,96 | 436,14 | 1246,82 |  | 17 | 4 | 13 |  | 51,13 |  | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ФЕРр66-26-2 | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | 1 задвижка | 1 | 18,57 | 9,85 | 8,72 |  | 19 | 10 |  | 9 |  |  |  |  |  | 1,14 |  |  | 1,14 |  |
| 27. | ФЕР22-03-006-03 | Установка задвижек, и клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка | 1 | 45,14 | 17,32 | 3,28 |  | 45 | 17 | 3 |  | 1,955 |  | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Прайс-лист | Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р диаметром 100 мм | 1 шт. | 1 | 736,47 |  |  |  | 736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ФЕР22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 1 | 122,23 | 8,92 | 65,31 | 6,59 | 122 | 9 | 65 | 7 | 0,805 |  | 0,81 |  |  | 0,4875 |  |  | 0,49 |  |
| 30. | ФЕР22-03-011-03 | Установка гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 | 1216,8 | 19,42 | 6,06 | 0,34 | 1217 | 19 | 6 |  | 2,277 |  | 2,28 |  |  | 0,025 |  |  | 0,03 |  |
| 31. | Прайс-лист | Подставка пожарная двойная фланцевая 4636/1, 18/5,5 | 1 шт. | 1 | 714,33 |  |  |  | 714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 27574 | 2008 | 6850 | 1274 |  |  | 216,13 |  |  |  |  |  | 93,89 |  |

ОБОСНОВАНИЕ НМЦК ПО РЕМОНТУ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. З/п | Эк. Маш | З/п Мех |  | Осн. З/п | Эк .Маш | З/п Мех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ФЕРм35-01-100-03 | Демонтаж башни водонапорной стальной тип БР-15у | 1 шт. | 1 | 833,73 | 255,35 | 578,38 | 47,86 | 834 | 255 | 579 | 48 | 26,85 | 26,85 | 3,545 | 3,55 |
| 2. | ФЕР22-04-001-01 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона | 10 м3 железобетонных конструкций | 0,29 | 3132,38 | 743,25 | 2389,13 | 223,32 | 908 | 216 | 692 | 65 | 85,04 | 24,66 | 16,616 |  |
| 3. | ФЕР22-03-006-03 | Демонтаж задвижек чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка | 4 | 10,61 | 9,04 | 1,57 |  | 42 | 36 | 6 |  | 1,02 | 4,06 |  |  |
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1,0) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,012 | 3374,88 | 94 | 3280,88 | 384,25 | 40 | 1 | 39 | 5 | 12,052 | 0,14 | 28,4625 | 0,34 |
| 5. | ФЕР02-02-057-02 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,02 | 1795,79 | 1795,79 |  |  | 36 | 36 |  |  | 230,23 | 4,6 |  |  |
| 6. | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами | 1 т груза | 94 | 11,42 |  | 11,42 |  | 1073 |  | 10,73 |  |  |  |  |  |
| 7. | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0,06 | 345,94 |  | 345,94 | 59,06 | 21 |  | 21 | 4 |  |  | 4,375 | 0,26 |
| 8. | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей и пазухов котлованов | 100 м3 | 0,1 | 763,31 | 763,31 |  |  | 76 | 76 |  |  | 101,775 | 10,18 |  |  |
| МОНТАЖ БАШНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,062 | 729,71 | 74,21 | 102,13 | 11,55 | 45 | 5 | 6 | 1 | 8,855 | 0,55 | 1,1 | 0,07 |
| 10. | ФЕР08-01-003-01 | Гидроизоляция стен, фундаментов, горизонтальная цементная | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,062 | 1855,1 | 374,73 | 43,59 |  | 115 | 23 | 3 |  | 43,93 | 2,72 |  |  |
| 11. | ФЕР06-01-005-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,062 | 84900,61 | 3302,79 | 2627,89 | 305,83 | 5264 | 205 | 163 | 19 | 394,128 | 24,44 | 22,7375 | 1,41 |
| 12. | ФЕР06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,057 | 9185,6 | 512,54 | 620,85 | 29,54 | 524 | 29 | 35 | 2 | 53,2795 | 3,04 | 2,1875 | 0,12 |
| 13. | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,09 | 1225,24 | 231,85 | 94,91 |  | 110 | 21 | 9 |  | 24,38 | 2,19 |  |  |
| 14. | ФЕРм38-01-001-01 | Листовые конструкции массой свыше 0,5 т сборка с помощью крана на автомобильном ходу | 1 т конструкций | 3,1 | 9004,66 | 883,12 | 1683,8 | 121,5 | 27914 | 2738 | 5220 | 377 | 91,8 | 284,58 | 9 | 27,9 |
| 15. | ФЕР 09-02-001-04 | Монтаж бункеров и силосов стационарных | 1 т конструкций | 3,1 | 2051,87 | 338,32 | 1547,34 | 125,77 | 6361 | 1049 | 4797 | 390 | 33,63 | 104,25 | 9,95 | 30,85 |
| 16. | ФЕР 13-03-002-03 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 279,54 | 65,03 | 11,79 | 0,13 | 196 | 46 | 8 |  | 6,1065 | 4,27 | 0,0125 | 0,01 |
| 17. | ФЕР 13-03-004-04 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1951,75 | 51,11 | 17,73 | 0,25 | 1366 | 36 | 12 |  | 5,635 | 3,94 | 0,025 | 0,02 |
| 18. | ФЕР 06-01-071-02 | Дезинфекция емкостей для питьевой воды | 100 м3 емкости | 0,15 | 1041,09 | 153,51 | 3,28 |  | 156 | 23 |  |  | 18,975 | 2,85 |  |  |
| КОЛОДЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ФЕР 22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,29 | 24969,83 | 1068,42 | 3733,01 | 348,94 | 7241 | 310 | 1083 | 101 | 122,245 | 35,45 | 25,9625 | 7,53 |
| 20. | ФССЦ-101-2535 | Люки чугунные легкие | шт. | 2 |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ФССЦ-201-0650 | Ограждения лестничных проёмов | т. | 0,038 | 7571 |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 279,54 | 65,03 | 11,79 | 0,13 | 6 | 1 |  |  | 6,1065 | 0,12 | 0,0125 |  |
| 23. | ФЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 658,01 | 79,9 | 15,55 | 0,25 | 13 | 2 |  |  | 8,809 | 0,18 | 0,025 |  |
| 24. | ФЕР 22-03-006-03 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 4 | 45,14 | 17,32 | 3,28 |  | 181 | 69 | 13 |  | 1,955 | 7,82 |  |  |
| 25. | Прайс-лист | Задвижка с обрезиненным клином | 1 шт. | 4 | 736,47 |  |  |  | 2946 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ФЕР 22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 4 | 122,23 | 8,92 | 65,31 | 6,59 | 489 | 36 | 261 | 26 | 0,805 | 3,22 | 0,4875 | 1,95 |
| 27. | ФЕР 22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 2 | 75,61 | 4,72 | 41,86 | 4,23 | 151 | 9 | 84 | 8 | 0,4255 | 0,85 | 0,3125 | 0,63 |
| 28. | ФЕР 22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,2 | 377,88 | 50,07 | 327,81 | 44,05 | 76 | 10 | 66 | 9 | 5,52 | 1,1 | 3,2625 | 0,65 |
| 29. | Прайс-лист | Компрессионный фланец 63/2 904,45/1, 18/5,5 | шт. | 2 | 139,36 |  |  |  | 279 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ФЕР46-03-013-56 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром 125 мм | 100 отверстий | 0,03 | 1682,96 | 436,14 | 1246,82 |  | 50 | 13 | 37 |  | 51,13 | 1,53 |  |  |
| 31. | ФЕР46-03-013-54 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром 90 мм | 100 отверстий | 0,03 | 704,81 | 190,9 | 513,91 |  | 21 | 6 | 15 |  | 22,38 | 0,67 |  |  |
| 32. | ФЕР 46-03-017-04 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,1 | 2162,84 | 494,38 | 37,96 |  | 216 | 49 | 4 |  | 61,11 | 6,11 |  |  |
| 33. | ФЕР 22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0,0052 | 7191,72 | 3785 | 2959 | 332,75 | 37 | 20 | 15 | 2 | 365,7 | 1,9 | 25,775 | 0,13 |
| 34. | ФССЦ-103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 57 мм | м | 5 | 35,7 |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ФССЦ-103-0129 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 20 мм | м | 0,2 | 6,34 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ФЕР 22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0,009 | 43034,52 | 3785 | 2959 | 332,75 | 387 | 34 | 27 | 3 | 365,7 | 3,29 | 25,775 | 0,23 |
| 37. | ФЕР 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 | 892,2 | 413,57 | 3,66 | 0,18 | 54 | 25 |  |  | 46,6785 | 2,8 | 0,0125 |  |
| 38. | ФЕР 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 1 | 78,78 | 15,33 | 4,64 |  | 79 | 15 | 5 |  | 1,6905 | 1,69 |  |  |
| 39. | ФССЦ-302-1832 | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1 диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,68 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ФЕР 16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 | 101,71 | 15,33 | 5,73 |  | 102 | 15 | 6 |  | 1,6905 | 1,69 |  |  |
| 41. | ФССЦ-301-7244 | Клапаны обратные В-В размером 2» | шт. | 1 | 267,28 |  |  |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ФССЦ-507-0789 | Переходы диаметром условного прохода 100/50 мм | шт. | 1 | 87,58 |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ФЕР 16-07-001-01 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 1 | 744,31 | 11,18 | 3,75 | 0,18 | 744 | 11 | 4 |  | 1,1615 | 1,16 | 0,0125 | 0,01 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 59751 | 5420 | 14283 | 1060 |  | 572,92 |  | 80,84 |

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

2.1. Язык заявки на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, которыми обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть написаны на государственном языке Российской Федерации - русском языке, за исключением случаев, установленных частью 5 (статья 3 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации") или любом другом языке. В последнем случае участник размещения заказа обязан приложить перевод всех без исключения слов, словосочетаний, символов и знаков (включая имена собственные, товарные знаки, марки и т.д.) на русский язык. В случае невозможности перевода тех или иных слов, словосочетаний, символов и знаков участник размещения заказа обязан транслитерировать их на русский язык (изложить в кириллической транскрипции).

2.2. Содержание заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по её заполнению.

2.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

2.2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию:

1) при заключении контракта на выполнение работы для выполнения которых используется товар:

согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

По позициям товаров указанных в пункте 5.2. раздела 5 (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ) документации электронного аукциона, в отношении которых указаны максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, участник закупки указывает конкретные показатели. При заполнении первой части заявки на участие в электронном аукционе участник закупки должен учитывать, что в первой части своей заявки необходимо указывать товар который необходимо использовать при производстве работ (из которого выполняются все перечисленные работы), при этом максимальные и (или) минимальные значения требований к качеству, техническим характеристикам товаров и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемых товаров, выполняемых работ, потребностям заказчика должны соответствовать следующему: - товары с указанными в описании объекта закупки маркировками означают, что заказчику необходим именно такой товар (либо товар который по своим техническим характеристикам является лучшим заявленного заказчиком). При описании товара в отношении которого в описании объекта закупки заказчиком использованы слова «не должно быть….», «должны быть….», «должен быть….», «должна быть….», «должно быть….», «необходимо….», «предусматривается….», «не хуже чем….», «не допускается….» участнику закупки необходимо предложить товар без применения вышеуказанных слов и словосочетаний так как являются словами сослагательного наклонения и не обладают конкретикой. Указанные с применением предлогов (слов): «не более….», «не менее….», «не выше….», «не ниже….», «не хуже….», частицы "не…." с иными стандартными наречиями русского языка, такими как длиннее, короче, шире, уже, толще, тоньше, легче, тяжелее и т.д., означающими"превышение" или "занижение" значений показателей по сравнению с заданными означают, что участнику закупки необходимо выбрать конкретный показатель (значение).Кроме того, в своей заявке участник закупки должен учитывать, что в данном случае указанный числовой показатель входит в этот диапазон, т.е. является включительным. Указанные характеристики товара с применением союза (слова): «или….» означают, что участнику закупки необходимо выбрать конкретную характеристику составляющего материала. Указанные характеристики товара с указанием диапазонных значений (свыше 5 мм (включительно) до 10 мм (включительно)) означают, что участнику закупки необходимо в первой части заявки указать конкретное значение показателя входящего в указанный диапазон (например «5 мм…… 10 мм» или «6 мм…..8 мм»). При описании товара в отношении, которого в описании объекта закупки заказчиком использованы слова «не должно превышать….», «не должен превышать….» участнику закупки необходимо предложить товар без применения вышеуказанных слов и словосочетаний (например «не превышает…..»).При описании товара, в отношении которого, в описании объекта закупки заказчиком использованы слова «не допускаются….» участнику закупки необходимо предложить товар без применения вышеуказанных слов и словосочетаний (например «отсутствуют…..», «не содержатся»).При описании товара в отношении, которого в описании объекта закупки заказчиком использованы показатели с предлогами «от….» «до….» (от 4 до 6,5 м) участнику закупки необходимо предложить конкретные характеристики товара (например «……5 м»). При описании товара в отношении, которого в описании объекта закупки заказчиком использованы слова «следует применять….» участнику закупки необходимо предложить товар без применения вышеуказанных слов и словосочетаний (например «применено…..»). При описании товара в отношении, которого в описании объекта закупки заказчиком использованы слова «необходимо применять….» участнику закупки необходимо предложить товар с конкретной интерпретацией (например «применён…..»). Не допускается указание в первой части заявки слов типа «будет….», «не превышает… » и других слов и словосочетаний носящих предположительный характер и не обладающих конкретикой. При описании товара в отношении которого в описании объекта закупки заказчиком установлены требования в отношении сорта товара и указаны характеристики соответствующие каждому из сортов участнику закупки необходимо указать конкретный сорт и его конкретные характеристики соответствующие требованиям заказчика. Кроме того участник должен учитывать, что следующие показатели ранжируются Заказчиком следующим образом, а именно: Группа горючести по возрастанию, начиная с самой не горючей: НГ- Г1- Г2- Г3- Г4. Группа воспламеняемости по возрастанию, начиная с самой трудно воспламеняемой: В1- В2- В3- В4. Группа распространения пламени по возрастанию, начиная с самой трудно распространяющей пламя: РП1- РП2- РП3- РП4. Группа дымообразующей способности по возрастанию, начиная с самой трудно дымообразующей: Д1(s1)- Д2(s2)- Д3(s3)- Д4(s4). Группа токсичности по возрастанию, начиная с самой малотоксичной: Т1- Т2- Т3- Т4. Показатель рН любых веществ от 0 до 14 включительно, где 0 - самое кислотное вещество, 14 - самое щелочное. Сорт по возрастанию, начиная с самого некачественного: IV(4)- III(3)- II(2)- I(1)- Высший. Марка по водонепроницаемости по возрастанию, начиная с самой водопроницаемой: W0- W2- W4- W6- W8- W10- W12- W14- W16- W18- W20 (нечетные значения данного показателя являются несуществующими). Марка по подвижности по возрастанию, начиная с самой малоподвижной: Пк0- Пк1- Пк2- Пк3- Пк4- Пк5. Морозостойкость по возрастанию, начиная с самой мало-морозостойкой: F5- F10- F15- F20- F25- F50- F75- F100- F125- F150- F175- F200- F250- F300- F350- F400- F450- F500. Класс опасности для человека (живых организмов) по возрастанию, начиная с самого опасного: 1(I)- 2(II)- 3(III)- 4(IV). Класс радиационной опасности по возрастанию, начиная с самого опасного: 3(III)- 2(II)- 1(I). Класс прочности обоев по возрастанию, начиная с самого не прочного: 1(I)- 2(II)- 3(III). Класс точности по возрастанию, начиная с самого не точного: "С"- "В"- "А". Класс энергоэффективности по возрастанию, начиная с самого энерго не эффективного: "С"- "В"- "А"- "А+"- "А++". Класс защиты от поражения электрическим током по возрастанию, начиная с самого малозащищенного:1(I)- 2(II)- 3(III)-4(IV). Класс механической прочности по возрастанию, начиная с самого малопрочного: М3- М2- М1. Не допускается в первой части заявки применение таких слов как «будет….» и ему подобных, так как они не являются конкретными, а носят предположительный характер.

Указанные единицы измерений значений показателей, установленные Заказчиком являются существенными для Заказчика и, соответственно, не указание или не полное указание участником в составе первой части заявки на участие в аукционе единиц измерения значений конкретных показателей будет расценено комиссией как предоставление сведений, не соответствующих требованиям документации об аукционе.

В случае указания характеристик материала (товара) в пункте 5.2. раздела 5 (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ) документации электронного аукциона конкретных значений показателей, данные показатели являются показателями, значения которых не могут изменяться и, соответственно, участник закупки должен указать данные показатели в неизменном виде. В случае, если участник закупки не располагает конкретным значением показателя, соответствующего требованиям, установленным документацией об аукционе ввиду того, что не имеет требуемый товар (материал) в наличии, либо конкретное значение такого показателя не может быть обеспечено технологией производства с предусмотренной действующими стандартами точностью и в соответствии с действующими стандартами определяется производителем по результатам испытания готовой продукции, участник закупки вправе указать в первой части своей заявки неконкретное значение такого показателя, в пределах которого производителем гарантировано конкретное значение. При этом указываемое участником в первой части заявки неконкретное значение показателя должно удовлетворять требованиям, установленным в отношении такого показателя документацией об аукционе. Данное правило не распространяется на случаи не указания в составе первой части заявки на участие в аукционе ни товарного знака, ни знака обслуживания, ни фирменного наименования, ни патента, ни полезной модели, ни промышленного образца товара (материала), либо на случаи указания в составе первой части заявки на отсутствие у данного товара (материала) товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, патента, полезной модели, промышленного образца. При описании требований к товарам используемым при выполнении работ заказчиком использована информация соответствующая действующим стандартам. Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт ГОСТ 5.2019-73; Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78; Электроды ГОСТ 9467-75; Ацетилен газообразный технический ГОСТ 9467-75; Трубы ГОСТ 10705-80; Рубероид ГОСТ 23835-79; Трубы ГОСТ 18599-2001; Трубы ГОСТ 18599-2001; Ткань ГОСТ 15530-93; Ткань ГОСТ 30090-93; Грунтовка ГОСТ Р 51693-2000; Мастика ГОСТ 30693-2000; Лесоматериалы ГОСТ 9463-2016; Стеклохолст ТУ 21-5328981-16-96; Проволока ГОСТ 2246-70; Флюсы ГОСТ 9087-81; Трубы ГОСТ 10705-80; Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76; Каболка ГОСТ 1765-89; Трубы ГОСТ 31416-2009; Муфты ГОСТ 31416-2009; Кольца ГОСТ 5228-89; Задвижки ГОСТ 9698-86; Задвижки ГОСТ 9698-86; Краски ГОСТ 8292-85; Олифа ГОСТ 32389-2013; Очес ГОСТ Р 53486-2009; Колонки (ввиду отсутствия к данному товару действующего ГОСТа при описании характеристик использованы данные ТУ 4953-001-97908404-2007. При этом участник закупки вправе предложить товар иного производителя по утверждённым ТУ производителя; Щебень ГОСТ 8267-93; Сталь ГОСТ 5781-82; Устройство для отбора воды из водопроводной сети с помощью пожарной колонки. ГОСТ Р 53961-2010; Кольца ГОСТ 8020-2016; Люки ГОСТ 3634-99; Электроды ГОСТ 9467-75; Бетон ГОСТ 26633-2015; Известь ГОСТ 9179-77;Известь ГОСТ Р 54562-2011; Проволока ГОСТ30136-95; Щебень ГОСТ 8267-93; Трубы ГОСТ 631-75; Кольца ГОСТ 8020-2016; Битумы ГОСТ 22245-90; Щебень ГОСТ 8267-93; Щебень ГОСТ 8267-93; Мастика ГОСТ 2889-80; Листы асбестоцементные ГОСТ 30340-95; Детали к асбестоцементным листам ГОСТ 30340-95; Сталь ГОСТ 14918-80; Пропан бутан ГОСТ Р 52087-2003; Растворитель ГОСТ 7827-74; Грунтовка ГОСТ 25129-82; Шнур ГОСТ 1779-83; Мастика ГОСТ 14791-79; Лак ГОСТ 5631-79; Лак ГОСТ 15030-78; Лента ГОСТ 2162-97; Масло турбинное ГОСТ 9972-74; Уголок ГОСТ 8509-93; Припои ГОСТ21930-76; Электрокартон ГОСТ 2824-86; Электроды ГОСТ 9467-75; Прокладки ГОСТ 15180-86; Задвижки ГОСТ 9698-86; Трубы ГОСТ 10704-91; Трубы ГОСТ 10704-91; Трубы ГОСТ 10704-91; Пемза шлаковая ГОСТ 25137-82; Кирпич ГОСТ 530-2012; Шпатлевка ГОСТ 10277-90; Фланцы ГОСТ12820-80; Фланцы ГОСТ12820-80; Проволока ГОСТ285-69; Смазка ГОСТ 1033-79; Парафины ГОСТ 23683-89; Бензин ГОСТ 1012-2013; Задвижки ГОСТ 9698-86; Цемент ГОСТ 1581-96; Глина комовая ГОСТ3226-93; Фланцы ГОСТ12822-80; Отвод ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17380-2001; Тройник ГОСТ 30732-2006; Переходы ГОСТ17378-2001; Клапан ГОСТР 53671-2009; Манометр ГОСТ 2405-88; Счётчик ГОСТ14167-83; Кран ГОСТ 21345-2005;

- Головка ГОСТ Р 53279-2009; Рукав ГОСТР 51049-2008; Головка ГОСТ Р 53279-2009; Фланцы ГОСТ12820-80;Фланцы ГОСТ12820-80; Фланцы ГОСТ12820-80; Кабели ГОСТ 1508-78; Кабель ГОСТ 31996-2012; Провод ГОСТ6323-79; Водонапорная башня 25 м3 Н-11 м Типовой проект 901-5-29 Разработан ЦНИИЭП инженерного оборудования Госгражданстроя Гипронисельхоз Минсельхоза СССР Утверждён 27.11.1972 Минсельхоз СССР; Кабели ГОСТ 1508-78; Изоляторы штыревые ГОСТ1232-82; Провод ГОСТ 839-80; Муфта 4 КМ-1 ГОСТ 13781.0-86; Счётчик электрический ГОСТ 31818.11-2012.

В случае, если какой-либо товар предложенный участником закупки не будет иметь наименования страны происхождения товара, в таком случае члены единой комиссии будут считать, что для данного товара наименование страны происхождения товара отсутствует. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, на предмет заключаемого контракта.

2.2.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации. В соответствии с частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действующей с 01.07.2017 г.) срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи.

2) копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации). Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

4) декларация о соответствии участника аукциона требованиям о:

- непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (Под ликвидацией юридического лица понимается прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей к другим лицам в порядке правопреемства (п. 1 ст. 61 ГК РФ); Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"). Признание лица несостоятельным (банкротом) влечет за собой открытие конкурсного производства - процедуры, направленной на соразмерное удовлетворение требований кредиторов;

- неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. Административное приостановление деятельности является одним из видов административных наказаний, предусмотренных ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ, и заключается во временном прекращении осуществления отдельных видов деятельности. Административное приостановление деятельности назначается судьей, а в отдельных случаях - уполномоченными должностными лицами;

- отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Федеральным законом № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»);

6) декларацию о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

3. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

20 июля 2017 года 9-00 время московское.

4. ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

24 июля 2017 года.

5. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

27 июля 2017 года.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ВАЛЮТЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ (ПОДРЯДЧИКАМИ, ИСПОЛНИТЕЛЯМИ)

Валютой используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) является российский рубль.

7. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННОГО ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОПЛАТЕ КОНТРАКТА: не применяется.

8. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в размере 30 % от НМЦ и составляет 3136572 (Три миллиона сто тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 90 копеек. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

8.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

8.3. Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.4. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

8.5. Если победителем электронного аукциона или участником электронного аукциона, с которыми заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется.

8.6. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8.7. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на два месяца. В случае если обеспечением исполнения контракта являются денежные средства вносимые участником закупки, то такие денежные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Банковские реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Банковские реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

УФК по Курской области (Администрация Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области) р/сч 40302810638073000071 ОКТМО 38602430 Отделение Курск г. Курск БИК 043807001 ИНН 4601000387 КПП 460101001 л/ч 05443000830 Отделение Курск. В тексте платежного поручения указывать: - «Обеспечение исполнения контракта по строительству объекта: «Водоснабжение центральной усадьбы пос. Коммунар, Беловского района, Курской области».

Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на два месяца;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

9. ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных статьёй 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ, КОНТРАКТНОМ УПРАВЛЯЮЩЕМ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА, СРОК В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ ТАКОГО АУКЦИОНА ИЛИ ИНОЙ УЧАСТНИК, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОНТРАКТ ПРИ УКЛОНЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЯ ТАКОГО АУКЦИОНА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА, ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ, УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ТАКОГО АУКЦИОНА ИЛИ ИНОГО УЧАСТНИКА ТАКОГО АУКЦИОНА УКЛОНИВШИМСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА: Ченцов А.П.

По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона или с иным участником аукциона, заявка которого на участие в аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов заказчик разместит в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который будет составлен путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, обеспечение исполнения контракта или информацию подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

С момента размещения в единой информационной системе и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

11. ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ.

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, будут размещены заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе будет продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок будет составлять не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не будут изменять ее суть.

- Началосрокапредоставленияучастникамаукционаразъяснений положенийдокументации05 июля 2017 года при условии подачи запроса 03 июля 2017 года.

- По правилам исчисления сроков, установленных главой 11 ГК РФ, последним днем направления запроса о разъяснении положений документации об аукционе является 16 июля 2017 года.

- Окончание срокапредоставленияучастникамаукционаразъясненийположенийдокументации при условии подачи запроса 18 июля 2017 года.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

12.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.4. Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

12.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

12.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.7. Заказчик отменит не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика, о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не будет применено в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

12.8. Заказчик примет решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта будет установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

12.9. Информация о подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, будет включена в реестр недобросовестных подрядчиков.

12.10. Если до расторжения контракта подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем выполняемой работы будет уменьшен с учетом объема выполненной работы по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, будет уменьшена пропорционально объему выполненной работы.

12.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.12. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, должно быть направлено заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

12.13. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.15. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.16. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом подрядчика от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку работы выполнение которой являлось предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями ФЗ «О контрактной системе….».

12.17. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, будет размещена в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ по строительству объекта: «Водоснабжение центральной усадьбы пос. Коммунар, Беловского района, Курской области»

Администрация Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области, далее именуемое «Заказчик», в лице Главы Ченцова А.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуем(ый)ое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующ ___ на основании __________________, с другой Стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны и каждый в отдельности Сторона, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и иными нормативно правовыми актами РФ по результатам проведения электронного аукциона №____________, размещенного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и проведенного на электронной площадке – http://www.etp-ets.ru. Извещение № ____ от «_____» _________ 2017 г. Идентификационный код закупки: 173460100038746010100100360014221414; на основании протокола Единой комиссии (протокол № ___ от «____» ______________2017г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Подрядчик обязуется собственными силами и средствами выполнить работы по строительству объекта: «Водоснабжение центральной усадьбы пос. Коммунар, Беловского района, Курской области» (далее - Объект) (далее - работы), в соответствии с ведомостью производства работ (Приложение 1 к контракту), с применением материалов и оборудования, отраженных в Характеристики материалов (Приложение 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему.

1.2. Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных Контрактом. Копии сертификатов и/или декларации соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.

1.3. Подрядчик гарантирует соответствие выполняемых работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, строгое соответствие условиям Контракта и приложений к нему.

1.4. Подрядчик в течение 3 (трех) дней с даты подписания Контракта представляет на согласование Заказчику График выполнения работ (далее - График).

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 10 455 243 рублей 00 копеек.

2.1 Цена Контракта устанавливается в рублях РФ.

2.2. Источник финансирования: средства федерального бюджета, областного бюджета, средства местного бюджета.

2.3. Цена Контракта составляет _________________ рублей ( ___________ рублей ___________ копеек), в том числе НДС ( ___%) ______ рублей ( _________ рублей _______ копеек) (в случае если Подрядчик является его плательщиком).

Лимит средств на 2017 год составляет 1000000 рублей.

В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.4. В цену Контракта включены: строительные работы в том числе и демонтажные, стоимость материалов, стоимость использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта (включая расходы на проезд к месту выполнения работ), накладные расходы, таможенные пошлины и сборы, непредвиденные затраты, затраты работ производимые в зимнее время, устройство временных зданий и сооружений все налоги, страхование, и другие расходы Подрядчика, связанные с выполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.5. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Контракта за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.

2.6. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения последним объема работ произведённого за отчётный месяц в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты представления счета, счета-фактуры (при условии применения Подрядчиком общей системы налогообложения) и на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ.

Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными в момент фактического списания цены Контракта (п. 2.3.) полностью с лицевого счета Заказчика.

Документы, переданные по техническим средствам связи, основанием для оплаты Заказчиком не являются.

2.7. На всех документах передаваемых Заказчикуобязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Подрядчика, номер и дата Контракта, а также даты оформления таких документов.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Срок начала выполнения работ: с даты регистрации Контракта в Единой информационной системе.

Срок окончания работ: «30» сентября 2018 года.

3.2. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные Контрактом, в соответствии с Графиком, согласованным с Заказчиком, который имеет право изменить дату начала выполнения работ на Объекте и сообщить об этом Подрядчику не позднее чем за 1 (один) день до ранее согласованной даты начала работ.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

3.4. Выполнение работ на Объекте производится Подрядной организацией в рабочие дни. В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком (уполномоченным лицом Заказчика на Объекте).

3.5. Дата окончания работ определенная в пункте 3.1. является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных Контрактом сроков выполнения работ.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Контрактом, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт передачи объекта в эксплуатацию, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в приложениях к Контракту, и направляет Подрядчику подписанные Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия объема и качества выполненных Подрядчиком работ, а также соответствия и качества, примененных и использованных изделий, оборудования и материалов, требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. Обязанность по оплате услуг независимых экспертов по проведению соответствующих экспертиз возлагаются на Подрядчика.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт передачи объекта в эксплуатацию в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт передачи объекта в эксплуатацию, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.

4.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт передачи объекта в эксплуатацию и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

4.8. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных Контрактом, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт передачи объекта в эксплуатацию и передачи ему предусмотренных Контрактом документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с приложениями к Контракту.

5.1.2. Как лично, так и через уполномоченного представителя, в порядке, установленном Контрактом, в любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по Контракту, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.

5.1.3. Предоставлять Подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ по Контракту (при ее наличии).

5.1.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.5. Направлять Подрядчику уведомления о применении штрафных санкций, сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему, принимать и оплачивать выполненные Подрядчиком работы, рассматривать представленные им акты и иные документы и при отсутствии замечаний подписывать их.

5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.15 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки порядка выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ приложениям к Контракту и Акту о приемке выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2.5. Заказчик обязуется:

- как лично, так и через уполномоченного лица осуществлять контроль за выполнением работ по строительства Объекта, принимать выполненные работы;

- своевременно производить оплату надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта.

5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

5.3.3. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по Контракту.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Производить обследование и мониторинг технического состояния элементов зданий и сооружений в зоне влияния работ.

5.4.2. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.

5.4.3. Выполнить работы по Контракту в строгом соответствии с приложениями к Контракту, требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, условиями Контракта и приложений к нему, включая индивидуальные особенности Объекта, а также иным требованиям сертификации, безопасности (строительным нормам и правилам пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

5.4.4. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

5.4.5. Информировать Заказчика (уполномоченное лицо) о ходе выполнения работ по Контракту.

5.4.6. При оформлении (подготовке, разработке) необходимой предусмотренной Контрактом документации руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, и требованиями Заказчика.

5.4.7. По требованию Заказчика выдавать необходимую информацию и документацию, а также представлять отчеты о ходе выполнения работ по Контракту.

5.4.8. В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по выполненным работам в дополнительно установленные Заказчиком сроки устранять их за свой счет.

5.4.9. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, декларации о соответствии гарантийные талоны или иной документ, предоставляемый по гарантии), используемых при строительства Объекта.

5.4.10. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых представителями Заказчика.

5.4.11. Извещать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий.

5.4.12. Нести установленные Контрактом гарантийные обязательства; обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.13. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

5.4.14. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок информации об изменении адреса и реквизитов, фактическими данными Подрядчика будут считаться адрес и реквизиты, указанные в Контракте.

5.4.15. Выполнить в полном объеме предусмотренные действующим законодательством, Контрактом и приложениями к нему обязательства, предполагающие создание и передачу в эксплуатацию готового Объекта.

5.4.16. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется привлекать квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям действующего законодательства. Персонал подрядной организации должен иметь российское гражданство или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т.п.).

5.4.17. Определить и согласовать с Заказчиком места установки строительной техники, грузоподъемных механизмов (при необходимости), места расположения контейнеров-накопителей под мусор.

5.4.18. Нести ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при проведении работ, за выполнение правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное выполнение работ.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить Заказчику приказ(ы) о назначении ответственных за электробезопасность, пожарную безопасность, технику безопасности, а также удостоверения о проверки знаний норм и правил работы на электроустановках. Все работы связанные с повышенной опасностью оформлять наряд-допусками с предоставлением соответствующих удостоверений и талонов.

5.4.19. Согласовать возможность производства (выполнения) работ связанных с повышенным уровнем шума, запылением, нагрузками на электросети в отдельно согласованное время с Заказчиком.

5.5. Стороны перед началом производства работ назначают и уведомляют друг друга об уполномоченных лицах по вопросам взаимодействия при осуществлении текущей деятельности на Объекте Заказчика.

6. ГАРАНТИИ.

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, установленными Контрактом и приложениями к нему.

6.2. Срок гарантии на выполняемые по Контракту работы должен составлять 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Срок гарантии на изделия и материалы использованные (применённые) Подрядчиком при производстве работ должен быть не менее срока установленного заводами – изготовителями.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а так же в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), кроме того Заказчик оставляет за собой право, при наличии обстоятельств свидетельствующих о неисполнении, ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств предусмотренных Контрактом, прекратить обязательства Заказчика по оплате стоимости Контракта за вычетом сумм неустойки, штрафа, пени.

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товара, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП -количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Заказчик начисляет штрафы. Размер такого штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы и составляет 5 (пять) процентов цены контракта указанной в пункте 2.3 контракта. В случае если цена контракта менее трёх миллионов рублей размер такого штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 10 (десять) процентов цены Контракта указанной в пункте 2.3 Контракта.

7.5. Уплата неустойки, штрафа, пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случаях ненадлежащего исполнения обязательства, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.7. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства, Поставщик вправе начислить Заказчику штраф. Размер такого штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, и составляет 2 (два) процента цены контракта указанной в пункте 2.3 контракта. В случае если цена контракта менее трёх миллионов рублей размер такого штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 2,5 (два с половиной) процента цены Контракта указанной в пункте 2.3 Контракта.

7.8. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренной настоящим Контрактом.

8.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.3 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

До принятия решения об одностороннем отказе Заказчиком проводиться экспертиза выполненной работы, поставленных товаров, материалов, оборудования с привлечением экспертов, экспертных организаций. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Контракта может быть принят Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течении одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

9.1. Принять к сведению, что Подрядчик предоставил обеспечение исполнения Контракта (банковская гарантия или внесение денежных средств на счет Заказчика (способ обеспечения выбирается Подрядчиком самостоятельно) в размере 3136572 (Три миллиона сто тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 90 копеек, что составляет 30 % от начальной максимальной цены Контракта. Если начальная (максимальная) цена Контракта была снижена Подрядчиком в ходе электронного аукциона на двадцать пять и более процентов и им не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено Подрядчиком в увеличенном в полтора раза размере, что составляет 4704859 рублей 35 копеек.

9.2. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является банковская гарантия срок ее действия должен превышать на два месяца срок действия настоящего Контракта.

9.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.5. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента окончания срока действия Контракта при условии надлежащего выполнения обязательств Подрядчиком.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

10.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).

10.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении, расторжении, выполнении или признанием недействительным Контракта, а также о возмещении понесенных убытков, рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий — 10 дней с момента их получения.

11.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, данный спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Курской области.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ.

12.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента его регистрации в единой информационной системе и действует до «31» декабря 2018 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

13.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.2. Ведомость производства работ (Приложение № 1), Характеристики материалов (Приложение № 2), График производства работ (Приложение № 3) является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга об изменении реквизитов, указанных в разделе 14 настоящего Контракта. Сторона, своевременно не уведомившая другую сторону об изменении своих реквизитов, несет риски и убытки, которые могут у нее возникнуть в связи с исполнением другой стороной своих обязательств.

13.5. Настоящий Контракт составлен в электронной форме и подписан электронными подписями Сторон. По соглашению Сторон могут быть изготовлены бумажные экземпляры настоящего Контракта.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| Адрес (юридический, фактический): Тел./факс: ( | Адрес (юридический, фактический): Тел./факс: |
| __________________(__________________) «_____»________________201__ | __________________(__________________) «_____»________________201__ |

Приложение к контракту № 1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

| РАЗБИВКА ТРАССЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разбивка трассы | км | 0,28 |
| РЕКУЛЬТИВАЦИЯ |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с), 1 группа грунтов | 1000 м3 | 0,16 |

| ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с), 1 группа грунтов | 1000 м3 | 3,07 |
| 2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с), 1 группа грунтов | 1000 м3 | 0,43 |
| 3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, 2 группа грунтов | 1000 м3 | 10,46 |
| 4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, 2 группа грунтов | 1000 м3 | 0,24 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 1,6 |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,2 |
| 7 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 10 м3 | 12 |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 1,4 |
| 9 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 10,46 |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 3,5 |
| 11 | Водоотлив из траншей | 100 м3 | 0,15 |
| ВОДОПРОВОД |  |  |  |
| 12 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 100 мм | 1 врезка | 5 |
| 13 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км | 2,721 |
| 14 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм | 1 км | 0,807 |
| 15 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км | 0,019 |
| 16 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружным диаметром 108 мм | м | 19,08 |
| 17 | Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции | 1 км | 0,019 |
| 18 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм (футляр) | 1 км | 0,033 |
| 19 | Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции | 1 км | 0,033 |
| 20 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 1 футляр | 3 |
| 21 | Укладка асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм | 1 км | 0,02 |
| 22 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка | 17 |
| 23 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 33 |
| 24 | Установка колонок водоразборных | 1 шт. | 20 |
| 25 | Установка гидрантов пожарных | 1 шт. | 8 |
| 26 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 | 4,672 |
| 29 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 | 0,36 |
| 30 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей | 10,2 |
| 31 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км | 0,807 |
| 32 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км | 2,74 |
| 33 | Устройство упоров бетонных | 100 м3 | 0,022 |
| 34 | Устройство подстилающих слоёв щебёночных | 1 м3 | 11,9 |
| 35 | Устройство бетонных отмосток толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,19 |
| ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ГАЗОПРОВОДОМ |  |  |  |
| 36 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,18 |
| 37 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 1,22 |
| 38 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 1,4 |
| ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КАБЕЛЕМ |  |  |  |
| 39 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,12 |
| 40 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,35 |
| 41 | Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм (футляр) | 1 км | 0,012 |
| 42 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,47 |
| ВАНТУЗ |  |  |  |
| 43 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,01 |
| 44 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 шт. | 2 |
| 45 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 шт. | 1 |
| 46 | Установка вантузов одинарных | 1 шт. | 1 |
| 47 | Установка колец диаметром до 1000 мм | 100 м3 | 0,002 |
| ДОРОЖНО ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 48 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 | 0,016 |
| 49 | Разборка покрытий и оснований щебёночных | 100 м3 | 0,062 |
| 50 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка | 100 м3 | 0,074 |
| 51 | Устройство оснований толщиной 15 мм из щебня однослойных | 1000 м2 | 0,041 |
| 52 | Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальбетонных смесей | 1000 м2 | 0,041 |

| БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ 285 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,01 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,23 |
| 3 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,02 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,02 |
| 5 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,01 |
| 6 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы 1 долотом диам. 490 мм | 100 м | 0,01 |
| 7 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах групп 2 долотом диам. 490 мм | 100 м | 0,35 |
| 8 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы 3 долотом диам. 490 мм | 100 м | 0,04 |
| 9 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины до 300 м, группа грунтов по устойчивости 1 | 10 м | 0,3 |
| 10 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м | 0,1 |
| 11 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м | 1 колонна | 1 |
| 12 | Сварка труб, наружным диаметром до 426 мм | 1 сварка | 5 |
| 13 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах групп 3 долотом диам. 191 мм | 100 м | 0,6 |
| 14 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах групп 3 долотом диам. 394 мм | 100 м | 1,64 |
| 15 | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, глубина скважины до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м | 22,4 |
| 16 | Сварка труб, наружным диаметром до 325 мм | 1 сварка | 26 |
| 17 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 400 м при трубах 325 мм | 1 колонна | 1 |
| 18 | Разбуривание цементного стакана долотом диам. 295 мм | 100 м | 0,03 |
| 19 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах групп 3 | 100 м | 0,21 |
| 20 | Свободный спуск в трубах большого диаметра | 10 м | 4 |
| 21 | Установка фильтра | м | 2.7 |
| 22 | Откачка воды насосом при роторном бурении при глубине скважины до 500 м | 1 сутки | 4 |
| 23 | Геофизические работы | скв. | 1 |

| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона | 10 м3 | 0,429 |
| 2 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона | 10 м3 | 0,303 |
| 3 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | шт | 2 |
| 4 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,0194 |
| 5 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | 10 фасонных частей | 0,5 |

| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ НС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,08 |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,094 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,02 |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,088 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,088 |
| 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,12 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 0,76 |
| 9 | Устройство грунтовой обсыпки вокруг горловины колодца с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 | 0,008 |
| 10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 0,08 |
| 11 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 3,51 |
| 12 | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | 100 м2 | 0,234 |
| 13 | Возращение из временного кавальера грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов | 1000 м3 | 0,08 |
| 14 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,003 |
| 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,003 |
| КАМЕРА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ |  |  |  |
| 16 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 | 100 м3 | 0,01 |
| 17 | Устройство бетонных фундаментов | 100 м3 | 0,0223 |
| 18 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,018 |
| 19 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм | 100 м3 | 0,0009 |
| 20 | Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм | 100 м3 | 0,0107 |
| 21 | Установка плит перекрытия | 100 м3 | 0,0027 |
| 22 | Установка люка | 1 шт. | 1 |
| 23 | Установка деревянной крышки | 100 м2 | 0,0038 |
| 24 | Заделка отверстий в стенах камеры бетоном | 100 м3 | 0,003 |
| 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,207 |
| 26 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) стен | 100 м2 | 0,113 |
| 27 | Устройство фундамента с замоноличиванием металлических стоек навеса для ящика управления | 100 м3 | 0,0026 |
| 28 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 | 0,02 |
| 29 | Монтаж металлической рамы МР-1 | 1 т | 0,108 |
| 30 | Масляная окраска металлических поверхностей рамы за 2 раза | 100 м2 | 0,05 |

| ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ СТАНЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм | 1 дефлектор | 1 |
| 2 | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,007 |
| 3 | Прокладка воздуховодов из тонколистовой стали) толщиной 0,5 мм диам.200х315 мм | 100 м2 | 0,002 |
| 4 | Укладка воздуховода из асбестоцементной трубы диаметром 200 мм | 1 км | 0,002 |
| 5 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм | м2 | 0,05 |
| 6 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм (переход диам. 200х 315 мм) | м2 | 0,063 |
| 7 | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0,033 |

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ НС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка насоса артезианского с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-10-110 | 1 шт. | 1 |
| 2 | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. | 1 шт. | 1 |
| 3 | Установка крана трехходовой | 1 шт. | 1 |
| 4 | Установка задвижки 30ч6бр диам. 50 мм | 1 шт. | 3 |
| 5 | Установка клапана обратного поворотного 19ч21бр диам.50 мм | 1 шт. | 1 |
| 6 | Установка счетчика турбинного холодной воды | 1 шт. | 1 |
| 7 | Установка манометра показывающего | 1 шт. | 1 |
| 8 | Установка вантуза | 1 шт. | 1 |
| 9 | Трубы стальные диам.60х5 мм | 100 м | 0,7154 |
| 10 | Трубы стальные диам.76х3,5 мм | 100 м | 0,01 |
| 11 | Трубы стальные диам.57х3 мм | 100 м | 0,025 |
| 12 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 60 мм | 100 м | 0,7154 |
| 13 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 57 мм | 100 м | 0,025 |
| 14 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 76 мм | 100 м | 0,01 |
| 15 | Установка оголовка герметичного | 1 т фасонных частей | 0,056 |
| 16 | Окраска оголовка труб и арматуры за 2 раза | 100 м2 | 0,05 |

| ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,06 |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,006 |
| 3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0,1 |
| 4 | Прокладка кабеля до 35 кв в готовых траншеях | 100 м | 0,1 |
| 5 | Прокладка кабеля до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением | 100 м | 0,1 |
| 6 | Прокладка рукава металлического наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,15 |
| 7 | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям диаметром до 25 мм | 100 м | 0,075 |
| 8 | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям диаметром до 40 мм | 100 м | 0,065 |
| 9 | Прокладка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали | 100 м | 0,1 |
| 10 | Устройство заземлителя горизонтального из стали полосовой | 100 м | 0,03 |
| 11 | Прокладка провода по установленным конструкциям | 100 м | 0,1 |

| СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж ящика управления | шт | 1 |
| 2 | Монтаж датчика в комплекте с каскадом | шт | 1 |
| 3 | Монтаж манометра | шт | 1 |
| 4 | Монтаж реле РПГ | шт | 1 |
| 5 | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 |

| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ ЕМК. 25 М3 Н=15 М |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,2 |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,06 |
| 3 | Перемещение грунта бульдозером на расстояние до 30 м | 1000 м3 | 0,014 |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (для устройства насыпи) | 1000 м3 | 0,24 |
| 5 | Перевозка грунта, расстояние перевозки 1 км | 1 т груза | 415 |
| 6 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов в насыпь на 30 м | 1000 м3 | 0,218 |
| 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,4 |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 2,18 |
| 9 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,17 |
| 10 | Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой | 100 м | 1,22 |
| 11 | Устройство деревянной лестницы | 1 м2 | 3,1 |
| 12 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 | 0,132 |
| 13 | Устройство монолитного фундамента | 100 м3 | 0,097 |
| 14 | Подливка цементным раствором | 100 м2 | 0,096 |
| 15 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | 10 м3 | 0,152 |
| 16 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,261 |
| 17 | Монтаж стальных конструкций водонапорной башни | 1 т | 4,964 |
| 18 | Монтаж лестниц прямолинейных | 1 т | 0,245 |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 | 1,166 |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза | 100 м2 | 1,166 |
| 21 | Окраска внутренней поверхности башни за 2 раза | 100 м2 | 1,017 |

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ ЕМК.25 М3 Н=15 М |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж трубопровода из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм | 100 м | 0,02 |
| 2 | Монтаж трубопровода из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм | 100 м | 0,02 |
| 3 | Монтаж трубопровода из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм | 100 м | 0,04 |
| 4 | Монтаж задвижки с ручным приводом 30ч6бр. Диаметр условного прохода 100 мм | 1 шт. | 1 |
| 5 | Монтаж адвижки с ручным приводом 30ч6бр. Диаметр условного прохода.80 мм | 1 шт. | 1 |
| 6 | Установка вентилей пожарных диам. 50 мм | 1 шт. | 2 |
| 7 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км | 0,006 |
| 8 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм | 1 км | 0,006 |
| 9 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм | 1 км | 0,006 |
| 10 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм | 1 км | 0,006 |
| 11 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1 км | 0,004 |
| 12 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм | 1 км | 0,004 |
| 13 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 108 мм | 100 м | 0,08 |
| 14 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 89 мм | 100 м | 0,08 |
| 15 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 15-38 мм | 100 м | 0,06 |
| 16 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,021 |

| КИП И АВТОМАТИКА ВБ 25 М3 Н=15 М |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка вентиля 15кч18р диам.15 мм | 1 шт. | 1 |
| 2 | Установка вентиля 15кч18р диам.25 мм | 1 шт. | 1 |
| 3 | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0,04 |
| 4 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0,04 |

| ПРОТИВОПЫЛЬНЫЙ ФИЛЬТР |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,015 |
| 2 | Kладка столбов из кирпича | 1 м3 | 0,02 |
| 3 | Установка каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,053 |
| 4 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 | 0,001 |
| 5 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,012 |
| 6 | Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой | 100 м2 | 0,0105 |
| 7 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен | 100 м2 | 0,078 |
| 8 | Устройство опорных брусков для фильтра | 1 м3 | 0,06 |
| 9 | Устройство стенок фильтра из досок с устройством каркаса | 100 м2 | 0,018 |
| 10 | Обшивка стенок рейкой | 100 м2 | 0,0048 |
| 11 | Обшивка стенок рулонными материалами | 100 м2 | 0,036 |
| 12 | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком | 100 м3 | 0,002 |
| 13 | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием | 100 м3 | 0,0008 |
| 14 | Устройство дыхательной трубки диам. 25 мм | 100 м | 0,2218 |
| 15 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, диаметр условного прохода 50 мм | м | 18 |
| 16 | Монтаж лотков, решеток, затворов из листовой стали | 1 т | 0,059 |
| 17 | Клапан-захлопка | 1 т фасонных частей | 0,0011 |
| 18 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 2 |
| 19 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм | 1 т фасонных частей | 0,0022 |
| 21 | Установка клапана 15Б3р | 1 шт. | 2 |

| ЗСО 60х60 м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка металлических оград по железобетонным столбам из колючей проволоки | 100 м ограды | 2,35 |
| 2 | Устройство ворот распашных | 100 шт. | 0,01 |
| 3 | Устройство покрытий толщиной 15 см однослойных | 1000 м2 | 0,26 |
| 4 | Планировка участка механизированным способом | 100 м2 | 36 |
| 5 | Посадка деревьев саженцев | 10 дер. | 1,5 |
| 6 | Посев многолетних трав | 100 м2 | 0,44 |

| СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-0,4 КВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка железобетонных опор с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 3 |
| 2 | Установка железобетонных опор с траверсами без приставок одностоечных | 1 опора | 5 |
| 3 | Подвеска неизолированных проводов с помощью механизмов | 1 км линии | 1,21 |
| 4 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 1 м | 3,3 |
| 5 | Установка муфты мачтовой концевой металлической | шт | 1 |
| 6 | Развозка конструкций и материалов опор по трассе одностоечных опор | 1 опора | 7 |
| 7 | Развозка конструкций и материалов опор по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 5 |
| 8 | Развозка конструкций и материалов опор по трассе материалов оснастки оснастки опор | 1 опора | 3 |
| 9 | Установка счётчика | шт. | 1 |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Контракту

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

| №п/п | Наименование товара | Описание характеристик товара | Торговая марка | Наименование места происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 ит.д. |  |  |  |  |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение к Контракту № 3

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Физические объемы | Сроки производства работ |  |  | 201_ год, в том числе по месяцам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание | дни, всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13. |
| 1. | Подготовительный период | комплекс | 1 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разбивка трассы | комплекс | 1 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Рекультивация | комплекс | 1 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Водопроводные сети | комплекс | 1 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Бурение скважины глубиной 285 м | комплекс | 1 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Демонтажные работы | комплекс | 1 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Общестроительные работы подземной нс | комплекс | 1 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Вентиляция подземной станции | комплекс | 1 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Технологическое оборудование подземной нс | комплекс | 1 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Внутриплощадочные сети | комплекс | 1 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Силовое оборудование | комплекс | 1 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Общестроительные работы водонапорной башни емк. 25 м3 н=15 м | комплекс | 1 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Технологическое оборудование водонапорной башни емк.25 м3 н=15 м | комплекс | 1 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Кип и автоматика вб 25 м3 н=15 м | комплекс | 1 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Противопыльный фильтр | комплекс | 1 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ЗСО 60х60 м | комплекс | 1 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Строительство ВЛ-0,4 кв | комплекс | 1 | 00.00.00 | 00.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

Приложение к Контракту № 4

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

От:___________________________________________________________________________

Заказчик:______________________________________________________________________

Подрядчик:____________________________________________________________________

Стройка:______________________________________________________________________

Объект:_______________________________________________________________________

| Описание | Объем | Сумма | Расчет | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разбивка трассы |  |  | По факту подписания выполненных работ КС | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания документов |
| Рекультивация |  |  | По факту подписания выполненных работ КС | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания документов |
| Водопроводные сети |  |  | По факту подписания выполненных работ КС | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания документов |
| Бурение скважины глубиной 285 м |  |  | По факту подписания выполненных работ КС | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания документов |
| Демонтажные работы |  |  | По факту подписания выполненных работ КС | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания документов |
| Общестроительные работы подземной нс |  |  | По факту подписания выполненных работ КС | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания документов |
| Вентиляция подземной станции |  |  | По факту подписания выполненных работ КС | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания документов |
| Технологическое оборудование подземной нс |  |  | По факту подписания выполненных работ КС | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания документов |
| Внутриплощадочные сети |  |  | По факту подписания выполненных работ КС | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания документов |
| Силовое оборудование |  |  | По факту подписания выполненных работ КС | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания документов |
| Общестроительные работы водонапорной башни емк. 25 м3 н=15 м |  |  | По факту подписания выполненных работ КС | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания документов |
| Технологическое оборудование водонапорной башни емк.25 м3 н=15 м |  |  | По факту подписания выполненных работ КС | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания документов |
| Кип и автоматика вб 25 м3 н=15 м |  |  | По факту подписания выполненных работ КС | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания документов |
| Противопыльный фильтр |  |  | По факту подписания выполненных работ КС | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания документов |
| ЗСО 60х60 м |  |  | По факту подписания выполненных работ КС | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания документов |
| Строительство ВЛ-0,4 кв |  |  | По факту подписания выполненных работ КС | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания документов |
| Всего: |  |  |  | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания документов |

Заказчик _________________________ _______________________ _____________________

(должность) (подпись) (расшифровка)

М.П.

Подрядчик_______________________ _______________________ ______________________

М.П. (должность) (подпись) (расшифровка)

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА